重庆市抛光机产品质量监督抽查实施细则

(2020年4季度)

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防止触及带电零件的保护 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 3 | 泄漏电流 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 4 | 电气强度 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 5 | 机械危险 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 6 | 机械强度 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 7 | 内部布线 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 8 | 电源联接与外接软线 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 9 | 外接导线的接线端子 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 10 | 接地装置 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |
| 12 | 电源端子骚扰电压 | GB 4343.1-2009中4.1.1条或GB 4343.1-2018中4.1.1条 | GB 4343.1-2009或GB 4343.1-2018 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。生产日期在2020年6月1日之前的产品电源端子骚扰电压项目判定依据和检验方法按GB 4343.1-2009执行，生产日期在2020年6月1日及之后的产品电源端子骚扰电压项目判定依据和检验方法按GB 4343.1-2018执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 3883.1-2005《手持式电动工具的安全 第一部分:通用要求》

GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射》

GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB/T 3883.3-2007《手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。