重庆市儿童口罩产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。抽取样品应为同款式、同货号、同颜色的产品。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1儿童口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 38880-2020及其他明示质量标准 | GB/T 13773.2-2008等 |
| 2 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880-2020及其他明示质量标准 | GB/T 32610-2016 附录A、 YY 0469-2011 5.6.2等 |
| 3 | 细菌过滤效率 | GB/T 38880-2020及其他明示质量标准 | YY 0469-2011 附录B等 |
| 4 | 通气阻力 | GB/T 38880-2020及其他明示质量标准 | GB/T 38880-2020 6.16等 |
| 5 | 尖端和边缘锐利性 | GB/T 38880-2020及其他明示质量标准 | GB/T 31702-2015等 |
| 6 | 呼气阀盖牢度 | GB/T 38880-2020及其他明示质量标准 | GB/T 32610-2016 6.10等 |
| 7 | 微生物 | GB/T 38880-2020及其他明示质量标准 | GB 15979-2002 附录B等 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》等

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。