重庆瓦产品质量监督抽查实施细则

（2022年）

1 抽样方法

在生产者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次烧结瓦（有釉瓦）产品抽取外观质量与尺寸偏差合格样品40片，其中20片作为检验用样品，20片作为备用样品；每批次烧结瓦（无釉瓦）产品抽取外观质量与尺寸偏差合格样品30片，其中15片作为检验用样品，15片作为备用样品

每批次混凝土瓦产品抽取观质量、尺寸偏差合格样品30片，其中12片作为检验用样品，12片作为备用样品。

抽取的检验样品和备用样品应由抽样人员和被抽查单位代表在瓦体上作好数字标识，采用编织袋或纸箱进行封样，对检验样品和备用样品分别封样，并采取有效的防拆封措施，防止被撤封或样品被调换。

检验样品应当由抽样人员携带或者寄递检验机构进行检验。

备用样品留存在被抽查单位，被抽查单位指定专人管理，同时加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

2.1 烧结瓦检验项目及重要程度分类见表1。

表1  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗弯曲性 | GB/T 21149 | GB/T 21149 |
| 2 | 耐急冷急热性（有釉瓦类检此项） | GB/T 21149 | GB/T 21149 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 21149 | GB/T 21149 |
| 4 | 抗渗透性（无釉瓦类检此项） | GB/T 21149 | GB/T 21149 |
| 5 | 放射性核素限量 | GB 6566 | GB 6566 |

2.2 混凝土瓦检验项目及重要程度分类见表2。

表2  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性能 | 质量标准差 | JC/T 746 | JC/T 746 |
|  |  | 耐热性能 | JC/T 746 | JC/T 746附录C |
|  |  | 吸水率 | JC/T 746 | JC/T 746附录C |
|  |  | 抗渗性能 | JC/T 746 | JC/T 746附录D |
| 2 | 力学性能 | 承载力 | JC/T 746 | JC/T 746附录B |
| 3 | 放射性核素限量 |  | GB 6566 | GB 6566 |

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21149  烧结瓦

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

JC/T 746  混凝土瓦

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。