重庆市安全鞋和电绝缘鞋产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）产品12双，其中6双（3个不同鞋号）作为检验样品，6双（3个不同鞋号）作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骸子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 安全鞋（GB 21148-2020）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鞋帮高度 | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 6.2 |
|  | 鞋帮/底结合强度 | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 5.2 |
|  | 防滑性 | GB 21148-2020 | GB/T 28287-2012 |
|  | 鞋帮厚度① | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 6.1 |
|  | 鞋帮撕裂性能② | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 6.3 |
|  | 鞋帮拉伸性能 | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 6.4 |
|  | 保护包头内部长度③ | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 5.3 |
|  | 抗冲击性③ | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 5.4 |
|  | 耐压力性③ | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 5.5 |
|  | 刺穿力③ | GB 21148-2020 | GB/T 20991-2007 5.8.2 GB 21148-2020附录B |
|  | 电绝缘性能③ | GB 21148-2020 | GB 21148-2020附录C |
|  | 鞋帮pH值② | GB 21148-2020 | QB/T 2724-2018 |
|  | 鞋帮六价铬含量②④ | GB 21148-2020 | GB/T 22807-2019 GB/T 38402-2019 |
| 备注： A、①Ⅰ类鞋不予考核；②Ⅱ类鞋不予考核；③按被抽查产品明示附加特性或适用工作场所等信息进行选择性检验；④当六价铬含量检测发生争议时，以GB/T 38402-2019检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表2 安全鞋（GB 21148-2007）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋帮高度 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 6.2 |
| 2 | 鞋帮/外底结合强度① | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.2 |
| 3 | 保护包头内部长度 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.3 |
| 4 | 安全鞋的抗冲击性 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.4 |
| 5 | 安全鞋的耐压力性 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.5 |
| 6 | 鞋帮厚度② | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 6.1 |
| 7 | 鞋帮撕裂强度① | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 6.3 |
| 8 | 鞋帮拉伸性能 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 6.4 |
| 9 | 鞋帮pH值① | GB 21148-2007 | QB/T 2724-2018 |
| 10 | 鞋帮六价铬含量① | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 6.11 |
| 11 | 刺穿力③ | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.8.2 |
| 备注： A、①Ⅱ类鞋不予考核；②Ⅰ类鞋不予考核；③按被抽查产品明示附加特性或适用工作场所等信息进行选择性检验。 B、当样品形状、大小或重量不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表3 电绝缘鞋（GB 12011-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋帮高度 | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 6.2 |
| 2 | 鞋帮厚度 | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 6.1 |
| 3 | 鞋帮耐撕裂性① | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 6.3 |
| 4 | 鞋帮拉伸性能 | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 6.4 GB/T 3923.1-2013 |
| 5 | 鞋帮pH值② | GB 12011-2009 | QB/T 2724-2018 |
| 6 | 鞋帮六价铬含量② | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 6.11 |
| 7 | 电性能要求 | GB 12011-2009 | GB 12011-2009 5.18 |
| 备注： A、①电绝缘全橡胶鞋类和全聚合材料鞋类不予考核；②仅考核皮革鞋帮。 B、当样品形状、大小或重量不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21148-2020 足部防护 安全鞋

GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

GB 21148-2007 个体防护装备 安全鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。