重庆市胶鞋产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型颜色及材料的产品4双，其中2双作为检验样品，2双作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骸子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 劳动鞋产品（HG/T 2495-2020）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
| 3 | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
| 4 | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
| 5 | 含氯酚（TeCP,PCP） | GB 25038-2010 | GB/T 18414.1-2006 |
| 6 | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 | GB/T 24153-2009 |
| 7 | 外底拉伸强度 | HG/T 2495-2020 | GB/T 528-2009 |
| 8 | 外底扯断伸长率 | HG/T 2495-2020 | GB/T 528-2009 |
| 9 | 外底磨耗量（体积） | HG/T 2495-2020 | GB/T 1689-2014 |
| 10 | 外底硬度 | HG/T 2495-2020 | GB/T 531.1-2008 |
| 11 | 围条与鞋帮黏合强度 | HG/T 2495-2020 | HG/T 4805-2015 |
| 12 | 鞋底厚度 | HG/T 2495-2020 | HG/T 2495-2020 附录A和5.8.2 |
| 备注： - ①纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表2 劳动鞋产品（HG/T 2495-2007）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
|  | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 含氯酚（TeCP,PCP） | GB 25038-2010 | GB/T 18414.1-2006 |
|  | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 | GB/T 24153-2009 |
|  | 外底拉伸强度 | HG/T 2495-2007 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底扯断伸长率 | HG/T 2495-2007 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底磨耗体积 | HG/T 2495-2007 | GB/T 1689-2014 |
|  | 外底硬度 | HG/T 2495-2007 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 围条与鞋帮黏合强度 | HG/T 2495-2007 | GB/T 532-2008 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2495-2007 | HG/T 2495-2007 5.6 |
| 备注： - A、①纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 - B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表3普通运动鞋产品（HG/T 2017-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
|  | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 含氯酚（TeCP,PCP） | GB 25038-2010 | GB/T 18414.1-2006 |
|  | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 | GB/T 24153-2009 |
|  | 外底拉伸强度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底拉断伸长率 | HG/T 2017-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底磨耗量 | HG/T 2017-2011 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底硬度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 532-2008 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2017-2011 | HG/T 2017-2011附录A |
| 备注： A、①纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表4 轻便胶鞋产品（HG/T 2018-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
|  | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 含氯酚（TeCP,PCP） | GB 25038-2010 | GB/T 18414.1-2006 |
|  | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 | GB/T 24153-2009 |
|  | 外底拉伸强度 | HG/T 2018-2014 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底拉断伸长率 | HG/T 2018-2014 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底磨耗量 | HG/T 2018-2014 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底硬度 | HG/T 2018-2014 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2018-2014 | GB/T 532-2008 |
|  | 底板厚度 | HG/T 2018-2014 | HG/T 2018-2014附录A |
| 备注： A、①纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表5 黑色雨靴（鞋）产品（HG/T 2019-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 靴（鞋）面拉伸强度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面拉断伸长率 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面硬度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）面粘合强度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 532-2008 |
|  | 靴（鞋）面漆膜伸长率 | HG/T 2019-2011 | HG/T 2019-2011附录A |
|  | 靴（鞋）外底拉伸强度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底拉断伸长率 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底硬度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）外底磨耗量 | HG/T 2019-2011 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2019-2011 | HG/T 2019-2011 5.9.1 |
|  | 靴（鞋）面厚度 | HG/T 2019-2011 | HG/T 2019-2011 5.9.2 |
| 备注：当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表6 彩色雨靴（鞋）产品（HG/T 2020-2019）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 靴（鞋）面拉伸强度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面拉断伸长率 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面漆膜伸长率 | HG/T 2020-2019 | HG/T 4991-2016 |
|  | 靴（鞋）面硬度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）外底拉伸强度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底拉断伸长率 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底磨耗量 | HG/T 2020-2019 | GB/T 1689-2014 |
|  | 靴（鞋）外底硬度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）帮与鞋底黏合强度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 21396-2008 |
|  | 靴（鞋）面与鞋里布黏合强度 | HG/T 2020-2019 | HG/T 4805-2015 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2020-2019 | HG/T 2020-2019 5.2.1 |
|  | 靴（鞋）面厚度 | HG/T 2020-2019 | HG/T 2020-2019 5.2.2 |
| 备注：当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

HG/T 2017-2011 普通运动鞋

HG/T 2018-2014 轻便胶鞋

HG/T 2019-2011 黑色雨靴（鞋）

HG/T 2020-2019 彩色雨靴（鞋）

HG/T 2495-2020 劳动鞋

HG/T 2495-2007 劳动鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。