重庆市鞋类外底产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品6双，其中3双作为检验样品，3双作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骸子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耐折性能 | QB/T 2956-2017 | GB/T 3903.1-2017 |
|  | 耐磨性能 | QB/T 2956-2017 | GB/T 3903.2-2017 |
|  | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2956-2017 | GB/T 532-2008 |
|  | 外底耐黄变性能 | QB/T 2956-2017 | HG/T 3689-2014 |
|  | 撕裂强度① | QB/T 2956-2017 | GB/T 3903.12-2005 GB/T 3903.12-2021 |
| 备注： A、①根据样品的生产日期确定撕裂强度检验方法GB/T 3903.12的执行版本，生产日期在新版本实施日期之前的按照旧版本执行，生产日期在新版本实施日期之后的按照新版本执行； B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2956-2017 鞋类外底

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。