重庆市潜水电泵产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过载保护 | GB 10395.8—2006 |
| 2 | 接地装置 | GB 10395.8—2006 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 12785—2014 |
| 4 | 电泵引出电缆 | GB/T 2818—2014 GB/T 24674-2009 GB/T 24674—2021 GB/T 25409—2010 JB/T 8645—2011 JB/T 8857—2011 JB/T 10179—2016 JB/T 10377—2015 JB/T 10608—2017 CJ/T 472—2015 |
| 5 | 定子绕组耐电压 | GB/T 2818—2014 GB/T 24674-2009 GB/T 24674—2021 GB/T 25409—2010 JB/T 8645—2011 JB/T 8857—2011 JB/T 10179—2016 JB/T 10377—2015 JB/T 10608—2017 CJ/T 472—2015 |
| 6 | 效率 | GB/T 12785—2014 |
| 7 | 安全标志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
| 8 | 规定点流量与扬程 | GB/T 12785—2014 |
| 9 | 功率因数 | GB/T 12785—2014 |
| 10 | 定子温升限值 | GB/T 12785—2014 |
| 11 | 电机内腔水（气）压试验 | GB/T 2818—2014 GB/T 24674-2009 GB/T 24674—2021 GB/T 25409—2010 JB/T 8645—2011 JB/T 8857—2011 JB/T 10179—2016 JB/T 10377—2015 JB/T 10608—2017 CJ/T 472—2015 |
| 注：潜水电泵配套干式或充油式电机不做“电机内腔水（气）压试验”项目，配套充水式电机做“电机内腔水（气）压试验”项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10395.8-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分：排灌泵和泵机组

GB/T 12785—2014 潜水电泵 试验方法

GB/T 2816-2014 井用潜水泵

GB/T 2818—2014 井用潜水异步电动机

JB/T 8857-2011 离心式潜污泵

JB/T 8645-2011 潜水螺杆泵

CJ/T 472-2015 潜水排污泵

GB/T 24674-2009 污水污物潜水电泵

GB/T 24674-2021 污水污物潜水电泵

GB/T 25409-2010 小型潜水电泵

JB/T 10179—2016 混流式、轴流式潜水电泵

JB/T 10377—2015 中小型轴流潜水电泵

JB/T 10608—2017 混流潜水电泵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。