# 附件

# 重庆市大型游乐设施使用单位风险评价导则

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评价总则	3

4.1 基本原则	5

4.2 评价方法	5

5 评价流程、评价单位和人员、评价项目和计分方法	3

5.1 评价流程	3

5.2 评价单位及人员	4

5.3 评价项目	5

5.4 计分方法	5

6 大型游乐设施风险等级判定	6

7 评价程序和要求	7

7.1 评价程序	7

7.2 启动	7

7.3 信息收集	7

7.4 危险源识别	7

7.5 风险评价表	7

7.6 现场评价	8

7.7 评价报告	9

附　录　A （规范性附录） 大型游乐设施安全管理现状风险评价表	10

附　录　B （规范性附录） 作业人员及游客行为异常风险评价表	19

附　录　C （规范性附录） 大型游乐设施使用单位环境风险评价表	22

附　录　D （规范性附录） 大型游乐设备设施风险评价表...................................25

附　录　E （规范性附录） 大型游乐设施使用单位风险评价报告	112

附　录　F （规范性附录） 主要危险源及其风险通知书	121

参考文献	122

## 重庆市大型游乐设施使用单位风险评价导则

## 1  范围

本导则规定了对在用大型游乐设施使用单位进行风险评价的基本原则、实施流程、评价方法、评分细则、确定危险源及评价结论等内容。

本导则适用于大型游乐设施使用单位开展风险评价。

本导则不适用于大型游乐设施使用过程中涉及的环境保护、消防，以及游乐园（场）的旅游容量安全、饮食安全、传播疾病防控等内容。

## 2  规范性应用文件

下列文件对于本文件的引用必不可少。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所以的修改单）适用于本文件。

GB/T 39043-2020  游乐设施风险评价  危险源

TSG 08-2017      特种设备使用管理规则

GB 8408-2018     大型游乐设施安全规范

GB/T20002.4-2015  标准中特定内容的起草  第4部分：标准中涉及安全的内容

GB/T 20306        游乐设施术语

GB/T 34371        游乐设施风险评价  总则

大型游乐设施安全监察规定（原国家质量监督检验检疫总局令第154号，2021年修订）

## 3 术语和定义

GB/T20002.4-2015和GB/T 20306界定的以下及下列术语和定义适用于本文件。为方便使用，以下重复列出了GB/T20002.4-2015和GB/T 20306中的一些术语和定义。

## 3.1

大型游乐设施 large scale amusement devices

指用于经营目的，承载游客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人游乐设施。

用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。

[GB/T 20306-2006,定义3.3]

## 3.2

- 大型游乐设施使用单位  organizations managing large-scale amusement devices

使用大型游乐设施开展经营活动的单位。该单位既可以是大型游乐设施产权所有者，也可以是受产权所有者委托，承担在用大型游乐设施营运和管理责任者。

## 3.3

重要零部件 major component

在受冲击、振动或交变载荷作用下的零件，一旦失效会造成重大人身、设备安全事故。

[GB/T 20306-2006,定义3.6]

## 3.4

安全装置  safety means

保障乘客、游乐设施的安全而设的装置。

[GB/T 20306-2006,定义7.1]

## 3.5

安全 safety

免除了不可接受的风险的状态。

[GB/T 20002.4-2015,定义3.14]

## 3.6

风险 risk

伤害发生概率和伤害严重程度的组合。

[GB/T 20002.4-2015,定义3.14]

## 3.7

伤害 harm

对人体健康的损害或损伤，对财产或环境的损害。

[GB/T 20002.4-2015,定义3.1]

## 3.8

危险源 risk

可能导致伤害的潜在根源。

[GB/T 20002.4-2015,定义3.2]

## 3.9

风险控制  risk control measure

降低风险的办法

## 3.10

风险评价  risk assessment

在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。

## 3.11

- 评价单位  evaluation organizations

负责对大型游乐设施使用单位进行风险评价的单位。评价单位可以是使用单位、第三方评价机构等。

## 4  总则

## 4.1 基本原则

4.1.1 风险是与安全相对的概率。安全是相对的，没有绝对的安全。本导则中的安全是指免除了不可接受的风险的状态。通过把风险降低到容许的程度来达到安全。

4.1.2 风险评价是以系统方法对评价对象有关的风险进行分析和评定的一系列逻辑步骤。需要时，风险评价之后应采取风险控制措施降低风险。采取具体的风险控制措施消除危险和充分减小风险后，重复进行风险评价是必要的。

## 4.2 评价方法

本导则采用安全检查表+评价单元计分的方法编制风险评价表。通过风险评价表的定量分析确定大型游乐设施使用单位的风险隐患、危险等级，提出防范措施。

## 5 评价流程、评价单位和人员、评价项目和计分方法

## 5.1 风险评价流程

风险评价流程包括评价对象信息收集、危险源识别、现场评价、风险程度判定、出具评价结论。

启动

采集信息

危险源识别

现场评价

可接受

风险是否可接受？

报送当地市场监管部门

不可接受      主要危险源及

其风险通知书

采取风险控制措施

风险评估

出具评价结论

图1 游乐设施风险评价过程

## 5.2评价单位和人员

评价单位依据本导则对大型游乐设施使用单位进行风险评价时，评价小组和人员规定如下：

a) 评价单位组建专家评价小组，小组成员不少于3名,并推选一名成员为组长。

b) 评价人员应熟悉大型游乐设施法规标准，具备相应的专业知识（如机械、控制、液压、土建等），具备5年以上游乐设施工作经验，并经过评价单位相应作业指导文件的培训。

## 5.3 评价项目

根据评价内容的不同，风险评价项目的分类如下：

a) 人员行为风险评价；

b) 设备设施风险评价；

c) 环境风险评价；

d) 安全管理现状风险评价；

## 5.4 计分方法

## 5.4.1 评价分数分配

- 评价分数分配表

| 序号 | 评价项目 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员行为风险评价 | 200 |
| 2 | 设备设施风险评价 | 400 |
| 3 | 环境风险评价 | 100 |
| 4 | 安全管理现状风险评价 | 300 |
| 风险评价总分 |  | 1000 |

## 5.4.2 评价项目计分方法

- 各项目评价分数计算方法如下：

- “人员行为风险评价”得分＝该项目中各子项目得分之和×200÷（200－空项分之和）

- “设备设施风险评价”得分＝该项目中各子项目得分之和×400÷（400－空项分之和）

- “环境风险评价”得分＝该项目中各子项目得分之和×100÷（100－空项分之和）

- “安全管理现状风险评价”得分＝该项目中各子项目得分之和×300÷（300－空项分之和）

## 5.4.3 设备设施抽样方法

设备设施风险评价采用抽样方式进行，设备抽样总台数至少为10台。即将大型游乐设施使用单位现有在用的大型游乐设施抽检10台进行风险评价。不足10台的使用单位，全部设备均需进行检查评价。

被抽样的10台大型游乐设施，按大型游乐设施的分级，A、B、C三级设备所占比例为：5：3：2。当A级设备数量不足时，则A级抽查所缺的台数用B级设备代替;当B级设备数量不足时，则B级抽查所缺的台数用C级设备代替;当C级设备数量不足时，则C级抽查所缺的台数用A或B级设备代替。

抽样时，应尽可能覆盖所有类别的大型游乐设施，并重点关注运营多年、已接近使用寿命期限的设备和已达到使用年限、延期继续使用的设备。

## 5.4.4评价对象总分

将大型游乐设施使用单位作为一个独立的评价对象。大型游乐设施使用单位的风险评价满分为1000分。抽样的各设备设施单台得分相加取平均数得到设备设施风险评价得分。

风险现状评价总分＝ 	人员行为风险评价得分 + 设备设施风险评价得分 + 环境风险评价得分 + 安全管理现状风险评价得分。

## 6 大型游乐设施风险等级判定

评价单位将各评价子项目打分得出各评价项目分数和评价对象总分综合两项得分情况评定该单位的风险等级。风险等级四级的判定，其评价分数划分5种情况为风险状况的充分非必要条件。项目中带“★”的评价子项目得分为“0”时，设备风险等级直接判定为“四级”。项目中带“※”的评价子项目得分为“0”时，设备风险等级不能判定为“一级”。评价对象项目分级见表2。

- 表2大型游乐设施风险等级

| 风险等级 | 评价分数划分 | 风险状况 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 评价实得总分≥900分 | 存在的风险可以接受 （安全） |
| 二级 | 评价实得总分800～899分 | 有一定风险，需要注意 （比较安全） |
| 三级 | 评价实得总分700～799分 | 有显著危险，需要整改 （基本安全） |
| 四级 | 评价实得总分＜700分 | 风险较大，需要立即整改 （不安全） |
|  | “人员行为风险评价”实得总分＜120分 |  |
|  | “某单台设备设施风险评价”实得总分＜240分 |  |
|  | “环境风险评价”实得总分＜60分 |  |
|  | “安全管理现状风险评价”实得总分＜180分 |  |

“★”项目例：

（一）擅自使用未经监督检验合格的大型游乐设施的；

（二）设备运营期间，无安全管理人员在岗的；

（三）配备的持证操作人员未能满足安全运营要求的；

（四）未及时更换超过设计使用期限要求的主要受力部件的；

（五）租借场地开展大型游乐设施经营的，未与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度的；

（六）未按照安全技术规范和使用维护说明书等要求进行重大修理的。

“※”项目例：

（一）《大型游乐设施安全监察规定》中第二十七条、第二十八条运营使用单位、安全管理机构和安全管理人员应该履行的职责；

（二）近3年大型游乐设施使用单位发生一般大型游乐设施事故或发生与大型游乐设施相关有较大社会影响事件的；

（三）大型游乐设施设备本体部分评价项目。

## 7 评价程序和要求

## 7.1 评价程序

评价程序括启动、信息收集、危险源识别、现场评价、风险控制、评估报告。

## 7.2 启动

使用单位启动大型游乐设施风险评价。启动单位应填写纸质见证材料，经使用单位主管人员签字，并且加盖单位公章后存档。

## 7.3 信息收集

信息收集是风险评价的重要步骤，数据的准确性、有效性和全面性直接关系到评价结果的准确性。大型游乐设施风险评估需要收集设备本身的技术要求、使用条件等信息。使用单位根据安全检查表中项目准备相关资料，具体见附录A~D。

## 7.4 危险源识别

游乐设施危险源的识别是进行风险评价的关键环节。危险源识别包括人员行为危险、设备设施危险、环境危险、安全管理现状危险4个方面并结合设施具体的结构和特点，以及典型危险源、损伤、故障和失效模式，识别在制造、安装、使用、维保、修理等阶段可能产生的相关危险。危险源的识别是大型游乐设施使用单位风险评价表的重要内容，应详细全面无漏项缺项，具体见附录A~D。

## 7.5 风险评价表

风险评价表采用安全检查表+评价单元计分进行编制。安全检查表的编制主要依据是国家和地方相关的法规、规定、规范和标准；游乐设施事故与失效案例；大型游客设施使用单位安全运营经验；游乐设施生产单位（设计、制造、按照）累计的此类型设备安全经验。评价单元计分依据单元中危险源的失效可能和失效后的严重性进行设置。风险评价表具体见附录A~D，评价表中的子项目经评价小组讨论确认后可增加；不存在该项目可做无此项；不能减少附录中子项目条数。

## 7.6 现场评价

## 7.6.1 现场评价方法如下：

- 通用查阅设备出厂资料和设备安装资料，依据所提供资料的完备程度和符合情况，然后按照风险评价表对应的自项目进行评价、打分；

- 评价人员通过现场目测检查、观察，感观判断风险程度；或运用工具、仪器进行测量，依据测量结果判断风险程度然后按照风险评价表对应的自项目进行评价、打分；

- 大型游乐设施风险评价采用微观评价法，对评价对象的每一个评价子项目均需进行详细检查，按照安全检查表，逐项进行风险评估、打分；

- 大型游乐设施风险评价对象为同一使用单位时，不同评价对象的相同的评价子项目评分可参照执行；

e）统计各项得分之和，按照公式进行计算，获得实得总分。依据实得总分值，根据表1判定大型游乐设施的风险等级。

f）当评价项目中“★”项或“※”项得分为0时，得出使用单位风险等级，应继续完成其余项目评价内容并出具评价报告。

## 7.6.2 测量工具和仪器

评价人员在现场进行设备设施风险评价时，需要携带必要的测量工具和仪器。所需的工具和仪器包括但不限于表3。工具和仪器应定期进行检定和校准。

- 表3设备设施风险评价所需工作仪器

| 序号 | 工具或仪器名称 | 规 格 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 30m | ±1mm |
| 2 | 钢卷尺 | 5m | ±1mm |
| 3 | 钢板尺 | 1m | ±1mm |
| 4 | 手持式超声测厚仪 | 测量范围：0.65 m～500m | 0.01 mm～0.1mm |
| 5 | 红外测温仪或点温计 | -30℃～200℃ | ±1℃ |
| 6 | 数显角度尺 | 测量范围：360° | ±1° |
| 7 | 声级计 | 测量范围：30 dB～130 dB | ±1.5 dB |
| 8 | 照度计 | 测量范围： 1lx～50,000 lx | ±0.1lx |
| 9 | 游标卡尺 | 测量范围：0 mm～300mm | ±0.01mm |
| 10 | 数字多用表 | 测试范围：电阻1Ω～2MΩ 电压0v～100v | ±0.1Ω、±0.1V |

## 7.7 评价报告

大型游乐设施使用单位现场风险评价完成后，评价小组应出具评价结论文件。

评价报告由评价单位组织的专家小组撰写，见附录E。其主要内容应包含以下五部分：

- a) 风险评价概述

报告首先简单叙述本次风险评价的理由，评价小组开展的主要工作，各项目评价得分，综合评价的风险等级和评价结论，以及对被评价单位的建议等。

- b ) 指出主要危险源及其危害

综合评价小组进行第一次评价结论为分析不可接受时，评价小组列出该单位的主要危险源及其危害，即指出具体风险的所在。相同或相近的危险源可以进行归纳。归纳其主要危险源及其危害的过程中，应当与被评价单位相关人员充分沟通并交换意见。取得一致意见后，逐条列出主要危险源及其风险，并向被评价单位发出《主要危险源及其风险通知书》（见附录F）。

- c) 提出安全对策与建议

针对被评价单位存在风险，评价小组应当提出相应的对策和建议，促使被评价单位尽快整改或落实相关措施，对于提出的整改措施需判定是否会产生新的风险，如产生新风险需增加新的评价子项目并进行风险评价，避免风险升级或导致事故发生。

- 加强安全管理方面的对策和建议。如：完善健全安全管理规章制度、加强责任制的落实等；

- 规范作业人员和游客行为方面的对策和建议。如：加强作业人员培训和考核；健全游客安全提示和警示等硬件设施；加强设备运营过程的安全管理等；

- 控制噪音污染方面的对策和建议。如：改善噪音源的音量、采取屏蔽措施、设备附件改造等；

- 防止和减少环境危害方面的对策和建议。如：提前预报天气的变化，突发自然灾害前停止设备运营；改善硬件设施，增加防雨、防晒和降温措施；改善设备运营环境等；

- 设备设施方面的对策和建议。如：停止设备运营，立即进行整改；及时整改设备硬件设施；加强危险源的监控等等。

- d）填写相关统计表格

按评价报告格式的要求，逐一填写相应表格，包括各项评价分数的统计表、实际得分总表、主要危险源及其风险表、评价小组提出的对策与建议表等。

- e ) 填写评价结论

按照评价报告格式的要求，填写本次风险评价的各项目评价等级、综合评价等级、安全与否的结论等。

- （规范性附录）

- 表A 大型游乐设施安全管理现状风险评价表

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构设置和人员配备 (30分) | 1、主要负责人应对本单位大型游乐设施的安全负全面责任。 | 查验任命文件或岗位职责等证件，按内容完善程度，按优、良、中、差分别扣0、2、4、6分。 | 6 |  |  |
|  |  | ★2、应设置大型游乐设施安全管理机构并配备专职安全管理人员。 | 未设机构或未配备专职安全管理人员，扣10分。查组织机构图、岗位职责、任命文件。按内容完善程度，按优、良、中、差分别扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |
|  |  | ★3、应根据大型游乐设施的种类和数量，配备大型游乐设施作业人员。 | 查大型游乐设施作业人员名册、证件和大型游乐设施清单，大型游乐设施作业人员数量过少（注册登记的在用设备至少一名持证人员）不能满足大型游乐设施使用及管理要求的扣14分。 | 14 |  |  |
| 2 | 大型游乐设施规章制度 | 应根据本单位实际制定大型游乐设施规章制度。至少有： ※1、安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责； ※2、经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； ※3、使用登记、定期检验管理制度； | 查管理制度文件，至少应该包含所列规章制度内容（名称不一定相同，但要有相应内容），※项缺一项扣10分，其余项缺一项扣5分，扣完为止。按内容完善程度，按优、良、中、差分别每个制度分别扣0、3、6、10分。 | 30 |  |  |

表A (续)

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (30分) | ※4、隐患排查治理制度； ※5、安全管理人员与作业人员管理和培训制度； ※6、采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； ※7、应急救援管理制度； ※8、事故报告和处理制度； ※9、安全技术档案管理制度； ※10、安全奖惩制度； | 按内容完善程度，按优、良、中、差分别每个制度分别扣0、3、6、10分。 |  |  |  |
| 3 | 各级人员安全责任制 (24分) | 应根据本单位实际制定各级人员安全生产责任制。至少有： 1、主要负责人岗位职责； 2、安全管理负责人岗位职责； 3、大型游乐设施安全管理机构专职管理人员岗位职责； 4、大型游乐设施作业人员岗位职责； 5、大型游乐设施安全技术档案管理人员岗位职责。 | 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 各岗位责任制大型游乐设施安全管理内容，按内容完善程度，分优、良、中、差分别扣0、2、4、8分。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 安全责任制有漏岗现象，每个岗位扣2分。 | 8 |  |  |

表A (续)

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 管理、作业人员基本要求 (20分) | 1、主要负责人应： （1）熟悉大型游乐设施法律、法规、规定和相关安全知识； （2）了解本单位大型游乐设施的安全状况； （3）重视大型游乐设施安全。 | 现场询问，熟悉情况按优、良、中、差分别每次扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2、大型游乐设施作业人员应当符合下列基本条件： （1）身体健康并满足从事的作业种类对身体的特殊要求； （2）经大型游乐设施安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的大型游乐设施作业人员证书； （3）具有相应的安全技术知识和技能； （4）符合安全技术规范规定的其他要求。 | 1、查大型游乐设施作业人员名册，作业人员不满足条件每人次扣3分。 2、现场抽查作业人员对设备的熟悉程度。按优、良、中、差分别扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |
| 5 | 作业人员持证上岗 (25分) | 1、使用单位应对本单位持有大型游乐设施作业证书的人员建立档案。 | 未建档案扣5分，档案不完善或与实际不相符的按优、良、中、差分别扣0、2、3、5分。 | 5 |  |  |
|  |  | ★2、作业人员持有国家统一格式的大型游乐设施作业人员证书，从事相应的管理工作或作业。 | 现场抽查若干名大型游乐设施操作人员和管理人员，发现未持有规定种类证书的人员，每人次扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 3、《大型游乐设施作业人员证》经用人单位的法定代表人(负责人)或其授权人聘用并在聘用有效期内作业。 | 查大型游乐设施作业人员证书。未盖本单位聘用公章、无单位负责人签字，或所从事的作业与许可项目不符的，每人次扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4、单位应按规定定期及时组织作业人员参加证件复审，大型游乐设施作业人员证书按照国家规定按期复审。 | 查特种作业人员名册和资格证复印件(必要时查阅原件)，以及特种作业人员档案，发现一项不合格扣2分。 | 5 |  |  |

表A (续)

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 操作规程和作业人员培训 (28分) | 1、安全操作规程；特种设备使用单位应当逐台制定安全操作规程。特种设备的操作规程应包括：特种设备作业人员持证上岗、特种设备起动停用操作程序和注意事项、特种设备正常运行时对特种设备的巡查内容、对安全附件的检查、特种设备操作中的禁止事项、非正常情况的紧急处置程序、操作记录等。 | 查阅特种设备安全操作规程。缺一类设备扣4分，操作规程内容一项不合格扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  |  | 2、应加强入职作业人员的安全教育和培训，保证大型游乐设施作业人员具备必要的大型游乐设施安全作业知识、作业技能。 | 查培训制度、新员工入职培训记录，按优、良、中、差分别扣0、4、6、8分。 | 12 |  |  |
|  |  | 3、应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的作业人员应进行经常性安全生产教育培训，及时进行知识更新 | 查培训制度、员工继续培训记录，按优、良、中、差分别扣0、4、6、8分。。 | 8 |  |  |
| 7 | 文件管理和安全技术档案 (30分) | 1、涉及大型游乐设施安全管理的相关文件应有编写日期或修订日期，有统一编号(包括版本编号)，授权签发，发放记录并保管有序。文件的形式可以是书面的，也可以是电子化形式，便于查阅。 | 抽查二份安全管理文件，按符合程度，以内容完善程度优、良、中、差分别扣0、2、4、6分。 | 6 |  |  |
|  |  | 2、※按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限满足相关规定，安全技术档案至少包括以下内容：(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；(3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；(4)特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质 | 对照设备设施抽样情况逐台查阅安全技术档案，按照档案内容缺失一项存档资料扣6分扣完为止。 | 18 |  |  |

表A (续)

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量证明书和施工质量证明文件、(5)特种设备定期检验报告；(6)特种设备日常使用状况记录；(7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、应做好大型游乐设施定期检查和维护保养计划，运营使用、日常检查、维护保养等记录。记录应填写完整、字迹清楚、标识明确，责任人签名规范；记录保存完好，并有明确的保存期限要求。 | 抽查二份历史记录，不完善的，按对照要求，以每个项目优、良、中、差分别扣0、2、4、6分。 | 6 |  |  |
| 8 | 安全信息的收集、传达与沟通 (20分) | 1、应建立获取法规、安全技术规范、政府有关文件及单位内外大型游乐设施安全管理信息等的渠道，主动定期获取和更新大型游乐设施安全管理信息，并确认其适用性。 | 查是否有完整有效的大型游乐设施法律法规、安全技术规范和上级安全管理文件（可查文件清单），是否有有效获取相关文件和信息的方法和渠道。按符合性优、良、中、差分别扣0、1、3、6分。 | 6 |  |  |
|  |  | 2、应将法律法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位大型游乐设施安全管理信息在内部各层次之间及时有效地宣贯、传达。 | 抽查大型游乐设施安全信息的沟通记录或文件发放、传阅或宣贯记录等。按符合性优、良、中、差分别每项扣0、1、2、3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3、主要负责人至少应当每月召开一次安全会议，督促检查大型游乐设施的安全使用工作。 | 抽查一年内三个月的会议记录，按符合性优、良、中、差分别每项扣0、1、2、3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 4、应将大型游乐设施使用中发现的安全隐患及时通报给相关责任人员。 | 查大型游乐设施运营记录中的故障记录并对照维修记录。按照优、良、中、差分别扣0、2、3、4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 5、大型游乐设施有关内部信息沟通的形式，可根据本单位情况利用会议、文件、公告、宣传报道等进行。与外部进行信息沟通应通过一定的渠道进行，应了解外部有关大型游乐设施安全信息，与大型游乐设施安全监督管理、检验检测、评价部门，外部维护保养部门建立有 | 询问内部信息沟通的形式并查相关文件、记录，是否有文件规定，是否有专人或专门部门负责外部信息沟通，沟通的效果如何。按符合性优、良、中、差分别扣0、2、3、4分。 | 4 |  |  |

表A  (续)

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 效的联络、交流机制。 |  |  |  |  |
| 9 | 使用登记变更管理 (16分) | 1、大型游乐设施安全状况发生变化、长期停用、移装或者过户的，应向市特种设备安全监督管理部门申请办理变更； 2、大型游乐设施安全状况发生变化的，应在变化后30日内持有关文件向市特种设备安全监督管理部门申请变更登记； ★3、大型游乐设施存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废、拆除，并向市大型游乐设施安全监督管理部门办理注销。 | 查大型游乐设施台帐和使用登记记录，不符合的，一次扣8分。 | 16 |  |  |
| 10 | 对外协分包方的管理 (10分) | 1、应对从事大型游乐设施制造、安装、改造、维修、维护保养、检验检测、安全评价等活动的分包方及其作业人员是否取得国家有关法定的资格进行鉴定和判断，并选择具备资质的分包方。 | 查文件规定。没有文件规定的扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 抽查分包记录或分包合同，未选择有资质分包方的一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 2、应对大型游乐设施安装、改造、维护保养、维修、检验检测、安全评价等分包方在本单位场所内的活动实施有效管理（指派专人监督和检查），包括其人员和作业活动。 | 查文件规定。没有文件规定的扣2分。 | 2 |  |  |

表A  (续)

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 应急准备与响应 (30分) | 1、应建立可靠的事故防范措施并编制应急预案。 | 查文件规定，没有文件规定的扣4分；预案没有适时报送备案的扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  | 2、应按照国家要求，建立应急救援组织和队伍并明确相应职责。 3、应急物资准备：包括救援设备及器材、通信设备和器材、消防设施和器材、个人防护用品、照明设施、破拆工具及其它救援物资等。 4、应急资料准备：包括大型游乐设施的技术资料、应急救援流程示意图、现场作业人员岗位布置与名单、应急人员的联络方式、大型游乐设施制造企业人员的联络方式、大型游乐设施安全监督管理、医疗、消防、公安等部门的电话或其它联系方式等。 | 查文件规定，无应急组织和队伍的，扣2分。 查应急方案，按符合性优、良、中、差分别每项扣0、2、4、6分； 到现场抽查应急物资准备情况。必备应急物资和应急材料缺少一种或不完善的，每项扣2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 5、应建立内、外部应急联络渠道，包括：市大型游乐设施安全监督管理部门、分包方(大型游乐设施维护保养方)、医院、消防等部门/人员的联络方式方式。应保证应急救援通讯联络的畅通。 | 查是否有应急联络制度和联络方式，没有的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 6、应在应急预案中详细描述并规定应急流程，包括发现或发生紧急情况时，应急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及向有关方面报告的程序。 | 按符合性优、良、中、差分别每项扣0、1、2、4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 7、应对在大型游乐设施使用中负重要职责岗位的员工进行应急培训，使其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取的对策。 | 查应急培训大纲和培训记录，按符合性优、良、中、差分别每项扣0、1、2、4分。 | 4 |  |  |

表A  (续)

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8、应针对大型游乐设施应急预案定期演练，演练前应经过演练策划和批准，必要时对相关人员进行告知，演练次数一年不得少于一次，以验证应急预案、应急准备工作，以及应急响应规定的有效性、充分性和适宜性。 | 查应急演习方案和记录，按符合性优、良、中、差分别每项扣0、1、2、4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 9、应针对大型游乐设施应急预案和响应计划演习和实施过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。 | 查应急演习总结和评审报告或记录，按符合性优、良、中、差分别每项扣0、1、2、4分。 | 4 |  |  |
| 12 | 故障处理与隐患排查、整改 (30分) | 1、应制定大型游乐设施隐患排查、整改制度，定期组织隐患排查，对排查发现的安全隐患，应及时上报安全管理部门，并建立台帐（对隐患部位、内容、整改情况和整改结果进行记录）。 | 查故障排查、整改台帐。无台帐的扣3分；记录不完善或缺项的每项扣2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 2、应对设备故障原因及可能产生的危害进行分析,评估可能的后果,制定整改措施；措施经评审、确认后，明确整改责任人、落实整改资金、确定完成期限；整改完成后，进行检查验收,确认故障和异常情况排除后，方可重新投入使用。 | 查事故隐患整改台帐，原因分析不清晰，整改措施不得当，资金落实不到位，未按整改期限完成，未对整改情况进行验收确认的分别每项扣2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 3、使用单位对无力解决、不具备整改条件的严重事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向大型游乐设施安全监督管理部门和当地政府报告，并纳入计划，限期停用设备。 | 未采取有效措施并停用设备扣3分、未书面报告扣3分。 | 6 |  |  |
|  |  | 4、使用单位对安全监察人员下达的《特种设备安全监察指令书》指出的违法行为和事故隐患，应立即采取必要措施予以改正或者消除事故隐患，并及时将整改情况报送大型游乐设施安全监督管理部门。 | 使用单位未采取措施予以改正或者消除事故隐患扣6分、未及时将整改情况报告扣6分。 | 6 |  |  |

表A  (续)

| 序号 |  | 评价内容 |  | 评价细则 |  | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5、故障处理、事故隐患及整改情况应由使用单位设备安全管理部门汇总并存档。 |  | 查故障处理、隐患整改记录档案，没有相应存档的，每项扣3分。 | 6 |  |  |  |
| 13 |  | 事故处理和舆情控制 (20分) |  | 6、★大型游乐设施事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。严格执行国家有关事故调查处理规定，确保大型游乐设施事故调查处理工作的顺利进行，针对事故发生的原因，制定出相应的纠正和预防措施。应及时（1小时内）报告市大型游乐设施安全监督管理部门及其他有关部门。 |  | 适用时，可以检查有关事故发生后，是否及时启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大；是否及时报告、是否有相应的纠正和预防措施。按符合性优、良、中、差分别每项扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、在用大型游乐设施发生故障引发现场关注或大型游乐设施事故发生后，大型游乐设施使用单位应立即启动舆情控制程序，防止事故造成较大的社会影响。 |  | 检查是否制定舆情控制程序、检查有关故障或事故发生后、是否及时启动舆情控制程序，防止事故造成较大社会影响。按符合性优、良、中、差分别每项扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |  |
| 应得分总计：300分。 扣分之和： 空项分之和： 实得分＝300－扣分之和－空项分之和＝ 安全管理评价部分得分＝实得分×300÷(300－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价人员： |  | 评价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）

- 表B作业人员及游客行为异常风险评价表

| 序号 | 人员类别 | 评价细则 |  | 评分原则 | 应得分 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员（50分) | 无渎职行为 | 1、按规章制度规定安排设备运营前检查、试运行及定期检查与维护保养 | 查设备定期检查和维保养计划及落实情况。按优、良、中、 差，分别扣0、3、5、7分。 | 7 |  |  |
|  |  |  | ※2、按规章制度规定组织设备隐患排查，或发现隐患不组织整改、检查和验收 | 查隐患排查台帐和整改、验收记录。按排查和整改情况，优、良、中、 差，分别扣0、3、5、7分。 | 7 |  |  |
|  |  |  | 3、发现设备有异常时即下令停止运营 | 现场检查设备完好状况及运营情况。发现一台有问题扣6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 4、发现操作人员、维修人员违章作业即制止，不听之任之 | 现场检查作业人员作业情况。发现一项不符合扣3分。 | 6 |  |  |
|  |  | 无违章指挥 | ※1、发现设备有安全隐患，即令设备带病运营 | 现场检查设备隐患和运营记录。发现不符合扣6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 2、无操作人员长时间加班加点操作现象 | 现场检查运营记录，查操作人员上岗情况。发现一人次不符合扣3分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 3、无设备长时间不间断运营现象（连续运行时间超过12h） | 现场检查运营记录，查设备连续运行时间。发现一台不符合扣6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 4、无指令维修人员应用不合格的设备备件现象 | 查设备维修零部件更换记录和设备部件状况。发现一项不符合扣6分。 | 6 |  |  |
| 2 | 检查维保人员（50分) | 无违章作业 | 1、按规定程序和计划要求进行设备运营前检查和维护保养 | 查日、周、月、年检记录。发现一次不符合扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2、发现设备隐患不能处理即报告，无设备带病交付运营现象 | 查例检记录和交接班记录。发现一次不符合扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 3、设备检查后均进行试运行合格后交付运营 | 查日、周、月检记录。发现一次不符合扣3分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表B (续)

| 序号 | 人员类别 | 评价细则 |  | 评分原则 | 应得分 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、作业时或参加应急救援行动按规定佩戴安全防护用品 | 观察现场作业情况及应急救援演练情况。发现一人不符合扣3分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 5、设备突发故障时积极参与应急救援 | 观察现场作业情况及应急救援演练情况。发现一人次不符合扣3分， | 5 |  |  |
|  |  |  | 6、认真填写设备检查、维护保养记录 | 查设备日、周、月检记录和运营记录。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  |  | 无误操作 | 1、设备突发故障时处置方法妥当 | 现场观察应急救援演练情况。发现不符合扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2、发现设备隐患后及时妥善处理 | 查设备日、周、月检记录和隐患整改记录。发现一项不符合扣4分。 | 4 |  |  |
| 3 | 操作人员（70分) | 无违章作业 | ※1、发现设备有隐患或有异常情况及时报告，杜绝设备带病运行现象 | 现场查设备安全状况和运行记录。发现不符合扣6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | ※2、设备开机运营前先清除设备上的异物和运行区域障碍物 | 现场查设备运营情况。发现不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | ※3、不遵守规定或不坚持原则，恣意让不符合条件的游客乘坐设备 | 现场查设备运营情况。发现不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | ※4、安全装置检查不到位就开机 | 现场查设备运营情况。发现不符合扣6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | ※5、开机前不作安全提示，发现游客有不安全行为不劝止，不采取紧急措施 | 现场查设备运营情况。发现不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6、无带病上岗或带情绪上岗操作现象 | 现场查操作人员在岗工作情况。发现一人不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、操作设备时精神集中，无误操作 | 现场查设备运营情况。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 8、无长时间用同一个姿势操作设备的现象 | 现场观察操作人员工作状态。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | ※9、设备运行时无擅自离岗、串岗现象 | 现场观察操作人员在岗情况。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | ※10、无设备未停稳就进入运行区域现象 | 现场观察设备运营情况。发现不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | ※11、设备无超载或长时间偏载运行现象 | 现场观察设备运营情况。发现不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | ※12、从事危险作业或参加应急救援行动时均佩戴安全防护用品 | 现场观察设备运营或应急演练情况。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |

表B (续)

| 序号 | 人员类别 | 评价细则 |  | 评分原则 | 应得分 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无误操作 | ※1、设备突发故障时正确处置 | 现场观察设备应急演练情况。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | ※2、对受伤游客实施应急救护时方法适当 | 现场观察设备应急演练情况。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 无渎职行为 | ※1、设备突发情况时积极参加应急救援 | 现场观察设备应急演练和运营情况。发现一人不符合次扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | ※2、认真、清晰填写设备运行记录 | 查设备运营记录。发现一处不符合扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、认真负责地进行交接班 | 查设备交接班记录。发现一次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
| 4 | 游客（30分) | 运营秩序良好 | 1、乘坐设备时不遵守秩序，拥挤、嬉戏打闹现象及时被制止 | 现场观察工作人员约束、制止情况。发现一次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2、不听从工作人员劝告，不符合乘坐年龄、身高规定和自身身体条件，强行乘坐设备的现象被劝止 | 现场观察设备运营和游客接待情况。发现一人次不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、不遵守游戏规则，设备运行时强行解除安全装置的束缚时，及时得到制止或采取了应急措施 | 设备运营时，现场观察工作人员采取措施情况。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4、长发未扎好就乘坐设备的现象及时被制止 | 现场观察设备运营和游客接待情况。发现一人次不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、无设备运行时，突然闯入运行区域现象及时被制止 | 现场观察工作人员采取措施情况。发现一人次不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6、不听从工作人员安全提示，自行携带危险或易脱落物品乘坐设备的现象 | 现场观察工作人员采取措施情况。发现一人次不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、不听从工作人员安全提示，设备运行时做出危险动作或嬉戏打闹时被及时制止或采取了应急措施 | 现场观察工作人员采取措施情况。发现一人次不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 8、无设备未停稳便跳下座位的现象 | 现场观察工作人员采取措施情况。发现一人次不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 9、设备发生突发情况或事故时，不配合工作人员实施应急救援措施的现象被及时劝止 | 现场观察工作人员采取措施情况。发现一人次不符合扣3分。 | 3 |  |  |
| 应得分总计：200分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝200－扣分之和－空项分之和＝ 安全管理评价部分得分＝实得分×200÷(200－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价人员：                                                                                   评价日期：         年     月     日

- （规范性附录）

- 表C 大型游乐设施环境风险评价表

- 表A4   大型游乐设施环境风险评价表

| 序号 | 类别 | 评分原则 | 评分原则 | 应得分 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然灾害（10分） | 1、有遇突发恶劣天气（如大雨、冰雹、雷电、刮大风）的防范预警和应对措施 | 查应急预案。按完善程度优、良、中、 差，分别扣0、1、3、5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 2、有应对突发自然灾害（如地震、洪水、泥石流等）的应急方案和措施 | 查应急预案。按完善程度优、良、中、 差，分别扣0、1、3、5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 设备周边（6分） | 1、设备离高压输电线路距离：10kv＞5m；22kv＞10m | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 2、设备周边无火灾、爆炸、有毒气体等危险源 | 现场检查、目视，感观判断。发现一处有问题扣3分。 | 3 |  |  |
| 3 | 运行条件（20分） | 运行、操作区域光线充足或照明度充足： 设备操作台台面照度≥300lx； 控制室 0.75m水平面照度≥200lx； 设备运行区域 1.2m～1.5m水平面照度≥75lx； 水滑梯池、游乐池水面照度≥75 lx。 | 现场检查，感官判断；夜间运营的设备在夜间测量照明度。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 2、游乐设备基础周边无泥土严重流失现象 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3、设备操作室、机房取电、用电规范、安全 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 4、设备液压、气压系统及低压控制系统有降温及防寒措施 | 现场检查、目测，感观判断，必要时对照图纸。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 5、每台设备的应急救援通道畅通，发生事故时，救援设备能及时到达救援位置 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |

表C (续)

| 序号 | 类别 | 评分原则 | 评分原则 | 应得分 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、设备排放的水、气、粉尘对人体无危害，对环境无污染 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣6分。 | 3 |  |  |
|  |  | 7、水上游乐设施的水质达到国家标准要求 | 现场检查、感观判断，并检查水质检验报告。发现一处不符合扣6分。 | 3 |  |  |
| 4 | 排队区（6分） | 1、设备排队区有遮阳、降温、防寒等设施或相应措施 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 2、设备排队区、运行区域场所地面或道路有防滑措施，无积水 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
| 5 | 噪音源控制（20分） | 1、设备运行时无异常的振动、冲击、碰撞、摩擦等噪声。 | 现场检查、倾听。按完善程度，好、中、 差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  |  | 2、气动装置排气系统装有消声装置。 | 现场检查，感观判断。按完善程度，好、中、 差，分别扣0、1、2。 | 3 |  |  |
|  |  | 3、控制游乐园广播系统音量和调整广播时间。 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 4、控制游客在排队等候时发出的噪声≤95dB。 | 现场检查，感观判断。发现一处不符合扣2分。完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 5、控制游客乘坐设备时发出的惊呼噪声≤95dB。 | 现场检查，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 6、控制维修人员维修保养设备时发出的噪声≤65dB。 | 现场检查，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 7、杜绝和避免众多游客对游乐园服务不满意发出抗议噪声。 | 现场检查，观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 8、学生高考复习和周边居民休息时段严格控制噪音≤55dB。 | 查公司文件，无文件规定的，扣3分。 | 3 |  |  |
| 6 | 其他（8分） | 1、易燃易爆物品有专用仓库存放、专人管理 | 现场检查、询问，感观判断。发现不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 2、园区人行道路、楼梯、台阶无过陡、过滑现象 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 3、游客疏散通道、安全通道、安全门畅通 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
| 7 | 传播途径控制（10分） | 1、游乐园广播系统喇叭朝园内安装。 | 现场检查，感观判断。发现一处不符合扣1。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 2、≥95dB的设备噪音源有屏蔽或隔离措施。 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 3、接近居民区和办公单位的噪音源有隔离措施，且隔离装置外测量噪音≤70dB。 | 现场检查、目测，感观判断。发现一处不符合扣1分。扣完为止。 | 2 |  |  |
| ３ | 实测数据（20分） | 1、在设备运行区域测定噪音≤95dB。 | 每超过5dB扣3分。扣完为止。 | 7 |  |  |
|  |  | 2、园区休闲区域测定噪音≤70dB。 | 每超过5dB扣3分。扣完为止。 | 7 |  |  |
|  |  | 3、在园区围墙外20m±5m处测定噪音≤60dB。 | 每超过5dB扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
| 应得分总计：100分。 扣分之和： 空项分之和： 实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝ 安全管理评价部分得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |

评价人员：                                                                                      评价日期：         年     月     日

- 附 录D 
（规范性附录）

- 表D1大型游乐设备设施风险评价表（设备设施通用部分）

单位名称：                      设备名称：                       注册登记号：                         评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 资料审查 | 1.1※ | 设计资料 | 应有符合有关要求的设计说明书、计算书及有关图纸。按规定要求设计审查的，应有设计审查报告。 | 查阅出厂有关资料。没有的扣10分；有的，按符合程度优、良、中、 差，分别扣0、3、6、8分。 | 10 |  |  |
|  | 1.2 | 关键零部件和焊缝探伤报告 | 应提供符合标准要求的本单位本年度关键零部件及关键焊缝的探伤报告。 | 查阅关键零部及关键焊缝的探伤报告。没有的扣15分；有的，按符合程度优、良、中、 差，分别扣0、3、6、10分。 | 15 |  |  |
|  | 1.3※ | ※产品出厂合格证及使用说明书 | 应有生产单位提供的使用和检查维修说明书及图样、产品合格证等文件；并有设备使用和关键零部件的使用寿命要求。 | 查阅有关资料。发现一台设备全没有的，扣6分，扣完为止；有而不全的，按符合程度优、良、中、 差分别扣0、4、8、12分。 | 18 |  |  |
|  | 1.4 | 乘客须知 | a、使用单位必须制定乘客须知，并在游客易见的地方张挂。 b、操作服务人员应随时向乘客宣传安全注意事项，制止乘客的危险行为。 c、非专供儿童乘坐的游乐设施，应根据不同机种及运行特点等，对儿童乘坐的年龄和身高上应有所规定。 | 现场目测检查。没有的扣15分；有的，按符合程度优、良、中、 差，分别扣0、4、8、12分。 | 15 |  |  |
|  | 1.5 | 重要零部件材料证明 | 重要零部件的材料必须有材质证明或力学性能检验报告，否则应取样检验，其化学成分、力学性能应符合有关标准。 | 查阅材料的材质证明。没有的扣15分；有的，按符合程度好、中、差分别扣0、5、10分。 | 15 |  |  |
|  | 1.6 | 标准机电产品合格证 | 标准机电设备应有产品合格证书；非标准机电设备必须经质量检验部门检验合格后方能使用。 | 查阅合格证书；查阅非标准机电设备是否有符合要求的检验报告。没有的扣12分；有的，按符合程度优、良、中、 差分别扣0、3、6、10分 | 12 |  |  |

表D1 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7※ | 产品铭牌及生产许可证 | 在显著位置处必须固定铭牌和标明生产许可证标记和编号，铭牌内容至少包括制造厂名、产品名称、产品型号或标号、制造日期或编号。 | 查阅铭牌和生产许可证。没有的扣10分；有的，按符合程度优、良、中、 差分别扣0、3、6、8分。 | 10 |  |  |
|  | 1.8 | 设备基础检验资料 | 基础应有施工记录、材质检验报告等资料，大型游艺机的基础应有经有关检验部门检验合格的证明。 | 查阅基础检验记录或检验报告。没有的扣10分；有的，按符合程度优、良、中、 差分别扣0、3、6、8分。 | 10 |  |  |
|  | 1.9 | 车轮材料力学性能检验报告 | 车轮材料力学性能检验报告。 | 查阅有关资料。发现一台设备没有的，扣5分，扣完为止；有而不全的，按符合程度优、良、中、 差分别扣0、3、6、8分。 | 10 |  |  |
|  | 1.10 | 自检报告 | 应有游乐设施安装试车的记录和自检报告。 | 查阅有关资料。没有的，扣15分；有的，按符合程度优、良、中、 差分别扣0、4、8、12分。 | 15 |  |  |
|  | 1.11 | 运行检查维护记录 | 应有运行记录，以及年检、月检、周检、日检以及检查、维护保养、维修等记录。记录清晰、签字齐全。 | 查阅有关记录资料。发现一台设备没有的，扣5分，扣完为止；有而不完善的，按符合程度优、良、中、 差分别扣0、5、10、15分。 | 20 |  |  |
| 总分：150分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝150－扣分之和－空项分之和＝ 通用风险评价部分得分＝实得分×150÷(150－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

【注：本表适用于被抽检的每台大型游乐设施。】                                    评价日期：        年      月     日

- 表D2转马类游乐设施风险评价表

单位名称：                      设备名称：                       注册登记号：                         评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得 分数 | 实扣 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安装及连接 (35分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象，周边泥土应无流失。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4、6分。 | 8 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。 发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.3 | 重要零部件间连接螺栓、销轴 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 2.4※ | 重要销轴和重要焊缝探伤 | 重要销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度分别扣0、3、6、10分。 | 12 |  |  |
| 3 转盘轨道 (10分) | 3.1 | 轨道 | 周边传动的轨道表面应平整，曲线轨道过渡应圆滑，不应有明显冲击现象。 | 目测、感观判断。按完好程度分别扣0、2、3、4分。 | 5 |  |  |
|  | 3.2 | 驱动轮、支承轮对轨面位置 | 驱动轮、支承轮对轨面位置应无明显偏移，轮面接触点应在轨道平面内。 | 目测、运行检查。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 | 5 |  |  |
| 4 动力装置 (30分) | 4.1 | 液压和气动系统的设置 | 每台（套）应设置单独的液压或气动系统。 | 目测、感观判断。不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 4.2 | 液压油温检查 | 使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。 | 运行检查，感观判断；必要时用温度计测量。不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 4.3 | 系统过压保护装置 | 应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 运行检查，在油路或气路系统中是否有符合要求的过压保护装置。不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 4.4 | 油质及油箱密封 | 液压系统不得有任何污物存在；使用的液压油应保持清洁无杂质；油箱密封良好无渗漏。 | 目测、外观检查。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 | 6 |  |  |
|  | 4.5 | 系统渗漏检查 | 液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。 | 目测、感观判断。满载运行试验。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 | 6 |  |  |

表D2 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 |  | 应得 分数 | 实扣 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 机械传动 (35分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。 | 运行检查，无跳动、冲击。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 |  | 4 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 |  | 4 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 |  | 4 |  |  |
|  | 5.4 | 轴承温度和温升 | 滚动轴承的端盖温升不大于30℃，且最高温度不大于65℃，滑动轴承油孔处的温升不大于35℃，且最高温度不大于70℃。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 |  | 4 |  |  |
|  | 5.5 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 |  | 4 |  |  |
|  | 5.6※ | 重要轴、销轴探伤 | 转马中心支承轴、旋转座舱立轴和曲柄轴等重要零部件在年度自检时应进行超声波和磁粉（或渗透）探伤。 |  | 查自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度分别扣0、2、4、6分。 | 8 |  |  |
|  | 5.7※ | 制动装置 | （转马类）要求定位准确时，应设制动装置；未设制动装置的停机后不超过60秒转盘应停止运行。 |  | 目测、感观判断。不符合的，扣5分。 | 5 |  |  |
| 6 乘人设施 (40分) | 6.1 | 乘人部分与障碍物间安全距离 | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离（乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离）。 |  | 现场测量。发现一处不符合的扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 |  | 现场目测、感观判断。发现一处不合格扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 |  | 目测、感观判断或查阅有关图样。不符合扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 6.4 | 转动平台面 | 转动平台台面应有防滑措施。 |  | 目测、感观判断。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 6.5 | 转动平台与固定部分间隙 | 间隙应不大于30mm。 |  | 目测或测量检查。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |

表D2 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得 分数 | 实扣 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.6 | 把手、安全带或安全压杠 | 车厢或封闭式座舱，必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 6.7※ | 安全压杠锁紧装置 | 安全压杠锁紧装置固定牢靠，功能正常。 | 现场检查。发现一处缺陷扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.8 | 玻璃钢件 | a. 表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b. 触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c. 玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层； d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 7 电气及控制 (40分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。 | 现场检查并查阅周、月检记录。不符合的扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明电压 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。 | 运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符合的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 | 供乘客操作的电器开关，应采用不大于24V的安全电压。 | 查看电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设置提醒乘客和行人注意安全的清晰明亮的音响等信号装置。 | 耳听和目测。无音响装置的扣4分，音响不清晰的扣2分。 | 4 |  |  |

表D2 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得 分数 | 实扣 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.7※ | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 目测检查。设备运转中按紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。一次不合格的扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 7.8 | 操作室 | 操作室应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 现场目测检查。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 | 5 |  |  |
|  | 7.9※ | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ. | 查检查维护记录。无记录或不符要求的扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 安全防护 (30分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 转马类高出地面0.5m以上的站台上，应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.4 | 事故状态疏导乘客措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故意障时，应有疏导乘客的措施。 | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况分别扣0、2、4、6分。 | 6 |  |  |
|  | 8.5 | 安全标识 | 应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4、6分。 | 6 |  |  |
| 9 运行检查 (30分) | 9.1※ | 空载整机运行检查 | 分别进行手动和自动试验。整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |
|  | 9.2※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。满载运行情况应无异常。 | 运行查验、感观判断。按符合程度分别扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |

表D2 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得 分数 | 实扣 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.3※ | 偏载运行试验 | 做偏载试验。偏载运行情况应无异常。 | 运行查验、感观判断。按符合程度分别扣0、3、6、10分。 | 10 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D3滑行车类游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                    注册登记号：                            评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安装及连接 (30分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象，周边泥土应无流失。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、3、4分。 | 6 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。 发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.3 | 重要零部件间连接螺栓、销轴 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.4※ | 重要销轴和重要焊缝探伤 | 重要销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度分别扣0、4、6、8分。 | 10 |  |  |
| 3 行走线路 (30分) | 3.1 | 轨道 | 轨道表面应平整。轨道对接处间隙、高低差符合相应标准，高出部分应修平。曲线轨道过渡应圆滑，不应有明显冲击现象。 | 目测、感观判断,必要时用钢板尺测量。发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 3.2 | 轨距误差 | 轨距误并为-3mm～+5mm。（在不同地点取不少于10处进行轨距测量；测量出的一组轨距值，分别与轨距设计值比较，并计算出其差值；在一组轨距差值中，取最大值和最小值。） | 现场测量。发现超过误差范围的，扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 3.3 | 轨道支柱及间距 | 轨道支承间距应配置合理，支柱不得承受设计文件规定以外的任何外加载荷。 | 目测、感观判断,必要时查阅对照设计文件。发现一处不合要求的，扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 3.4 | 轨道晃动检查 | 轨道不应有异常的晃动现象。 | 目测、感观判断。发现轨道晃动的二次迭加现象的，扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 3.5 | 轨道磨损 | 型钢轨道磨损量应小于原厚度尺寸的20%；钢管轨道磨损量应小于原钢管壁厚的15%。 | 在磨损严重部位用测厚仪测量轨道壁厚，并与原壁厚比较，计算出磨损量，抽检20%。发现一处磨损量超标的，扣5分。 | 5 |  |  |

表D3 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6※ | 防止车辆逆行装置及疏导乘客措施 | 沿斜坡牵引时，应设防止车辆逆行装置和疏导乘客的安全走道。 | 列车或车辆（满载）完全进入斜坡段后，停止牵引，查看防止车辆逆行装置是否起作用，是否安全可靠。同时应查看安全走道。发现一项不合要求的，扣5分。 | 5 |  |  |
| 4 动力装置 (20分) | 4.1 | 液压和气动系统的设置 | 每台（套）应设置单独的液压或气动系统。 | 目测、感观判断。不符合要求扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 4.2 | 液压油温检查 | 使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。 | 运行检查，感观判断；必要时用温度计测量。不符合要求扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 4.3 | 系统过压保护装置 | 应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 运行检查，在油路或气路系统中是否有符合要求的过压保护装置。不符合要求扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 4.4 | 油质及油箱密封 | 液压系统不得有任何污物存在；使用的液压油应保持清洁无杂质；油箱密封良好无渗漏。 | 目测、外观检查。按符合程度分别扣0、1、2、3分。 | 4 |  |  |
|  | 4.5 | 系统渗漏检查 | 液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。 | 目测、感观判断。满载运行试验。按符合程度分别扣0、1、2、3分。 | 4 |  |  |
| 5 机械传动 (40分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。 | 运行检查，无跳动、冲击。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.4 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度分别扣0、1、2、3分。 | 3 |  |  |

表D3 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.5※ | 重要轴、销轴和重要焊缝无损探伤 | 滑行车的车轮轴、立轴、水平轴、车辆连接器的销轴等重要轴和销轴,在年度自检时应进行100%的超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.6 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.7 | 提升装置 | 提升装置应安全可靠，启动和停止时不应有明显的冲击现象，在提升时不应产生异常的冲击振动。 | 运行试验，目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.8 | 钢丝绳 | 钢丝绳端部必须用紧固装置固定，固定方法应符合国标要求；钢丝绳绳夹固定方法和钢丝绳直径与绳夹的数量、间距应符标准的要求。 | 目测，外观检查、感观判断。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 提升钢丝绳必须设有防止钢丝绳过卷和松弛的装置，钢丝绳的终端在卷筒上应留有不少于3圈的余量。 | 通过运行试验、检查提升钢丝绳终、始位置是否有可靠的限位或其它防止钢丝绳过卷松弛装置。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳的每股在一个捻距内破断数不大于3根；磨损应均匀，磨损后的剩余断面积应为原断面积的80%以上。 | 目测检查，必要时测量。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.9 | 提升皮带 | 提升皮带（如激流勇进）应有张紧装置，皮带松紧适度，不应有明显的损伤和跑偏。 | 目测、运行试验、感观判断。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 提升皮带的导向装置应灵活可靠。 | 运行试验、感观判断。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |

表D3 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.10 | 制动装置 | 制动装置动作必须协调可靠，确保车辆进站顺利。 | 运行试验，启动、运行、制动，试验不少于五次。目测，感观判断。发现一次不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 制动闸衬的磨损量不大于原厚度的50%。 | 目测、感观判断，必要时测量。发现不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 当动力电源突然断电或设备发生故障时，制动装置仍需保证正常工作。 | 模拟事故状态，观察车辆能否顺利进站，并停位准确，停位是否方便乘客上、下。发现一次不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.11 | 提升段停车后启动 | 在提升段，当动力电源突然断电或设备发生而停车时，滑行车应能重新起动。 | 模拟事故状态条件下满载试验不少于二次。发现一次不合要求，扣2分。 | 3 |  |  |
| 6 乘人设施 (30分) | 6.1 | 安全距离 | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。 | 测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。发现一处不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现一处不合格，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 6.4※ | 把手、安全带或安全压杠 | 车厢或封闭式座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.5※ | 车辆连接器及保险装置 | 车辆连接器连接可靠并设有二道保险装置。 | 目测、感观判断，运行试验。发现一处不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 6.6 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑良好。 | 手动试验、感观判断、运行试验。发现一只不合格扣3分。 | 3 |  |  |

表D3 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.7 | 车轮磨损 | 主车轮磨损不大于原直径的2.5%、且最大不超过6mm;侧轮和底轮的磨损不大于原直径的2.5%，且最大不超过4mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录，或每种轮子各抽检测量。发现一只不合格扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 6.8 | 玻璃钢件 | a、表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b、触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c、玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 查阅相关图样；目测、感观判断。 | 目测、外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不合格扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 7 电气及控 (40分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。至少每半年测量一次。 | 现场检查，查阅周、月检记录。无记录或不合要求的扣4分；记录不全的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌，或查阅设计图纸和资料。不符合要求的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时，应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查、试验，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。试验手动失效的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。 | 设备进行空载和满载运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 检验电气设备标牌，必要时查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣3分. | 3 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测装置是否符合要求，音响是否清晰明亮。 无音响等信号装置的，扣4分；效果差的，扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.7 | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 设备运转中按紧急事故开关，目测检验是否有效，试验应不少于3次。一次试验不合格，扣4分。 | 4 |  |  |

表D3 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.8 | 操作室 | 标准要求操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 目测。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.9 | 车辆间电缆连接电器插头检查 | 车辆间电缆（线）连接宜设有电气插头，且联接牢靠 | 目测。不符合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.10 | 防止车辆相互碰撞的自动控制装置 | 同一轨道有两组以上车辆运行时，必须设有车辆防止相互碰撞的自动控制装置。 | 设备运行，试验车辆防止相互碰撞的自动控制装置是否有效，试验应不少于3次。试验发现一次不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.11※ | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。至少每半年测量一次。 | 查阅检查维护记录。无记录或不合格的，扣4分；记录不全的，扣2分。 | 4 |  |  |
| 8 安全防护 (30分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 高出地面0.5m以上的站台上，应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.4※ | 事故状态疏导乘客措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故意障时，应有疏导乘客的措施。 | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 8.5 | 风速计 | 距地面高度超过20m的游乐设施应设风速计。 | 目测、感观判断。未设置风速仪的，扣4分。 | 4 |  |  |

表D3 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.6 | 避雷装置 | 游乐设施高度超过15m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10Ω。 | 目测，查检查维护记录。未设避雷装置或接地电阻值不符合要求的，扣4分；记录不全的，扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 8.7 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
| 9 运行检查 (30分) | 9.1 | 整机运行检查 | 整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行检查。按符合程度好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 9.2※ | 空载运行试验 | 分别进行手动和自动试验，各试验不少于三次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣4分。 | 8 |  |  |
|  | 9.3※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣4分。 | 8 |  |  |
|  | 9.4※ | 偏载运行试验 | 要求做偏载试验的，应做偏载试验。试验不少于3次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣4分。 | 8 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D4滑道类游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                    注册登记号：                            评价人：

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安 装 及 连 接 (20分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象，周边泥土应无流失。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 2.2 | 滑道支架基础 | 滑道支架基础与地面应固定牢固，不允许发生滑移、倾复和扭转。 | 目测、感观判断。发现一处不符合要求的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 2.3 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。 发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 2.4 | 重要零部件间连接螺栓、销轴 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 2.5※ | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 重要轴、销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
| 3 行 走 线 路 (45分) | 3.1 | 滑道的整体结构 | a、滑道的整体结构应牢固可靠，滑槽、滑轨表面平整、圆滑。凡乘客可触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺等危险突出物。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | b、滑道的支承、支架、通道、栏杆和安全网的设置应有足够的刚度和强度，支承、支架应采取防腐处理。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合，扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | c、滑槽、轨道之间，玻璃钢滑槽应采用粘结对接；不锈钢滑槽采用焊接连接时，对接处应平整、圆滑过渡，对接处高低差应≤1mm。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合，扣3分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  |  | d、滑道和轨道选用不锈钢材质时，主要受力件材料厚度应≥2mm；选用碳钢材料时，主要受力件材料厚度应≥3mm，且宜采用镀锌处理；选用玻璃钢材质时，主要受力件材料厚度应≥8mm。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合，扣3分。扣完为止。 | 3 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | e、槽式滑道弯道滑槽外侧应延伸加高。滑车在最大载重量下，以最大滑行时速通过弯道时，滑车滑槽边缘距车轮的轨迹应不小于100mm。弯道滑槽外侧边缘应设圆滑凸起，以阻挡小车冲击滑槽。 | 现场检查、感观判断,必要时查阅对照设计文件。发现一处不合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | f、滑道沿线应布置完善的排水系统。 | 目测、外观检查、感观判断。按完善程度分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 3.2 | 非动力滑行道坡度 | a、平均坡度：槽式滑道≤16%，管轨式≤20%； b、任意区段最小坡度≤2%； c、起始段20m内最大坡度≤30%，其余无跳跃任意区段最大坡度：槽式滑道≤20%，管式滑道≤30%。 | 查阅设计文件对照或现场测量、感观判断,发现一处不符合扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 3.3 | 电动滑行道坡度 | 无跳跃任意区段最大下行坡度为≤20%，滑车运行在上行坡度段时，任何情况下不得出现滑车逆行现象。 | 查阅设计文件对照或现场测量、感观判断。发现一处不符合的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 3.5 | 下行滑道 | 下行滑道最小曲率半径设置应＞9m。 | 现场测量、感观判断,必要时查阅对照设计文件。发现一处不合要求的，扣3分 | 3 |  |  |
|  | 3.6 | 发车最小间距 | a、采用拖牵索道或地面输送系统提升时，上行单车发车间距应不小于10m。 b、滑行道单车发车间距应不小于20m。 | 现场运行检查, 发现不合要求的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 3.7 | 滑道从桥梁或隧道中通过时 | 停放于该处的滑车面板表面距桥梁或隧道下限的垂直高度应不小于1.5m。 | 现场检查、感观判断。发现不合要求的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 3.9 | 滑道上方 | 滑道与上方的架空索道、滑行道、提升道或其他设施交叉时，该处滑行道上方应设置有效的防范隔离设施。防范隔离设施的下限至停放于该处的滑车面板表面垂直距离应不小于1.5m。 | 现场检查、感观判断。发现不合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 3.10 | 提升道 | 采用提升道时，槽式滑道提升道最大坡度≤50%，管轨式提升道最大坡度≤60%；当坡度＜35%时，允许乘客面朝上站方向乘坐，否则乘客宜面朝山下方向乘坐。 | 现场检查、感观判断,必要时查阅对照设计文件。发现一处不合要求的，扣4分。 | 5 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.11 | 滑道站房 | 滑道站房应有满足乘客集散所需的候车及上、下车的场地与通道及供滑车集散所需的暂存场地和设施；乘客进、出口应分开，不应相互干扰；站房应有针对性的照明设施和备用照明设施；站内机械设备、电气设备、钢丝绳等不应危及乘客和工作人员的安全。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
| 5 机 械 传 动 (55分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。 | 运行检查，无跳动、冲击。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.2 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.3 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.4※ | 重要轴、销轴和重要焊缝无损探伤 | 滑道车的提升装置和滑行车的重要轴、销轴，在年度自检时应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。每年进行一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告的扣6分；有报告的，按完善程度0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 5.5 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣4分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.6※ | 提升装置 | a、提升系统应采取与行人通道隔离的措施。 | 目测、感观判断。不符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | b、驱动装置、迂回装置及张力调节装置应设置有效防护设施，避免伤及人员；回绳侧托索轮组应防止人员从侧面接触，必要时设置防护设施。 | 目测、感观判断。按符合要求的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | c、滑车设计的额定提升速度宜≤2m/s，对提升速度＞2m/s的滑道应采取有效措施，防止提升时产生的冲击振动。 | 运行试验，目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d、提升系统应设置防跳绳保护装置。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | e、提升道中应设置止逆装置，保证滑车意外下滑距离不大于0.5m，且能被后面的滑车推至上站。 | 运行试验，目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | f、提升系统应能保证滑车到达上站位置，并能可靠的与滑车脱开。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | g、提升钢丝绳应设置张紧力调整装置。 | 运行试验，目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.7 | 钢丝绳 | 钢丝绳端部必须用紧固装置固定，固定方法应符合国标要求；钢丝绳绳夹固定方法和钢丝绳直径与绳夹的数量、间距应符标准的要求。 | 目测，外观检查、感观判断。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 提升钢丝绳必须设有防止钢丝绳过卷和松弛的装置，钢丝绳的终端在卷筒上应留有不少于3圈的余量。 | 通过运行试验、检查提升钢丝绳终、始位置是否有可靠的限位或其它防止钢丝绳过卷松驰装置。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳的每股在一个捻距内破断数不大于3根；磨损应均匀，磨损后的剩余断面积应为原断面积的80%以上。 | 目测检查，必要时测量。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.8※ | 制动装置 | 采用制动手柄时，应有弹性复位装置。在滑车侧面布置手柄时，操纵手柄应对称布置。手柄应操作简便、可靠，操作方向向后拉为制动，向前推为加速。 | 运行试验，启动、运行、制动，试验不少于3次。目测，感观判断。发现一次不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 采用其他制动方式，要符合国家机械安全和人机工程学相关标准要求。 | 目测、感观判断，发现不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 滑道下站应设置可靠的制动装置，制动长度应不小于8m；电动滑道的制动距离应不大于10m。 | 运行试验，启动、运行、制动，试验不少于3次。测量，感观判断。发现一次不合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 滑车在下行滑道任意区段内停车后，在松开制动装置时，滑车能自行启动下滑。 | 运行试验，目测、感观判断，发现不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 滑车在轨道上停放时，自然处于制动状态，且滑车在除跳跃段外的任何下行滑道上，不应自行下滑。 | 运行试验，目测、感观判断，发现不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 滑车制动距离在下行滑道非跳跃段的任何区段不应超过8m。 | 运行试验，目测、感观判断，发现不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.9 | 电动滑车驱动电机与变速箱 | 电动滑车驱动电机与变速箱连接可靠，密封良好、无渗漏现象，制动装置有效可靠。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.10 | 滑车 | a、所有滑车应有编号，且字体清晰醒目； b、车身钢架、车轮、制动块采用螺栓或销轴等连接紧固时，应采取防止松动和脱落的措施。 c、电动滑车操作手柄应能自动复位。 | 目测、运行试验、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
| 6 乘 人 设 施 (30分) | 6.1 | 安全距离 | 滑道两侧无障碍物距离应≥500mm。 | 测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。发现一处不合格，扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.2 | 前方可视距离 | 滑行道沿途各点前方可视距离应≥15m，不足时应安装交通反光镜。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现不符合要求的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 6.4 | 滑车面板材料 | 滑车面板材料宜采用橡胶、塑料等具有一定弹性的材料，采用其他无弹性材质时，应在滑车前、后部位设置弹性缓冲装置。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现一处不符合的，扣1分。扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 6.5※ | 把手、安全带或安全压杠 | 管轨式滑道的滑车，应设置安全带或其他有效的保护装置。安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量三条以上安全带的宽度，取最小值。 安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.6 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑良好。 | 手动试验、感观判断、运行试验。发现一只不合格扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.6 | 车轮磨损 | 主车轮磨损不大于原直径的2.5%，且最大不超过6mm；侧轮和底轮的磨损不大于原直径的2.5%，且最大不超过4mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录，或每种轮子各抽检测量。发现一只不合格扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.6 | 玻璃钢件 | a、表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b、触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c、玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 查阅相关图样；目测、感观判断。 | 目测、外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不合格扣2分。扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 电 气 及 控 制 (45分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。至少每半年测量一次。 | 现场检查，查阅周、月检记录。无记录或不合要求的扣4分；记录不全的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | a、乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 b、滑道在夜间运营时，应在上站、下站及滑道沿线设足够的照明设备。 | 检验电气设备标牌，或查阅设计图纸和资料。不符合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时，应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查、试验，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。试验手动失效的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。 | 设备进行空载和满载运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 检验电气设备标牌，必要时查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣2分. | 2 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测装置是否符合要求，音响是否清晰明亮。 无音响等信号装置的，扣3分；效果差的，扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 7.7※ | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处或站台和提升系统上应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 设备运转中按紧急事故开关，目测检验是否有效，试验应不少于3次。一次试验不合格，扣5分。 | 5 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.8※ | 电动滑车紧急事故开关检查 | 电动滑车上应设置手动复位式紧急事故开关。 | 设备运转中按紧急事故开关，目测检验是否有效，试验应不少于3次。一次试验不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.9 | 电动滑车集电器检查 | 电动滑车集电器应接触良好，与滑车相连的馈电装置应为柔性结构，供电滑行小车车轮磨损量应不大于5mm，导向滑块磨损余量应不小于1mm。 | 现场检查、测量，与维护手册等技术文件对照发现一辆不符合要求扣3分，抽查不少于3辆车。 | 3 |  |  |
|  | 7.10※ | 防止车辆相互碰撞的自动控制装置 | 电动滑车滑行时，当两车间距≤12m时，后车应能自动减速，且不应与前车发生碰撞。 | 设备运行，试验车辆防止相互碰撞的自动控制装置是否有效，试验应不少于3次。试验发现一次不合格，扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 7.11 | 电动滑车限速装置 | 电动滑车进入终点服务区段前15m处时，运行速度应减速，在终点服务区段内，移动速度应不大于0.3m/s。 | 运行试验，目测、感观判断，发现不合要求，扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 7.12※ | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。至少每半年测量一次。 | 查阅检查维护记录。无记录或不合格的，扣4分；记录不全的，扣2分。 | 4 |  |  |
| 8 安 全 防 护 (30分) | 8.1 | 乘客须知 | 在滑道的进出、口处，应设置醒目的乘客须知标牌（必须 时应有英文说明）。标牌应包含以下内容： a、滑行时，乘客应保持车距，避免追尾；如发生追尾，后车乘客应负一定责任。 b、乘客应遵守滑道运营规章制度，听从工作人员指挥。 c、下列人员不得从事滑道运动：患脊椎疾病、高血压、心脏病、癫痫病、精神疾病的人员或酗酒者、孕妇等无自控能力人员。 d、下列人员不应单独乘坐滑道：老弱病残行动不便者、身高不足1.3m以下且不满八岁的儿童。 e、乘坐过程中双手应始终握住制动手柄。 f、乘坐管轨式滑道应系好安全带。 g、在乘车过程中不应携带零散物品。 h、不允许停车照相、擅自中途下车。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.2 | 安全标志 | 在滑道沿线相应区域应设置下列警示标牌、标志： a、在滑道跳跃段前10m处，设“下陡坡”标志。 b、在急弯道、反向弯道和连续弯道前10m处，分别设“急弯道”标志、“反向弯道”标志和“连续弯道”标志，并同时设“减速”标志。 c、要滑道直道处设“保持车距”警告标志。 d、距离滑道下站25m处，需设“终点25m”标志，或“进站停车”标志。 e、滑道下站需设“终点”标志。 f、进入涵洞、过桥及其他特殊地段前应设置相应标志。 g、游客有可能跨越滑道的地段，应设“禁止行人通行”提示标志。 h、所有标志应清晰醒目，标志 高度应与乘客视线基本平齐，以便于乘客识别。 i、所有标牌均为白边，蓝或绿底、白字，且符合标准要求。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 8.3 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 8.4 | 安全栅栏尺寸 | 高出地面0.5m以上的站台上，应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 8.5 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 8.6 | 站台 | 要求视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 现场检查、感观判断，发现不合要求，扣2分。 | 3 |  |  |

表D4 (续)

| 项目类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.7 | 事故状态疏导乘客措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故意障时，应有疏导乘客的措施。 | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 8.8 | 风速计 | 距地面高度超过20m的游乐设施应设风速计。 | 目测、感观判断。未设置风速仪的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 8.9 | 避雷装置 | 游乐设施高度超过15m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10Ω。 | 目测，未设避雷装置或接地电阻值不符合要求的，扣2分。 | 2 |  |  |
| 9 运 行 检 查 (25分) | 9.1 | 整机运行检查 | 整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行检查。按符合程度分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 9.2※ | 空载运行试验 | 分别进行手动和自动试验，各试验不少于三次。 | 运行检查。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 9.3※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D5陀螺类游乐设施风险评价表

单位名称：                         设备名称：                       注册登记号：                         评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安装及连接 (30分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象，周边泥土应无流失。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。 发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.3 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.4※ | 重要销轴和重要焊缝探伤 | 重要销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
| 3 行走线路 (10分) | 3.1 | 轨道 | 周边传动的轨道表面应平整。轨道对接处间隙、高低差符合相应标准，高出部分应修平。曲线轨道过渡应圆滑。不应有明显冲击现象。 | 目测、感观判断。必要时用钢板尺测量。检查发现一处不合要求的扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 动力装置 (20分) | 4.1 | 液压和气动系统的设置 | 每台（套）应设置单独的液压或气动系统。 | 目测、感观判断。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 4.2 | 液压油温检查 | 使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。 | 运行试验，用温度计测量。在额定载荷下，发热稳定后测量。一项不合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 4.3 | 系统过压保护装置 | 应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 在油路或气路系统中检查是否有符合要求的过压保护装置。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |

表D5 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4 | 油质及油箱密封 | 液压系统在装配前，接头、管路及油箱内表面必须清理干净，不得有任何污物存在。使用的液压油应保持清洁无杂质。油箱密封良好无渗漏。 | 目测、外观检查。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 4.5 | 系统渗漏检查 | 液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。 | 目测、感观判断。满载运行试验。按符合程度分别扣0、、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 4.6 | 油缸（气缸）保险装置 | 乘人部分由油缸或气缸支撑升降时，当压力管道、胶管及泵等损坏而产生急剧下降时，应设保险装置。 | 查阅资料，目测，必要时模拟压力管道、胶管及泵损坏的情况下，查看乘人部分的支撑是否会急剧下降。试验一次。发现一处不符合要求的，扣4分。 | 4 |  |  |
| 5 机械传动 (40分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。 | 运行检查，无跳动、冲击。按符合程度别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.4 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.5※ | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 陀螺转盘、油缸、吊厢或座舱等处的销轴，每年应进行不低于100%的超声波与磁粉（或渗透）探伤；大臂和支臂、座椅、座舱的重要焊缝，每年应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣12分；有报告的，按完善程度优、良、中、差，分别扣0、3、6、10分。 | 12 |  |  |

表D5 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.6 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣10分；按完善程度优、良、中、差，分别扣0、3、6、8分。 | 10 |  |  |
| 6 乘人设施 (40分) | 6.1 | 安全距离 | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。 | 测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。发现一处不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现一处不合格，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 6.4※ | 安全带或安全压杠和锁紧装置 | 车厢或封闭式座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.5※ | 乘人部分进出口检查 | 乘人部分的进出口，应设有门或代替门的装置、拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带等或其它安全措施。 | 目测、外观检查、感观判断。每处的安全措施应逐一进行检查。发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.6 | 乘人舱门锁紧装置 | 距地面1m以上封闭乘人舱门，必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置。非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置。应能保证运行中不会自行开锁。 | 目测、手动试验、感观判断。每处锁紧装置应逐一进行检查。发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.7 | 吊挂乘人部分保险措施 | 乘人部分的吊挂装置应设有效的保险措施。 | 目测、感观判断。每处保险措施应逐一进行检查。发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.8 | 玻璃钢件 | a、表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b、触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c、玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测、感观判断；必要时查阅相关图样。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |

表D5 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 电气及控制 (40分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。至少每半年测量一次。 | 现场检查，查阅周、月检记录。无记录或不合要求的扣4分；记录不全的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌，或查阅设计图纸和资料。不符合要求的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时，应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查、试验，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。试验手动失效的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。 | 设备进行空载和满载运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 检验电气设备标牌，必要时查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣4分. | 4 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测装置是否符合要求，音响是否清晰明亮。 无音响等信号装置的，扣4分；效果差的，扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.7 | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 设备运转中按紧急事故开关，目测检验是否有效，试验应不少于3次。一次试验不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.8 | 操作室 | 标准要求操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 目测。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.9 | 大臂升降限位装置 | 大臂升降必须有限位装置。 | 现场检查，进行设备运行试验，检验限位控制元件是否灵敏可靠，试验应不少于3次。发现无限位装置的，扣4分；试验不灵敏可靠的，一次扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |

表D5 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.10※ | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。至少每半年测量一次。 | 查阅检查维护记录。无记录或不合格的，扣4分；记录不全的，扣2分。 | 4 |  |  |
| 8 安全防护 (40分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 高出地面0.5m以上的站台上，应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 84 | 事故状态座舱降落措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有使空中座舱降到地面的措施。座舱下降无法实现时，也应有使乘客安全返抵地面的救护措施和方案。高度小于10m的，救护时间应在30分钟以内；高度10m～30m的，救护时间应在60分钟以内；高度大于30m的，救护时间应在2小时以内。 | 模拟事故状态，手动“使空中座舱降到地面的措施”查看是否安全可靠。检查救护设备和救护方案，查验演习记录。自备救护设备的，每年至少应进行一次演习，明确岗位人员和责任，并应有演习记录。现场演练，按救援情况分别扣0、4、8分；查演练记录，按记录完善情况， 分别扣0、2、4分 | 10 |  |  |
|  | 8.5 | 避雷装置 | 游乐设施高度超过15m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10Ω。 | 目测，查检查维护记录。未设避雷装置或接地电阻值不符合要求的，扣6分；记录不全的，扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 8.6 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度优、良、中、差，分别扣0、2、4、5分。 | 6 |  |  |

表D5 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 运行检查 (30分) | 9.1 | 整机运行检查 | 整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行检查。按符合程度好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 9.2※ | 空载运行试验 | 分别进行手动和自动试验，各试验不少于三次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 9.3※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 9.4※ | 偏载运行试验 | 要求做偏载试验的，应做偏载试验。试验不少于3次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 9.5 | 零部件异常现象检查 | 各种运行试验中，零部件不应有永久变形及损坏现象。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处变形扣5分。。 | 5 |  |  |
|  | 9.6 | 大臂升降 | 大臂升降立柱的导向装置应安全可靠，升降顺利无卡滞。 | 按实际工况结合满载运行试验查看，感观判断。按符合程度，优、良、中、差，分别扣0、2、3、4分。 | 5 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D6飞行塔类游乐设施风险评价表

单位名称：                         设备名称：                             注册登记号：                                   评价人：

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安装及连接 (30分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象，周边泥土应无流失。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.3 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.4※ | 重要销轴和重要焊缝探伤 | 重要销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
| 4 动力装置 (20分) | 4.1 | 液压和气动系统的设置 | 每台（套）应设置单独的液压或气动系统。 | 目测、感观判断。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 4.2 | 液压油温检查 | 使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。 | 运行试验，用温度计测量。在额定载荷下，发热稳定后测量。一项不合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 4.3 | 液压和气压系统过压保护装置 | 应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 运行检查。系统中是否有符合要求的过压保护装置。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 4.4 | 油质及油箱密封 | 液压系统在装配前，接头、管路及油箱内表面必须清理干净，不得有任何污物存在。使用的液压油应保持清洁无杂质。油箱密封良好无渗漏。 | 目测、外观检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 4.5 | 系统渗漏检查 | 液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。 | 目测、感观判断。满载运行试验。按符合程度，好、中、差，分别扣0、、1、2分。 | 3 |  |  |

表D6 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6 | 油缸（气缸）保险装置 | 乘人部分由油缸或气缸支撑升降时，当压力管道、胶管及泵等损坏而产生急剧下降时，应设保险装置。 | 查阅资料，目测，必要时模拟压力管道、胶管及泵损坏的情况下，查看乘人部分的支撑是否会急剧下降。试验一次。发现一处不符合要求的，扣5分。 | 5 |  |  |
| 5 机械传动 (50分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。运行时无跳动、冲击。 | 运行检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.4 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.5 | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 陀螺转盘、油缸、吊厢或座舱等处的销轴，每年应进行100%的超声波与磁粉（或渗透）探伤；大臂和支臂、座椅、座舱的重要焊缝，每年应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣12分；有报告的，按完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 5.6 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣10分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 5.7 | 乘人部分钢丝绳检查 | 钢丝绳端部必须用紧固装置固定，固定方法应符合国标要求；钢丝绳绳夹固定方法和钢丝绳直径与绳夹的数量、间距应符标准的要求。钢丝绳应有寿命规定。 | 目测，外观检查、感观判断。发现一项不合要求，扣2分。 | 4 |  |  |

表D6 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 提升钢丝绳必须设有防止钢丝绳过卷和松驰的装置，钢丝绳的终端在卷筒上应留有不少于3圈的余量。 | 通过运行试验、检查提升钢丝绳终、始位置是否有可靠的限位或其它防止钢丝绳过卷松驰装置。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳的每股在一个捻距内破断数不大于3根；磨损应均匀，磨损后的剩余断面积应为原断面积的80%以上。 | 目测检查，必要时测量。发现一处不合要求，扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 5.8※ | 制动装置 | 飞行塔升降系统的制动装置必须为常闭式，并有可调措施；制动装置必须安全可靠。（按实际工况，使吊舱上、下运行，当吊舱在上或下的过程中，突然断电时，此时制动装置必须起作用，必须安全可靠。） | 作吊舱上或下的运行、停止的试验，分别不少于二次。试验中发现停止状态时有下落现象的，扣4分。 | 4 |  |  |
| 6 乘人设施 (40分) | 6.1 | 安全距离 | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。 | 测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。发现一处不合格，扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣3分。扣完为止 | 4 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现一处不合格，扣3分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.4 | 安全带或安全压杠和锁紧装置 | 车厢或封闭式座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠或把手：目测、感观判断，应逐一检查。发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.5 | 乘人舱门锁紧装置 | 距地面1m以上封闭乘人舱门，必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置。非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置。应能保证运行中不会自行开锁。 | 目测、手动试验、感观判断。每处锁紧装置应逐一进行检查。发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.6 | 吊舱吊挂保险措施 | 吊挂乘人部分的钢丝绳不得少于两根，直径不得小于12mm。 | 目测、外观众检查，必要时卡尺测量。吊挂乘人部分钢线应逐一进行检查。不符合的扣8分。 | 8 |  |  |

表D6 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.7 | 玻璃钢件 | a、表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b、触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c、玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层； d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测、外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不符合的，扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
| 7 电气及控制 (40分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。至少每半年测量一次。 | 现场检查，查阅周、月检记录。无记录或不合要求的扣4分；记录不全的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌，或查阅设计图纸和资料。不符合要求的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时，应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查、试验，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。试验手动失效的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。信号灯颜色符合要求。 | 设备进行空载和满载运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符合的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 检验电气设备标牌，必要时查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣4分. | 4 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测装置是否符合要求，音响是否清晰明亮。无音响等信号装置的，扣4分；效果差的，扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.7※ | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 设备运转中按紧急事故开关，目测检验是否有效，试验应不少于3次。一次试验不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.8 | 操作室 | 操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 目测。按符合程度，好、中、 差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |

表D6 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.9 | 大臂升降限位装置 | 大臂升降必须有限位装置。 | 现场检查，进行设备运行试验，检验限位控制元件是否灵敏可靠，试验应不少于3次。发现无限位装置的，扣4分；试验不灵敏可靠的，一次扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.10※ | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。至少每半年测量一次。 | 查阅检查维护记录。无记录或不合格的，扣4分；记录不全的，扣2分。 | 4 |  |  |
| 8 安全防护 (40分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 高出地面0.5m以上的站台上，应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.4 | 事故状态座舱降落措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有使空中座舱降到地面的措施。座舱下降无法实现时，也应有使乘客安全返抵地面的救护措施和方案。高度小于10m的，救护时间应在30分钟以内；高度10m～30m的，救护时间应在60分钟以内；高度大于30m的，救护时间应在2小时以内。 | 模拟事故状态，手动“使空中座舱降到地面的措施”查看是否安全可靠。检查救护设备和救护方案，查验演习记录。自备救护设备的，每年至少应进行一次演习，明确岗位人员和责任，并应有演习记录。现场演练，按救援情况，好、中、差分别扣0、2、4分；查演练记录，按记录完善情况， 好、中、差分别扣0、2、4分 | 10 |  |  |
|  | 8.5 | 风速计 | 距地面高度超过20m的游乐设施应设风速计。 | 目测、感观判断。未设风速计的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 8.6 | 提升纲丝绳断绳保护 | 提升钢丝绳应设有效的断绳保护装置。 | 查看保护装置是否完好，有效。断绳装置不完好或无效的，扣5分。 | 5 |  |  |

表D6 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.7 | 避雷装置 | 游乐设施高度超过15m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10Ω，至少每年测量一次。 | 目测，查维护测量记录。未设避雷装置的扣5分；无测量记录的扣5分，记录不完善的扣3分。 | 5 |  |  |
|  | 8.8 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
| 9 运行检查 (30分) | 9.1 | 空载整机运行检查 | 分别进行手动和自动试验，整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行检查。手动和自动各试验不少于三次。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 9.2※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 9.3※ | 偏载运行试验 | 做偏载试验的，应做偏载试验。试验不少于3次。 | 运行查验、感观判断。发现异常的，一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 9.4 | 升降立柱导向装置 | 座舱同塔架导向升降的飞行塔类游乐设施，座舱升降时应无明显卡滞、冲击振动和晃动现象。 | 结合满载运行试验、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 9.5 | 座舱升降检查 | 座舱在升降过程中不得有抖动现象，起动和停止时不得有明显的冲击振动。 | 结合满载运行试验、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 9.6 | 吊舱着地缓冲装置 | 落地式飞行塔的吊舱着地支脚处应有缓冲装置。缓冲装置应起到缓冲效果。 | 感观判断、满载运行试验。逐一进行检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D7赛车类游乐设施风险评价表

单位名称：                         设备名称：                             注册登记号：                                   评价人：

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安装及连接 (15分) | 2.1 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 2.2※ | 重要销轴和重要焊缝探伤 | 重要销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 7 |  |  |
| 3 行走线路 (30分) | 3.1 | 车道 | 车道要求平整坚实，不得有凹凸不平现象。 | 目测、运行试验、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别 扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 3.2 | 路基 | 路基无积水。 | 目测、感观判断。发现一处积水扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 3.3 | 允许超车路面检查 | 速度≤20km/h，允许超车行驶的道路，路面宽不小于5m，路面坡度不大于5%，道路转弯半径（内径）不小于5m。速度>20km/h，路面宽不小于8m，并在道路两侧留出足够的安全地带。 | 测量路面宽最小处和道路转弯半径最小处。用测量角度的仪器测量路面坡度最大处。发现一处不符合，扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 3.4 | 不允许超车路面检查 | 速度≤20km/h，不允许超车行驶的道路，路面宽不小于3m，坡度不大于5%。道路转变半径（内径）不小于5m。速度>20km/h，路面宽不小于8m，并在道路两侧留出足够的安全地带。 | 用钢卷尺测量路面宽最小处和道路转弯半径最小处。用测量角度的仪器测量路面坡度最大处。发现一处不合格，扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 3.5 | 道路内障碍物、支线及两侧拦挡物检查 | 道路内不得有障碍物，也不应插入支线，道路两侧必须设置缓冲拦挡物，拦挡物上端高于车辆防撞装置上端，拦挡物下端低于车辆防撞装置下端。 | 目测、感观判断。发现一项不合格，扣3分。 | 6 |  |  |

表D7 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 动力装置 (20分) | 4.1 | 汽油机油箱密封装置 | 汽油机油箱密封良好，不得有渗漏现象。 | 目测、外观检查、感观判断。按密封程度，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 7 |  |  |
|  | 4.2 | 减速器及摩擦离合器 | 减速器及摩擦离合器应平稳可靠。 | 运行试验、感观判断。按平稳可靠程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 4.3 | 消声器工作状态检查 | 消声器的工作状态良好。 | 运行试验、感观判断。按工作状态，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 7 |  |  |
| 5 机械传动 (50分) | 5.1 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.2 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.3 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.4 | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 陀螺转盘、油缸、吊厢或座舱等处的销轴，每年应进行不低于100%的超声波与磁粉（或渗透）探伤；大臂和支臂、座椅、座舱的重要焊缝，每年应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣12分；有报告的，按完善程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 5.5※ | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣10分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 5.6※ | 制动装置 | 赛车应设有后制动设置，且必须安全可靠（无偏刹、刹车过急等）。最大刹车距离应小于7m。 | 赛车以额定载荷最大运行速度，从开始制动直至停车所经过的距离。试验不少于二次。所测得的刹车距离，取其平均值。发现有一辆车制动偏刹、急刹的，扣3分；制动距离不符要求的，扣4分。扣完为止。 | 8 |  |  |

表D7 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 当发动机熄火或赛车发生其他故障时，制动装置仍需保证正常工作。 | 模拟事故状态，观察车辆是否能停住。试验一次。发现一辆车不能正常制动的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 5.7 | 转向机构 | 转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象。 | 运行试验，感观判断。发现一辆赛车转向机构有卡滞或自由间隙过大现象的，扣2分。扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 乘人设施 (50分) | 6.1 | 定员标识 | 每辆车均应标出定员人数，不允许超载运行。 | 目测、感观判断。发现一辆不合格的，扣2分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣2分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现一处不合格，扣3分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.4※ | 安全带 | 赛车必须每人配有安全带。安全带宽30mm以上，承受拉力不小于6000N 。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。发现一件不符合扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.5 | 赛车覆盖物 | 赛车的驱动、传动部分及车轮应设有效的防护覆盖。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.7 | 车辆防冲撞缓冲装置 | 车辆应设防冲撞的缓冲装置，并突出车体不小于100mm。 | 目测、感观判断。必要时测量。发现一件不符合扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 同一车场的车辆，其前后缓冲装置应在同一高度上，能起到保护作用。 | 用钢板尺测量。发现一件不符合扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.8 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便。 | 手动试验、运行试验、感观判断。发现一件不符合的，扣2分。扣完为止。 | 5 |  |  |

表D7 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.9 | 赛车转弯和爬坡能力 | 转弯半径不大于3.5m；爬坡度不小于7°。 | 将赛车方向盘分别向左和向右旋转至终点位置，并各行驶一圈，分别在互相垂直的两个方向用钢卷尺测量前外轮形成的轨迹直径，取其平均值的1/2。 在运行试验过程中爬一不小于7°的坡，并停止在斜坡上，重新启动，爬坡应顺利，坡度用测角仪器测量。爬坡试验不应少于二次。 发现一辆车有一项不符合的，扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
| 7 电气及控制 (15分) | 7.1 | 蓄电池 | 蓄电池固定应牢固可靠，不应因碰撞而移动。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一件不符合扣3分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 蓄电池应密封良好，不允许有漏液、渗液现象。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一件不符合扣3分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 7.2 | 短路保护 | 每辆车上应设有短路保护装置。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一件不符合扣3分。扣完为止。 | 5 |  |  |
| 8 安全防护 (40分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 赛车周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用柄向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |

表D7 (续)

| 项目类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.4 | 事故状态疏导乘客措施 | 当发生突发情况时，应有疏导乘客的措施。 | 模拟事故状态，现场演练，查看是否能将乘客顺利疏导出来。按演练情况好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 8.5 | 加速和制动的标志检查 | 加速和制动装置必须有明显标志。 | 目测、外观检查。发现一辆车不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.6 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
| 9 运行检查 (30分) | 9.1 | 赛车运行检查 | 赛车起动时不应有明显打滑现象，传动机构应正常。整机运行时，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热、声响及卡滞等现象。 | 现场运行试验。发现一辆不符合的，扣5分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 9.2 | 零部件异常现象检查、应力测试 | 赛车运行试验中，车辆零部件不应有永久变形及损坏现象。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一辆车零部件有异常情况发生的，扣5分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 9.4 | 运行速度 | 行驶速度应不大于20km/h。 | 赛车在额定载荷下，沿直线以最高车速运行，测量出通过不小于10m距离的所需时间。测量应不少于 3次，取其平均值。计算所得车速是否符合标准。发现一辆不符合的，扣5分。扣完为止。 | 10 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D8自控飞机类游乐设施风险评价表

单位名称：                       设备名称：                       注册登记号：                         评价人：

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安装及连接 (30分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.3 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.4※ | 焊缝表面质量检验及重要焊缝探伤 | a.焊缝不应有影响安全的漏焊、烧穿、裂纹、气孔、严重咬边、焊瘤熔渣及焊高不够等缺陷。 b.重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
| 4 动 力 装 置 (35分) | 4.1 | 液压和气动系统的设置 | 每台（套）应设置单独的液压或气动系统。 | 目测、感观判断。不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 4.2 | 液压油温检查 | 使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。 | 运行检查，感观判断。不符合要求扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 4.3 | 液压和气压系统过压保护装置 | 应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 运行检查，在油路或气路系统中是否有符合要求的过压保护装置。不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 4.4 | 液压和气动系统的压力调整 | 液压和气动系统的压力调整应适当，乘坐物支承臂启动和停止时，不应有明显的冲击震动 | 运行检查。不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 4.5 | 油质及油箱密封 | 液压系统在装配前，接头、管路及油箱内表面必须清理干净，不得有任何污物存在。使用的液压油应保持清洁无杂质。油箱密封良好无渗漏。 | 目测、外观检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 4.6 | 系统渗漏检查 | 液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。 | 目测、感观判断。满载运行试验。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 4.7 | 油缸（气缸）保险装置 | 乘人部分由油缸或气缸支撑升降时，当压力管道、胶管及泵等损坏而产生急剧下降时，应设保险装置。 | 目测、感观判断或查阅资料。不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |

表D8 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 机 械 传 动 (50分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。运行时无跳动、冲击。 | 运行检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态应符合规定。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 5.4 | 轴承温度和温升 | 滚动轴承的端盖温升不大于30℃，且最高温度不大于65℃，滑动轴承油孔处的温升不大于35℃，且最高温度不大于70℃。 | 目测、感观判断；必要时用温度计测量。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.5 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，不允许开成油滴现象，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.6 | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 陀螺转盘、油缸、吊厢或座舱等处的销轴，每年应进行100%的超声波与磁粉（或渗透）探伤；大臂和支臂、座椅、座舱的重要焊缝，每年应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣12分；有报告的，按完善程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 12 |  |  |
|  | 5.7 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 5.8 | 缓冲装置 | 乘人部分有震动、跳动运动的自控飞机类，应设缓冲装置；升降大臂连接部位应牢固可靠。 | 目测、外观检查、运行试验。发现不符合扣5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 乘 人 设 施 (35分) | 6.1 | 安全距离 | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。 | 现场测量。发现不符合要求的扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 现场目测、感观判断。发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断或查阅有关图样。不符合扣4分。 | 5 |  |  |

表D8 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4※ | 把手、安全带或安全压杠 | 车厢或封闭式座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 6.5 | 座舱牵引杆保险措施 | 座舱的牵引装置必须设有效的保险措施。 | 外观检查、感观判断。逐一检查保险措施。发现一处不合格扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 6.6 | 玻璃钢件 | a.表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b.触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c.玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d.玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 电 气 及 控 制 (45分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。 | 现场检查，并查阅周、月检记录。无记录或不合要求的扣5分；记录不全的扣3分。 | 5 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.3 | 乘客操作电器开关 | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 查看电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.4 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.5 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。 | 运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符合的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测。无音响装置的扣4分，音响不清晰的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.7 | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关开关按扭采用手动复位式。 | 目测检查。设备运转中按紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。一次不合格的扣4分。 | 4 |  |  |

表D8 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.8 | 操作室 | 操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 现场目测检查。按符合程度，好、中、差分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.9 | 座舱升降支承臂限位装置 | 座舱升降支承臂应设限位装置，两端销轴处宜采用滚动轴承；当采用滑动轴承时，应能保证良好的润滑。 | 目测，感观判断，设备空载和满载运行试验，检验限位控制元件是否灵敏可靠。试验不少于三次。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.10 | 超速装置 | 有可能超速的乘人装置应设有防止超速的自动控制装置，控制装置应安全可靠。 | 查阅设计图纸和资料，不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.11※ | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ. | 查检查维护记录。无记录或不符要求的扣4分。 | 4 |  |  |
| 8 安 全 防 护 (25分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 自控飞机周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.4 | 事故状态座舱降落措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有使空中座舱降到地面的措施。座舱下降无法实现时，也应有使乘客安全返抵地面的救护措施或方案，高度小于10m的，救护时间应在30分钟以内，高度10m～30m的，救护时间应在60分钟以内，高度大于30m的，救护时间应在2小时以内。 | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况，好、中、差分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 8.5 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |

表D8 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 运 行 检 查 (30分) | 9.1 | 空载整机运行检查 | 分别进行手动和自动试验。整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、抖动、冲击、发热和声响等现象。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 9.2※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。满载运行时，座舱在升降过程中不得有抖动现象，起动和停止时不得有明显的冲击振动，其它情况均无异常。 | 运行查验、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 9.3※ | 偏载运行试验 | 做偏载试验。偏载运行情况应无异常。 | 运行查验、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D9观览车类游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                       注册登记号：                         评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安 装 及 连 接 ( 30分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。 发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 2.3 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 2.4※ | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 重要轴、销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 2.5 | 转盘可调拉筋检查 | 转盘中的拉筋应可调，调节应适度，拉紧基本一致。 | 目测、外观检查、感观判断。运行试验。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
| 4 动 力 装 置 ( 25分) | 4.1 | 液压和气动系统的设置 | 每台（套）应设置单独的液压或气动系统。 | 目测、感观判断。不符合要求扣6分。 | 5 |  |  |
|  | 4.2 | 液压油温检查 | 使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。 | 运行检查，感观判断；必要时用温度计测量。不符合要求扣5分。 | 4 |  |  |
|  | 4.3 | 系统过压保护装置 | 应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 运行检查，在油路或气路系统中是否有符合要求的过压保护装置。不符合要求扣8分。 | 6 |  |  |
|  | 4.4 | 油质及油箱密封 | 液压系统在装配前，接头、管路及油箱内表面必须清理干净，不得有任何污物存在。使用的液压油应保持清洁无杂质。油箱密封良好无渗漏。 | 目测、外观检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 4.5 | 系统渗漏检查 | 液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。 | 目测、感观判断。满载运行试验。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |

表D9 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 机 械 传 动 ( 50分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。运行时无跳动、冲击。 | 运行检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态应符合规定。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.4 | 轴承温度和温升 | 滚动轴承的端盖温升不大于30℃，且最高温度不大于65℃，滑动轴承油孔处的温升不大于35℃，且最高温度不大于70℃。 | 感观判断或使用仪器测量。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.5 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，不允许开成油滴现象，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.6※ | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 陀螺转盘、油缸、吊厢或座舱等处的销轴，每年应进行100%的超声波与磁粉（或渗透）探伤；大臂和支臂、座椅、座舱的重要焊缝，每年应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣12分；有报告的，按完善程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 5.7 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣10分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 8 |  |  |
|  | 5.8 | 摩擦轮驱动的压紧缓冲装置 | 摩擦轮驱动系统的压紧缓冲装置作用有效，驱动压力调整适度。 | 外观检查、感观判断，在额定载荷下运行检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.9 | 钢丝绳摩擦传动装置 | 摩擦传动的钢丝绳宜选用线接触式钢丝绳，直径应≥10mm；导向轮直径与钢丝绳直径之比应≥30倍。当钢丝绳对导向轮包角不大于90°时，导向轮直径与钢丝绳直径之比应≥20倍。钢丝绳应有寿命规定。 | 目测，外观检查，感观判断。发现一项不符合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳应设有张紧装置，钢丝绳张紧适度，并保持有足够的预紧力。 | 外观检查，感观判断，运行试验。发现一项不符合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |

表D9 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钢丝绳接头的长度不应小于钢丝绳直径的20倍，且≥ 0.5m；接头直径应与钢丝绳相近，不应有明显的松涨和加粗。 | 目测检查，必要时测量。发现一项不符合要求的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 5.10 | 减速制动系统 | 减速制动系统应安全可靠。制动装置必须为常闭式，并有可调措施。当动力源突然断电或控制系统控制中断时，制动系统必须保持闭锁状态（特殊情况例外），中断设备运行。 | 作运行、停止的试验，分别不少于二次。试验中发现不符合要求的，扣5分。 | 5 |  |  |
| 6 乘 人 设 施 (50分) | 6.1 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 现场感观判断。发现不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.2 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断或查阅有关图样。不符合要求的扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 6.3※ | 把手、安全带或安全压杠 | 车厢或封闭式座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合要求扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 6.4 | 吊厢进出口距踏台高 | 吊厢进出口不得高出踏台300mm。 | 用钢板尺或钢卷尺测量吊厢进出口脚踏板到踏台台面的距离，测量不少于三个吊厢，取最大值。其余吊厢目测。发现不符合要求的扣3分 | 3 |  |  |
|  | 6.5 | 座舱牵引杆保险措施 | 座舱的牵引装置必须设有效的保险措施。 | 外观检查、感观判断。逐一检查保险措施。发现一处不合格扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.6 | 吊厢吊挂轴的保险装置 | 吊厢的吊挂轴处，应设有效的保险装置。 | 外观检查、感观判断。逐一检查保险措施。发现一处不合格扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 6.7 | 非封闭式吊厢安全措施或安全距离 | 非封闭式吊厢，必须设防止乘客在运行中与周边结构物相碰撞的安全装置或留出不小于500mm的安全距离。 | 外观检查、感观判断。无安全措施时，应检查安全距离是否符合要求。安全距离用钢卷尺（或钢板尺）测量吊厢内侧上缘，在运行过程中距结构物（或障碍物）最近处的距离。发现一处不合格扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.8 | 防止吊厢摆动装置 | 转盘直径超过40m时，应设防止吊厢摆动装置。防摆动装置应有效，调节松紧应适度， | 目测、外观检查、手动试验和满载运行试验，感观判断，逐一检查。发现一处不合格扣5分。 | 5 |  |  |

表D9 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.9 | 吊厢门窗拦挡物或门窗玻璃检查 | 吊厢门窗应加拦挡物，乘客头部不能伸出窗外。吊厢门窗玻璃应采用不宜破碎的材料。 | 现场查验，感观判断，每个吊厢及门窗玻璃逐一进行检查。不合格扣3分。 | 5 |  |  |
|  | 6.10 | 吊厢内联络、通风装置 | 大型观览车吊厢内应设有与地面联络的系统；封闭式吊厢宜设空调装置，并应设有通气孔。 | 现场查验，感观判断。不符合的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 6.11 | 玻璃钢件 | a.表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b.触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c.玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d.玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 电 气 及 控 制 ( 35分) | 7.1 | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。至少每半年测量一次。 | 现场检查，查阅周、月检记录。无记录或不合要求的扣3分；记录不全的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌，或查阅设计图纸和资料。不符合要求的，扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时，应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查、试验，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。试验手动失效的扣3分。 | 4 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。信号灯颜色符合要求。 | 设备进行空载和满载运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符合的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 检验电气设备标牌，必要时查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣2分. | 3 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测装置是否符合要求，音响是否清晰明亮。无音响等信号装置的，扣4分；效果差的，扣2分。 | 4 |  |  |

表D9 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.7※ | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 设备运转中按紧急事故开关，目测检验是否有效，试验应不少于3次。一次试验不合格，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.8 | 操作室 | 操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 现场目测检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.9 | 升降站台或移动装置控制 | 采用升降站台或移动装置的观览车类，设备运行时应有可靠的防止站台误动作的措施，并采用联锁控制系统。 | 目检，感观判断；试运行三次。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.10 | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ. | 查阅维护记录。无记录或不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
| 8 安 全 防 护 ( 30分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 观览车周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用柄向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 8.4※ | 事故状态座舱降落措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有使空中座舱降到地面的措施。座舱下降无法实现时，也应有使乘客安全返抵地面的救护措施或方案，高度小于10m的，救护时间应在30分钟以内，高度10m～30m的，救护时间应在60分钟以内，高度大于30m的，救护时间应在2小时以内。 | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况，好、中、差分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 8.5 | 风速计 | 距地面高度超过20m的游乐设施应设风速计。 | 现场检查、感观判断，按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 8.6 | 避雷装置 | 游乐设施高度超过15m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10Ω。 | 现场检查、测量接地电阻，按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 8.7 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |

表D9 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评分原则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 运 行 检 查 ( 30分) | 9.1 | 空载整机运行检查 | 分别进行手动和自动试验。整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、抖动、冲击、发热和声响等现象。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 9.2※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。满载运行时，座舱在升降过程中不得有抖动现象，起动和停止时不得有明显的冲击振动，其它情况均无异常。 | 运行查验、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 9.3※ | 偏载运行试验 | 做偏载试验。偏载运行情况应无异常。 | 运行查验、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D10小火车类游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                    注册登记号：                            评价人：

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安 装 及 连 接 ( 30分) | 2.1 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 2.2 | 重要轴和销轴探伤 | 重要轴和销轴应进行100%超声波探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 2.3※ | 重要焊缝探伤 | 重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
| 3 行 走 线 路 (30分) | 3.1 | 路基 | 路基应填筑平实，稳固；路基周边应有排水设施，无积水。轨距≥600mm的小火车，路基顶宽≥3倍轨距。 | 目测、感观判断，测量检查。在不同地段用钢卷尺测量路基顶宽不少于三次，取最小值。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 3.2 | 道床顶宽 | 轨距≥600mm的小火车，道床顶宽应超出轨枕不小于200mm。 | 现场测量。在不同地段用钢卷尺测量不少于三次，取最小值。发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 3.3 | 轨道 | 轨道表面应平整，轨道接口处高低差≤1mm；转弯处应圆滑过渡，不应有明显冲击现象。 | 目测、感观判断,必要时用钢板尺测量。发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 3.4 | 轨距误差 | 轨距误差为-3mm～+5mm，其误差变化率应不大于5%。 | 现场测量。（在不同地点取不少于10处进行轨距测量；测量出的一组轨距值，分别与轨距设计值比较，并计算出其差值；在一组轨距差值中，取最大值和最小值。）发现超过误差范围的，扣8分。 | 8 |  |  |
|  | 3.5 | 轨道磨损 | a. 型钢轨道磨损量应小于原厚度尺寸的20%； b. 钢管轨道磨损量应小于原钢管壁厚的15%。 | 型钢轨道在磨损严重部位用钢板尺和卡尺测量；钢管轨道在磨损严重部位用测厚仪测量轨道壁厚，并与原壁厚比较，计算出磨损量。发现一处磨损量超标的扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
| 4 动 力 装 置 (10分) | 4.1 | 内燃机油箱密封 | 内燃机小火车油箱密封可靠，无渗漏。 | 运行试验，目测，外观检查，感观判断。不符合的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 4.2 | 内燃机 | 内燃机燃油系统、消声器工作状态良好。、 | 目测、手动试验、运行试验，感观判断。发现一项不符合的扣3分。 | 3 |  |  |

表D10 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3 | 蓄电池 | 以蓄电池为动力的小火车，蓄电池应固定牢固，密封良好，无漏液、渗液现象，且每辆小火车上均设有短路保护装置。 | 目测及运行试验，感观判断，发现一项不符合的，扣2分.扣完为止。 | 4 |  |  |
| 5 机 械 传 动 (50分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。 | 运行检查，无跳动、冲击。不符合要求扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。不符合要求扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。不符合要求扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 5.4 | 轴承温度和温升 | 滚动轴承的端盖温升不大于30℃，且最高温度不大于65℃，滑动轴承油孔处的温升不大于35℃，且最高温度不大于70℃。 | 目测、感观判断，必要时用温度计测量。一处不符合要求扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 5.5 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。不符合要求扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.6 | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 小火车车轮、连接器销轴每年应进行100%的超声波与磁粉（或渗透）探伤；重要焊缝每年应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
|  | 5.7※ | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm；锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 5.8 | 减速机及摩擦离合器检查 | 减速机及磨擦离合器应平稳可靠。 | 运行试验，感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |

表D10 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.9※ | 小火车制动装置 | 制动装置必须安全可靠；最大刹车距离＜15m。（小火车以额定载荷最大运行速度，从开始制动，直至停车所经过的距离。重复试验不少于二次。所测得的刹车距离，取其平均值。） | 运行制动试验，用卷尺测量。按符合程度，好、中、差，分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |
| 6 乘 人 设 施 (40分) | 6.1 | 安全距离 | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。 | 测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。发现一处不合格，扣4分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.2 | 定员标志 | 每辆车均应标出定员数，严禁超载运行。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣1分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.3 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.4 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现一处不合格，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 6.5※ | 乘人部分进出口检查 | 乘人部分的进出口，应设有门或代替门的装置、拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带等或其它安全措施。 | 目测、外观检查、感观判断。每处的安全措施应逐一进行检查。发现一处不合格扣3分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 6.6※ | 小火车车辆联接器 | 车辆联接器必须安全可靠，转动灵活。 | 运行试验、感观判断。每处联接器应逐一检查。发现一处不合格扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.7 | 侧轮或轮缘与轨道间隙 | 侧轮（或轮缘）与轨道间隙每侧应不大于5mm。 | 手动测量（目测间隙较大处用，塞尺测量，测量不少于三处，取最大值）。发现一处不合格扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.8 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便。 | 手动试验、运行试验、感观判断。发现一处不合格扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.9 | 玻璃钢件 | a、表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b、触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c、玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测、外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不合格扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |

表D10 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 电 气 及 控 制 (40分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应≤10Ω。 | 现场检查并查阅周、月检记录。无记录或不符合的扣3分。 | 4 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 查阅设计图纸和资料，检验电气设备标牌，必要时使用电压表测量。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。不符合的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确标志。（检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。） | 运行试验，发现一处不符合的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.5 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测。无音响信号装置的扣4分，音响不清晰的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.6※ | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 目测检查。设备运转中按紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。一次不合格的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.7 | 操作室 | 操作室的应视野开阔，能看清人员上下及运行情况。 | 现场目测检查。按符合程度，好、中、差分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.8 | 路轨与导电轨间的绝缘电阻 | 路轨与导电轨间绝缘电阻应不小于0.1MΩ。 | 查阅检查维护记录。无记录或不合格的，扣4分；记录不全的，扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.9 | 车辆间电缆连接电器插头 | 车辆间电缆（线）连接应设有电气插头，电气插头应固定牢固，联接可靠。 | 现场目测检查。一处不符合要求的扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.10 | 轨道电压 | 轨道电压不大于50V。 | 查阅设计图和资料，检验电气设备标牌。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
| 8 安 全 防 护 (25分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |

表D10 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 小火车周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用柄向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为140～200mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 8.4※ | 事故状态疏导乘客措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故意障时，应有疏导乘客的措施。 | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况，好、中、差分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 8.5 | 车厢进出口外踏板距站台高度 | 车厢的进出口外底板应高出站台100～300mm，车厢坐席距脚踏板高度≤450mm。 | 现场测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.6 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
| 9 运 行 检 查 (25分) | 9.1※ | 整机空载运行试验 | 分别进行手动和自动试验，各试验不少于三次。整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行查验、感观判断。按符合程度好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 9.2※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣4分。扣完为止。 | 9 |  |  |

表D10 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.3※ | 偏载运行试验 | 要求做偏载试验的，应做偏载试验。试验不少于3次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣4分。扣完为止。 | 8 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D11架空游览车类游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                    注册登记号：                            评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安 装 及 连 接 ( 30分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象，周边泥土应无流失。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.3 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 2.4※ | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 重要轴、销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
| 3 行 走 线 路 ( 15分) | 3.1 | 轨距误差 | 轨距误差为-3mm～+5mm。 | 现场测量，测量不少于6处，发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 3.2 | 轨道和立柱 | 轨道立柱的间距应配置合理，车辆运行过程中轨道和立柱不允许有异常晃动，支柱不得承受设计文件规定以外的任何外加载荷。 | 目测、感观判断,必要时查阅对照设计文件。发现一处不符合要求的，扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 3.3 | 轨道磨损 | 轨道踏面和侧面磨损允许值： 型钢轨道：＜原厚度尺寸的20%； 钢管轨道：小于原厚度尺寸的15%。 | 在磨损严重部位用测厚仪测量轨道壁厚，并与原壁厚比较，计算出磨损量，抽检20%。发现一处磨损量超标的，扣3分。扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 动力装置 ( 10分) | 4.1 | 以内燃机为动力的架空游览车 | 内燃机油箱密封必须安全可靠，不得有渗油现象。减速器、离合器、消声器工作状态良好。 | 目测、手动试验、运行试验，感观判断，发现一项不符合要求的扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 以蓄电池为动力的架空游览车 | 蓄电池应固定牢固、密封良好，不得有漏液、渗流现象 | 目测、运行试验，感观判断，发现一项不符合要求的扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 人力架空脚踏车 | 脚蹬的脚踏面应安装可靠，脚踏面应有防滑措施；脚蹬的上、下表面都应有脚踏面，并能灵活转动。 | 目测、运行试验，感观判断，发现一项不符合要求的扣5分，扣完为止。 |  |  |  |

表D11 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 机 械 传 动 ( 50分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装检查 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙正常。 | 运行检查，无跳动、冲击。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.2 | 齿轮传动 | 传动齿轮无异常偏啮合及偏磨损现象，齿面无折断、破损和胶合点蚀现象。 | 目测检查、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.3 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.4 | 轴承温度和温升 | 滚动轴承的端盖温升不大于30℃，且最高温度不大于65℃，滑动轴承油孔处的温升不大于35℃，且最高温度不大于70℃。 | 感观判断或使用仪器测量。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.5 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，不允许开成油滴现象，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.6※ | 重要轴、销轴和重要焊缝无损探伤 | 滑行车的车轮轴、立轴、水平轴、车辆连接器的销轴等重要轴和销轴,在年度自检时应进行100%的超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 5.7 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 5.8※ | 制动装置 | 制动装置动作必须协调可靠，确保车辆顺利进站。 | 运行试验，启动、运行、制动，试验不少于五次。目测，感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 制动闸衬的磨损量不大于原厚度的50%。 | 目测、感观判断，必要时测量，按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 当动力电源突然断电或设备发生故障时，制动装置仍需保证正常工作。 | 模拟故障状态，观察车辆是否能顺利进站，并停位准确，停位是否方便乘客上、下。试验一次。不符合要求扣4分。 | 4 |  |  |

表D11 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 乘 人 设 施 (45分) | 6.1 | 安全距离 | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。 | 测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。发现一处不合格，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不符合要求的扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.3 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现不符合要求的扣3分 | 3 |  |  |
|  | 6.4※ | 把手、安全带或安全压杠 | 车厢或封闭式座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合要求的扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.5※ | 车辆连接器及保险装置 | 车辆连接器连接有效可靠并必须设保险装置。 | 运行试验、感观判断。每处连接器应逐一检查。发现一处不合格扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.6 | 防撞缓冲装置 | 在同一轨道有两辆以上（含两辆）同时运行的，必须设防撞的缓冲装置，或设有防止车辆相互碰撞的自动控制装置。 | 现场检验，感观判断。发现不符合要求的，扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 6.7 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便。采用橡胶充气轮的，充气压力应适度。 | 手动试验、运行试验、感观判断。发现一处不合格扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.8 | 车轮的磨损 | 主车轮的磨损允许值应不大于原直径的5%，且最大不超过15mm；侧轮、底轮的磨损允许值应不大于原直径的5%，且最大不超过10mm；侧轮与轨道每侧的间隙、底轮与轨道的间隙应调整适宜。 | 现场检查，运行试验。发现一件不符合的，扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.9 | 橡胶充气轮胎压力检查 | 采用橡胶充气轮，充气压力应适度。 | 查阅检修记录，必要时用仪器测量充气压力。发现一件不符合要求的，扣2分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.10 | 玻璃钢件 | a.表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b.触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c.玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d.玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不符合要求的扣1分。扣完为止。 | 4 |  |  |

表D11 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.11※ | 制动距离 | 脚踏车、内燃机和电力单车不大于6m，架空列车不大于15m。 | 目测，运行制动试验，感观判断。发现不符合要求的扣5分 | 5 |  |  |
| 7 电 气 及 控 制 ( 40分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。 | 现场检查并查阅检修记录。发现无记录的扣3分，记录不全扣2分，。 | 3 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 现场检查，同时检验电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。发现一处不符合的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.3 | 控制系统，手动和自动控制 | 采用自动控制或联锁控制时应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确中文标志。 | 运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符合要求的扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 查看电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测。无音响装置的扣4分，音响不清晰的扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.7※ | 紧急事故开关及开关形式检查 | 按标准要求操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关开关按扭采用手动复位式。 | 目测检查。设备运转中按紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。一次不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.8 | 操作室 | 操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况，或者设有监控设备，能监控设备运行情况和各站台人员上下及运行情况。 | 目视检查。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.9 | 路轨与导电转间的绝缘电阻 | 路轨与导电轨间绝缘电阻应不小于0.1MΩ。 | 查阅检修记录。发现无记录的扣3分，记录不全扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 7.10 | 轨道电压 | 轨道电压不大于50V。 | 查阅设计图和资料，检验电气设备标牌。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 7.11 | 滑触线电压及安全栅栏检查 | 滑触线电压大于50V或标高低于2.5m应设置安全栅栏。 | 查阅设计图和资料，检验电气设备标牌，必要时使用电压表测量；使用米尺测量滑线接线标高，是否设置安全栅栏。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |

表D11 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.12※ | 绝缘电阻 | 带电回路与地之间的绝缘电阻应≥1MΩ. | 现场检查并查阅检修记录。发现无记录的扣4分，记录不全扣2分。 | 4 |  |  |
| 8 安 全 防 护 ( 35分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣2分。扣完为止 | 3 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 架空游览车周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用柄向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 8.4 | 车厢安全设施 | 车厢应设有安全把手，车辆门窗、进出口处应设有拦挡物。 | 目检，感观判断。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 8.5 | 编号和定员标志 | 车厢应在显著位置上标有编号和定员人数。不允许超载运行。 | 现场检查。发现不符合的扣2分. | 3 |  |  |
|  | 8.6※ | 事故状态疏导乘客措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故意障时，应有疏导乘客的措施。 | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况，好、中、差分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 8.7 | 避雷装置 | 游乐设施高度超过15m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10Ω。 | 现场检查，感观判断；查阅周、月检记录。达到高度未装避雷设施的，扣3分；记录不完善或不符要求的，扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 8.8 | 风速计 | 距地面高度超过20m的游乐设施应设风速计。 | 现场检查、感观判断。达到高度未设风速计的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 8.9 | 便于车辆维修的辅助设施 | 在站台内一般应设辅助轨道或吊挂等装置，便于车辆维修。 | 现场检查、感观判断。按完善和符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |

表D11 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.10 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，安全标识的颜色应符合国标的要求。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
| 9 运行检查 (25分) | 9.1※ | 空载运行试验 | 分别进行手动和自动试验，各试验不少于三次，空载运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣3分。扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 9.2※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环，满载运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣3分。扣完为止。 | 9 |  |  |
|  | 9.3※ | 偏载运行试验 | 要求做偏载试验的，应做偏载试验。试验不少于3次，偏载运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣3分。扣完为止。 | 8 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D12碰碰车类游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                    注册登记号：                            评价人：

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安 装 及 连 接 (20分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响碰碰车车辆正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。 | 目测、感观判断，是否有关土建检验单位检验报告。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 2.2 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 2.3※ | 重要轴、销轴和重要焊缝探伤 | 重要轴、销轴应进行100%超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查单位安装资料。按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
| 3 行走路线 (车场) (20分) | 3.1 | 车场基本要求 | A、车场应平整、坚实，不应有凹凸不平现象，并有可靠的防滑措施。 B、以地板馈电的碰碰车，地板应拼接紧密、平整，拼接处高低差应≤2mm。 C、上、下电极板馈电的碰碰车，上、下电极板之间的高度应不低于2.7m。 D、焊缝应打磨平滑。钢板间断焊缝长30mm，焊缝间隔不大于300mm，未焊处缝隙不大于3mm，钢板厚度不小于4mm，每块面积不小于2m2。 E、有可靠的防雨措施。 | 现场检查，感观判断；必要时查阅出厂资料。按符合程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 8 |  |  |
|  | 3.2 | 车场面积 | 小于10辆车（含 10 辆）车场，每辆车所占面积≥20㎡；超出10 辆车部分，每辆所占面积≥15㎡。 | 现场检查车辆数量，测量车场尺寸；必要时查阅出厂资料。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 3.3 | 缓冲拦挡物 | 车场四周应设缓冲拦挡物，拦挡物上边缘应高于车辆缓冲轮胎上边缘，拦挡物下边缘应低于车辆轮胎下边缘。 | 现场检查，感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |

表D12 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 动力装置 (10分) | 4.1 | 地板馈电碰碰车 | 馈电电压≤50V，滑接器与电极板应接触良好，滑接器座灵活可靠，并应满足电流容量的要求。 | 现场检查动力驱动方式，根据动力部分完好情况，感观判断是否符合要求。根据符合程度，好、中、差，分别 扣2、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 4.2 | 上下极板直流馈电的碰碰车 | 摩电线弓和正极板（网）应接触良好，摩电弓座应灵活可靠。 |  |  |  |  |
|  | 4.3 | 以内燃机为动力碰碰车 | 油箱应密封可靠，不应有渗漏现象；消声器工作状态良好；加速机构有明显标志。 |  |  |  |  |
|  | 4.4 | 以蓄电池为动力碰碰车 | 蓄电池应固定牢固，不能因碰撞而移动；蓄电池密封良好，不允许有漏液、渗流现象。 |  |  |  |  |
| 5 机 械 传 动 (20分) | 5.1 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 5.2 | 电动机、减速机连接检查 | 电动机和减速器连接应良好。 | 感观判断，运行试验,无跳动、冲击。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.3 | 减速机及摩擦离合器检查 | 减速机及磨擦离合器应平稳可靠。 | 运行试验，感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 5.4 | 转向机构 | 转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象和过大的自由间隙。 | 运行试验，感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
| 6 乘人设施 (60分) | 6.1 | 乘客可触及之处检查 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不符合要求的，扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.2 | 乘人部分框架材料 | 乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。 | 目测、感观判断。查阅有关图样。发现一处不符合要求的扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.3※ | 重要轴、销轴和重要焊缝无损探伤 | 碰碰车的重要轴和销轴,在年度自检时应进行100%的超声波探伤；重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |

表D12 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣8分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 6.5※ | 把手、安全带或安全压杠 | 座舱必须设有安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。发现一件不符合要求的扣8分。 | 8 |  |  |
|  | 6.6 | 防冲撞缓冲装置 | A、碰碰车车架四周应设缓冲轮胎，缓冲轮胎应突出车体和装饰不小于30mm。 B、同一车场车辆的缓冲轮胎应在同一高度上，能起到保护作用。 | 目测、感观判断。突出车体及装饰物尺寸用钢板尺测量。每辆车测量不少于二次，取最小值。发现一处不符合要求的扣4分。扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 6.7 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便。 | 手动试验、运行试验、感观判断。发现一件不符合要求的扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 6.8 | 玻璃钢件 | a.表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b.触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c.玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d.玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测、外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不符合要求的，扣2分。扣完为止。 | 8 |  |  |
| 7 电气及控制 (55分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。 | 现场检查并查阅检修记录。发现无接地装置或无检测记录的，扣6分；记录不全的扣3分， | 6 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。不符合的扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 7.3 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。 | 运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符合要求的扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |

表D12 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.4 | 乘客操作电器开关 | 乘客操作的电器开关，应采用不大于24V的安全电压。 | 查看电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 7.5 | 音响和信号装置 | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测。无音响装置的扣6分，音响不清晰的扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 7.6※ | 紧急事故开关及开关形式检查 | 操作室内明显处应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 目测检查。设备运转中按紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。一次不符合要求的扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 7.7 | 操作室 | 操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及车辆运行情况。 | 现场目测检查。按符合程度，好、中、差分别扣0、3、6分。 | 7 |  |  |
|  | 7.8 | 短路保护装置 | 每辆车上均应设短路保护装置。 | 目测，查阅设计图纸和资料，发现一辆不符合要求的扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 7.9 | 碰碰车受阻不能运行时，电动机检查 | 碰碰车受阻不能运行时，不允许烧坏电动机。 | 现场运行查验。发现一辆不符合要求的，扣4分。扣完为止。 | 8 |  |  |
| 8 安 全 防 护 (35分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 碰碰车周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用柄向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.3 | 定员标志 | 每辆碰碰车均应标有定员人数，不允许超载运行。 | 现场目测检查。发现一辆车不符合的扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.4 | 加速和制动标志 | 加速和制动装置必须有明显标志。 | 目测、外观检查、感观判断，发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  | 8.5 | 安全标志 | 游乐设施应有醒目的安全标志，安全标志的颜色应符合国标的要求。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 7 |  |  |

表D12 (续)

| 项目 类别 | 编 号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 运 行 检 查 (30分) | 9.1※ | 车辆运行检查 | 车辆运行应正常，启、制动应平稳，不允许有异常的振动、发热、声响和停顿现象。 | 运行检查。按符合程度好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 10 |  |  |
|  | 9.2 | 车速测定 | 沿直线以最高车速运行，测出通过不小于5m的定距离所需时间，不少于三次，取其平均值，车速应不大于10km/h。 | 使用测速仪测量或使用秒表测量计算，不符合要求的扣12分。 | 10 |  |  |
|  | 9.3※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣4分。 | 10 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

评价日期：        年      月     日

- 表D13水上游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                    注册登记号：                            评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安 装 及 连 接 (20分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。 | 目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣2分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 2.3 | 支架基础 | 支架基础与地面应固定牢固，不允许发生滑移、倾复和扭转。 | 目测、感观判断。发现一处不符合要求的，扣2分。扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 2.4 | 经常和水接触的零部件检查 | 经常和水接触的零部件应采用防锈材料或采取防锈措施，不应有严重锈蚀腐蚀。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 行 走 线 路 (10分) | 3.1 | 峡谷漂流 | a、泵站等蓄水深度较深的位置，应与运行水道有效隔离。水泵进出水口应增加间隔不超过100mm的防护栅栏。 b、漂流设施的水量应保持在设计要求范围之内，漂流筏运行时的水深应符合安全要求，筏体不应有碰刮水槽底部或水底装置等现象发生。在站台附近的水道内壁明显处，应设水位刻度尺。 c、漂流水道内壁应光滑平顺，不应有尖角、突变等影响漂流筏运行和乘客安全的缺陷，水道上方和两侧不应有影响 乘客人身安全的凸起和障碍；水道底部造浪装置等的固定应可靠。 d、筏体运行时与水道间应无影响人员乘坐安全的过度冲击碰撞。 | 现场查验、必要时测量检查。发现一项不符合要求的，扣2分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 3.2 | 水滑梯 | a、滑梯落水池水深一股为0.8m～0.9m；特殊形式滑梯落水池水深为1.5m～4m。 b、滑梯末端距溅落区水平面的高度应≤200mm；儿童滑梯末端距水平面的高度应≤50mm；上拋入水的滑梯末端距水平面高度≤1200mm，且上拋角度应≤30°。 |  |  |  |  |

表D13 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 | 造波池 | a、造波池水深应≤1.8m，且池底坡度应≤8%；池内水深变化地点，应设置醒目的水深标志。 b、用于大众游玩的造波池波浪高度应≤1.2m；用于冲浪的特殊波浪高度应≤3m。 |  |  |  |  |
|  | 3.4 | 碰碰船 | 碰碰船水池深≤1.5m。 |  |  |  |  |
| 4 动 力 装 置 (20分) | 4.1 | 液压和气动系统的设置 | 每台（套）应设置单独的液压或气动系统。 | 现场查验、目测、感观判断，发现不符合要求的扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 4.2 | 液压油温检查 | 使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。 | 现场检查，用温度计测量。在额定载荷下，发热稳定后测量；发现不符合要求的扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 4.3 | 系统过压保护装置 | 应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 在油路或气路系统中检查是否有符合要求的过压保护装置；发现不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 4.4 | 油质及油箱密封 | 液压系统在装配前，接头、管路及油箱内表面必须清理干净，不得有任何污物存在。使用的液压油应保持清洁无杂质。油箱密封良好无渗漏。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 4.5 | 系统渗漏检查 | 液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 4.6 | 船用蓄电池 | 蓄电池应密封良好，摆放蓄电池的位置应通风，蓄电池不应有漏液、渗流现象。 |  | 4 |  |  |
| 5 机 械 传 动 (10分) | 5.1 | 电动机、减速机和联轴器的安装 | 电动机、减速器和联轴器应安装良好，联轴器两轴的同轴度和端间隙符合，连接应良好。 | 感观判断，运行试验,无跳动、冲击，按符合程度，好、中、差，分别扣0、1、2分。 | 3 |  |  |
|  | 5.2 | 皮带和滚子链传动 | 皮带和滚子链传动应拉紧适度，磨损状态正常。 峡谷漂流的提升皮带张紧应调整适度，无明显打滑现象；采用双皮带或双提升链结构时，两皮带或两链条间应同步。 | 目测、感观判断，按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.3 | 润滑及渗漏 | 轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。一处不符合要求扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |

表D13 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 乘 人 设 施 (70分) | 6.1 | 安全距离 |  | 乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。 | 测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。发现一处不符合要求的扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.2 | 乘客可触及之处 |  | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣2分。扣完为止。. | 4 |  |  |
|  | 6.3 | 安全把手 |  | 乘人部分必须设有安全把手，安全把手应牢固可靠。 | 目测、手动试验、感观判断，发现一处不合格，扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.4 | 定员标志 |  | 乘人部分必须标出定员人数，不允许超载运行。 | 目测、感观判断。一处不合格扣2分.扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.5 | 玻璃钢件 |  | a、表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b、触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c、玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测、外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不符合要求的扣3分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.6 | 水滑梯、碰碰船 水池 | 1※、基本要求 | 游乐池壁及池底不应渗水，所有棱角及底角应为圆形，池壁应平整，池底应防滑。预埋件不底露出池底，对露出的应采取保护措施。 | 目测、感观判断，发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2、进水口与 泄水口 | 进水口应设在浅水一端，泄水口应设在池的最深处。 | 目测、感观判断，发现一处不符合要求的扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、池沿 | 沿池周围应设宽0.3m和高出池外地面0.1m的池沿，并设向外倾斜2%，且应有防滑、不渗水而易冲洗的走道，走道外缘应设排水沟孔通至下水道。 | 目测、感观判断，发现一处不符合要求的扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4、淋浴消毒 装置 | 应设入池前的淋浴消毒装置和池长不小于2m、宽度与走道宽度相同、深0.2m的浸脚消毒池。入池前及便后，必须经淋浴消毒，通过浸脚消毒池后入池。 | 使用钢卷尺测量，查阅“游客须知”；发现不符合要求的扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5、池水过滤净化设备 | 游乐池必须设置相应能力的池水过滤净化及消毒设备。 | 现场查验，发现不符合要求的扣2分。 | 4 |  |  |

表D13 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.7 | 滑 梯 · 30 分 | 1、润滑水 | 润滑水流量应调节适当，满足润滑和适当的滑行速度。 | 运行试验、感观判断；查阅有关资料。发现不符合要求的扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2、滑道材料 | 滑道材料一般采用玻璃钢、不锈钢及水泥等，玻璃钢滑道壁厚一般不小于6mm，不锈钢滑梯一般不小于3mm。 | 查阅有关资料或卡尺测量，在外露的边缘处，测量不少于三次，取最小值。发现不符合要求的扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、滑道防护 | 滑道剖面为半圆形的滑梯，必须设置防止人从侧面摔下的护板或护栏。滑道剖面为半圆形的滑梯，在角度变化处滑道侧面应适当加高。 | 目测，感观判断。发现不符合要求的扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4※、滑道表面 | 滑道表面应平整光滑，接口处过渡圆角半径≤3mm，且下口不高于上口。 | 现场检查目测外观、手动查验、感观判断。发现不符合要求的扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5、下滑方式标牌和横杆 | 在滑梯下滑起点处的明显位置，应设置下滑方式标示牌，且必须安装高度为1.1m的横杆。 | 现场检查目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 6、滑梯出口侧向安全距离 | 滑梯最外侧滑道中心线距水池侧壁的水平距离。成人和儿童滑梯均应不小于1.5m。 | 使用钢卷尺测量距水池侧壁最小处的水平距离。发现不符合要求的扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 7、滑梯出口安全距离 | 1．成人池长沿滑行方向应不小于10m，借助于载体滑行的池长也应适当加长。 2．儿童池长沿滑行方向不小于4m。 | 使用钢卷尺（大于10m）测量，由滑道出口处端面至其对面的池壁距离。发现一项不符合要求的，扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 峡谷漂流 · 30 分 | 漂流筏 | a、漂流筏的筏体应结实耐用，腔体内宜采用致密性发泡材料填充。 | 现场检查，感观判断。发现一件不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | b、筏胎采用充气胎时，应无明显漏气现象；充气胎应在正常工况和异常局部破损情况下，不致漂流筏倾复。 | 现场检查，感观判断。发现一件不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | c、漂流筏脚踏平面和出入口处应设有防滑措施。 | 现场检查，感观判断。发现一件不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |

表D13 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碰碰船 ·30 分 | 船体 | a、船体在构造上应有足够的稳定性；外部应有承受碰撞的保护措施；船的吊环装置安全可靠。 | 现场检查，感观判断。发现一件不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | b、碰碰船的浮圈压力≤0.3MPha。 | 现场检查，感观判断。发现一件不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | c、动力部分的传动装置应用遮挡物与乘客严格隔开。 | 现场检查，感观判断。发现一件不符合要求的，扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 电 气 及 控 制 (60分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 |  | 电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。 | 现场检查并查阅检修记录。发现记录不全的扣2分，无记录的扣4分。 | 8 |  |  |
|  | 7.2 | 装饰照明 |  | 乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。 | 检验电气设备标牌或查阅设计图纸和资料。发现一处不符合的扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 7.3 | 手动和自动控制 |  | 采用自动控制或联锁控制时，应使每台电气设备能单独的手动控制。 | 现场检查、试验，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。试验手动失效的扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查 |  | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。 | 设备进行空载和满载运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确中文标志，颜色是否符合要求。发现一处不符要求的扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 7.5 | 乘客操作电器开关 |  | 乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。 | 检验电气设备标牌，必要时查阅设计图纸和资料。不符合要求的扣2分. | 4 |  |  |
|  | 7.6 | 音响和信号装置 |  | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测。无音响装置的扣6分，音响不清晰的扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 7.7※ | 紧急事故开关 |  | 操作室（台）内明显处或站台上，应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 目测检查。设备运转中按紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。一次不符合要求的扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 7.8 | 短路保护装置 |  | 采用蓄电池为动力的碰碰船，主电路应设短路保护装置，工作电压不应超过50V。 | 现场检查或查阅出厂资料。不符合要求的，扣6分。 | 6 |  |  |

表D13 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.9※ | 潮湿场所电气设备漏电保护装置 | 安装在水泵房、游泳池、地面以下等潮湿场所的电气设备应设漏电保护装置。 | 现场检查，并测试漏电保护装置是否有效。不符合要求的扣8分。 | 8 |  |  |
|  | 7.10 | 人工照明水面照度检查 | 造波池、儿童涉水池、儿童滑梯人工照明水面照度不低于75lx，其他水池不低于50lx。 | 使用照度计在水池距水面（300-500）mm处测量，水池测试点不少于4点，取测量数值最小值。不符合要求的扣6分。 | 6 |  |  |
| 8 安全防护 (40分) | 8.1 | 安全栅栏出入口、站台设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。站台台面应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏和阶梯 | a.水上游乐设施周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用柄向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。 | 目测，感观判断或使用钢卷尺测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | b.游客进出口的阶梯，纵向宽度不小于240mm，高度为（140～200）mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1:6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。 | 用钢板尺和仪器测量。测量不少于两个台阶，宽度取最小值；在不同斜坡处测不少于二次，取最大值。发现一处不符合要求的扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | c、造波池的出水口应安装安全栅栏，并设置安全警示标志，标志应符合国标要求。 | 现场检查，感观判断。发现不符合要求的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 8.3※ | 事故状态疏导乘客措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故意障时，应有疏导乘客的措施。（峡谷漂流的提升装置应设有疏导乘客的设施。） | 模拟事故状态，查看乘客顺利疏导情况。按顺利情况，好、中、差分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 8.4 | 监控设施 | 峡谷漂流应设置视频监控设施，以便于操作人员观察运行情况。 | 未装视频监控设施或设施无效的，扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 8.5※ | 救生措施 | 水上游乐设施均应配备足够的救生人员和救生设备，并设高位救生监护哨，救生器具选用有检验标志的产品。 | 目测、感观判断、查阅相应管理措施。按顺利情况，好、中、差分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 8.6 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，安全标志的颜色应符合国标的要求。 | 目测、感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |

表D13 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 运 行 检 查 (20分) | 9.1※ | 空载整机运行试验 | 分别进行手动和自动试验，各试验不少于三次。 整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。 | 运行检查。按符合程度好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 9.2※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 9.3※ | 偏载运行试验 | 要求做偏载试验的，应做偏载试验。试验不少于3次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

【注：不同系列的游乐设施，表中二次、三次分配的子项目的分数不得列入空项分。】                    评价日期：        年      月     日

- 表D14无动力类游乐设施风险评价表

单位名称：                        设备名称：                    注册登记号：                            评价人：

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 安 装 及 连 接 (20分) | 2.1 | 基础 | 基础不应有影响正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动及周边泥土流失等异常现象。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 2.2 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓无断裂、严重锈蚀、松动等现象；重要的地脚螺栓必须采用防松措施。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、1、2分。 | 4 |  |  |
|  | 2.3 | 塔架、支撑等结构 | 塔架、支撑等结构件应有足够的强度和刚度，并应安装牢固。 | 目测、感观判断。按符合程度分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
|  | 2.4 | 重要零部件间螺栓、销轴连接 | 受力结构件（包括载人部分、各类受力框架、可动部分、支柱、轨道等）和重要零部件间连接应无脱落、松动现象，所有的紧固件应紧固良好。零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施；采用预紧力螺栓时，预紧力应符合要求。 | 目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。发现一处不符合扣2分，扣完为止。 | 7 |  |  |
| 5 机 械 传 动 (40分) | 5.1 | 齿轮、皮带、滚子链 和钢丝绳传动 | 齿轮、皮带、链条、钢丝绳等传动应工作可靠，连接牢固。齿轮无偏啮合和偏磨损；皮带、滚子链应拉紧适度；钢丝绳端部必须用坚固装置固定，并设有防止钢丝绳从滑轮上脱落的装置和防止钢丝绳过卷或过松的装置。 | 目测、感观判断，通过运行，检查传动装置的工作情况，发现一项不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 5.2 | 电动机、联轴器、减速器 | 电动机、减速器和连轴器应安装良好，运转正常，无跳动、振动、冲击等异常现象。联轴器的同轴度和端面间隙符合标准要求。 | 目测、感观判断，通过运行，检查传动装置的工作情况，发现一项不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 5.3 | 设备润滑系统 | 轴承及接触面有相对运动的部位，应有润滑措施便于添加润滑剂且润滑良好，不允许形成油滴现象；无相对运动部位不应渗油。 | 目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检查。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4 | 轴承温度和温升 | 滚动轴承的端盖温升不大于30℃，且最高温度不大于65℃；滑动轴承油孔处的温升不大于35℃，且最高温度不大于70℃。 | 目测、手动，感观判断，在额定载荷下用温度计测量。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 5.5※ | 重要轴、销轴及重要焊缝探伤检查 | 重要轴、销轴（如滑轮轴、座舱吊挂销轴等）和重要焊缝（如座舱吊挂焊缝、滑轮支架焊缝、钢丝绳的固定节点焊缝等）应进行不低于100%的磁粉（或渗透）探伤；直径＞20mm的重要轴类零件，还应进行100%超声波探伤。使用单位每年至少自检一次。 | 查阅年度自检记录和报告。无自检报告的扣8分；按探伤资料完善程度，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 5.6 | 重要轴、销轴的磨损和锈蚀 | 重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应不大于原直径的0.8%,且最大不超过1mm;锈蚀打磨后不小大原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1mm。每年测量一次。 | 查年度自检记录和相关检验报告。无报告扣4分；按完善程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 5.7 | 减速机及摩擦离合器 | 减速机及磨擦离合器应平稳可靠。 | 运行试验，感观判断。按符合程度，好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
|  | 5.8 | 液压或气动系统 | 液压系统不应有渗油或漏油现象；气动系统不应有明显的漏气现象；设备的液压系统，除特殊规定外，其液压泵的进口温度不应超过60℃；设备在额定最低使用温度情况下必须能正常工作。 | 满载运行试验，目测、感观判断，用温度计在额定载荷下，发热稳定后测量。发现一处不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 5.9 | 液压和气压系统过压保护装置 | 液压和气压系统应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。 | 运行检查。系统中是否有符合要求的过压保护装置。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
| 6 乘人设施 (80分) | 6.1 | 乘客可触及之处 | 凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 目测、感观判断。发现一处不合格，扣1分。 | 4 |  |  |
|  | 6.2 | 乘人部分进出口 | 乘人部分的进出口，应设有门或代替门的装置、拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带等或其它安全措施。 | 目测、外观检查、感观判断。每处的安全措施应逐一进行检查。发现一处不合格扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 6.3※ | 载客装置 | 座席、座舱、滑车等载客装置的结构应当符合安全技术规范、标准和设计要求，并能保证安全；载客装置的受力焊缝布置与焊接质量应符合要求。 | 查阅图纸，核对结构及焊缝布置。目测、感官判断焊接质量。发现不符合要求的扣2分。 | 3 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4※ | 安全附件 |  | 非金属吊挂件、承载体和金属套环、卡扣等不得发生任何损坏。卡扣应为闭锁结构，反向成对使用。弹性绳的端头连接方式应合理可靠。 | 外观检查、目测、感官判断。发现一件不符合扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.5※ | 把手、安全带或安全压杠 |  | 座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。 | 安全带：测量检查三条以上安全带的宽度，取最小值。安全压杠：目测、感观判断，应逐一检查安全设施。 发现一件不符合扣3分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 6.6 | 载人部分的钢丝绳、链条、环链 |  | 滑轮或卷筒直径应不小于钢丝绳直径的40倍或20倍（使用不频繁时）；钢丝绳的终端在卷筒上应留有不少于3圈的余量；链条、环链应符合标准与设计要求。 | 外观检查、目测、感官判断或查阅设计文件。发现不符合要求的扣3分。 | 5 |  |  |
|  | 6.7 | 乘人部分的油缸或气缸支承 |  | 乘人部分由油缸或气缸支承升降，当压力管道、胶管及泵等损坏而产生急剧下降时，保险装置应有效动作。当动力源工作压力大于1.25倍额定工作压力时，油压、气压系统的过压保护装置应能起到有效保护作用。液压及气动装置运动行程端部设有阻尼或限位装置。 | 目测。外观检查系统组装和设置情况；检查压力容器上标志是否符合要求。运行试验或平动试验过压保护装置、阻尼或限位装置，看其动作是否有效、可靠。不符合要求的扣3分。 | 5 |  |  |
|  | 6.8 | 玻璃钢件 |  | a、表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑； b、触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露； c、玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。 d、玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。 | 目测、外观检查、感观判断，或查阅相关图样。发现一处不合格扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 6.9 | 滑索 (50分) | 1※、安全距离 | 滑行中人与障碍物的距离应＞1.5m；多滑索间相临滑索中心距应＞1.5m。 | 用卷尺测量，取最小值。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2、站台空间 | 站台应有足够的空间保证游客和工作人员安全活动；站台上下楼梯应方便游客集散，人流不交叉；起点站，终点站必须设置接应区和疏导区。必须分设等待区和出发区。起点站必须设置安全可靠的乘客放行装置。 | 目测、感观判断。发现一项不符合要求的，扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3※、承载索钢丝绳 | 承载索直径应≥12mm，且选用的钢丝绳应符合相关安全技术规范要求。 | 查阅有关资料和记录，用游标卡尺测量钢丝绳直径。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4※、承载索张力调整装置和二次保护措施 | 承载索应有张力调整装置；上下站固定端应采用有效的防松措施和二次保护。 | 目测、感观判断。不符合的要求，扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5、钢丝绳端部固定 | 钢丝绳端部必须用紧固装置固定，固定方法应符合国标要求；钢丝绳绳夹固定方法和钢丝绳直径与绳夹的数量、间距应符标准的要求。 | 目测，外观检查、感观判断。发现一处不符合的要求，扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6、滑车防脱落装置 | 滑车滑轮必须设置有防止钢丝绳从滑轮槽内脱落的装置。 | 目测、感观判断。不符合要求的扣5分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 7※、滑车保护装置 | 滑车应采用两组绳轮，滑轮轴应有二次保护。 | 目测、外观检查、感观判断。发现一件不符合要求的，扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 8※、吊挂部分 | 非金属吊挂件、承载体和金属套环、卡扣等，应有合格证、产品认证或型式试验报告。吊挂部分应设有保险装置。各种与人体安全有关的非金属件，均应有寿命规定，并定期更换。 | 外观检查、感观判断，查阅构件出厂资料。发现一件不符合的要求，扣6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 9※、制动装置与防护垫 | 在滑索的到达站（终点站）必须设置可靠的制动系统，制动系统过程应平稳、安全；除制动装置外，还必须设置防护垫。防护垫宜用软性泡沫塑料填充，其厚度≥400mm，面积≥1.5m（高）×1.5m（宽），且应安装牢固，能充分发挥其缓冲作用。 | 进行滑行试验，不少于3次，目测、感观判断。用卷尺测量防护垫尺寸。发现一项不符合要求的扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 10滑车回收装置 | 回收装置应设防绳索从滑轮上脱落的装置和防止绳索打折或缠绕的装置。电动回收装置应设防过卷装置。 | 目测、感观判断。通过运行试验试验是否有可靠的限位或防止钢丝绳过卷装置，试验应不少于3次。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  |  |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11※、回收装置连锁保护 |  |  | 电动回收装置应设有可靠的到位连锁保护。 | 运行试验、目测、感观判断回收装置工作情况连锁保护装置是否有效。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 蹦 极 (50分) | 1、蹦极平台（跳台） |  |  | 跳台应设置隔离区，使弹跳者与其他无关人员隔离；高空平台弹跳口应设置可开合的拦挡物；平台台面应有防滑措施；跳台应设置向下的观察孔和观察窗，操作人员应视野开阔。 | 目测、感观判断。发现一项不符合要求的扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2※、悬挂或固定装置 |  |  | 用于安全带（或安全背带）、冲击绳、回收绳和定滑轮等设备的悬挂或固定装置应有足够的强度，固定牢固可靠。 | 目测、感观判断。发现一项不符合要求的扣3分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 3※ 高空蹦极（20分） | 弹跳空间 | 上部安全距离 | 反弹最高点与平台下缘竖向距离应≥跳跃高度的7%，并≥2m。 | 模拟运行试验中，用卷尺（或测距仪）测量。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 跳跃底部安全距离 | 当跳跃高度≤40m时，竖向距离应≥3m； 当跳跃高度＞40m时，竖向距离应≥4m。 | 模拟运行试验中，用激光测距仪测量竖向的距离，或目测。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 跳跃前向安全距离 | 当跳跃高度≤40m时，安全距离应≥10m； 当跳跃高度＞40m时，安全距离应≥12m。 | 模拟运行试验中，用卷尺（或激光测距仪）测量向前跳跃的距离。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 跳跃后向安全距离 | 当跳跃高度≤40m时，安全距离应≥10m； 当跳跃高度＞40m时，安全距离应≥12m。 | 模拟运行试验中，用钢卷尺（或激光测距仪）测量向后跳跃的距离。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 侧向安全距离 | 当跳跃高度≤40m时，安全距离应≥10m； 当跳跃高度＞40m时，安全距离应≥12m。 | 模拟运行试验中，用钢卷尺（或激光测距仪）测量侧向跳跃的距离。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  |  |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3※ 高空蹦极（20分） | 弹跳空间 | 向上的安全距离 | 弹射蹦极上空安全空间内不得有障碍物； 座舱弹射点向上的安全距离应≥塔架高度的2倍。 | 目测，模拟运行试验中，用激光测距仪测量向上的空间距离。不符合要求的扣5分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 前后的安全距离 | 座舱向前与向后的安全距离应≥10m。 | 模拟运行试验中，用钢卷尺（或激光测距仪）测量向前与向后的距离。不符合要求的扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 摆动的安全距离 | 小型蹦极〔塔架高度＜10m的弹射蹦极〕摆动的安全距离应≥1.5m。 | 模拟运行试验中，用钢卷尺（或激光测距仪）测量摆动的安全距离。不符合要求的扣5分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 左右侧卷扬机 |  | 运行中应保证左右两台卷扬机上升和下降同步。两台应设置高度一致的上升和下降限位装置，限位装置应安全可靠；每台卷扬机应有可靠的制动装置。 | 通过运行试验检查两台卷扬机同步情况以及限位装置和制动装置是否可靠，试验应不少于3次。不符合要求的扣6分。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 座舱锁定装置 |  | 座舱应配置锁定装置，保证锁定可靠和释放灵活；电磁铁吸力应满足实际要求，并设二道保险。无座舱式弹射蹦极固定应牢固可靠，采用锚固块固定方式的，在任何情况下，不得拉动锚固块。 | 查阅资料，进行模拟运行试验，检查锁定装置的锁定可靠和释放灵活性能，以及电磁铁的吸力和二道保险的有效作用。检查锚固块固定情况。发现一项不符合要求的扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4※、着陆区域 |  |  | 接应点在陆地或固体表面上，应设置面积≥3㎡的缓冲垫；接应点在水面上，应有安全水域，接应船上应设置必要的接应设备。 | 目测。用钢卷尺测量缓冲垫尺寸。不符合要求的扣3分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5、提升下降绳 |  |  | 载人钢丝绳应选用柔性好的自润滑钢丝绳，其安全系数应＞10；其他材质承载绳的安全系数也应＞10。 | 查阅相关资料；目测、感观判断。不符合要求的扣2分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、滑轮或卷筒与钢丝绳的直径比 |  |  | 小型蹦极的滑轮（或卷筒）与钢丝绳的直径比应≥10倍。 | 用卡尺、钢板尺或钢卷尺测量，测量直径的位置为钢丝绳同滑轮或卷筒接触处（槽底）加钢丝绳直径，并进行直径比计算。不符合要求的扣2分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7※、弹性绳二道保险 |  |  | 弹性绳应有二道保险绳（即安全绳），其拉直长度应大于弹性绳的有效拉伸量，并应保证跳跃者离接应点≥3m，其静载安全系数应≥10。 | 查阅有关资料，目测、感观判断。必要时用钢卷尺（或激光测距仪）测量。不符合要求的扣2分。 | 3 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8、弹性绳载荷标识 | 高空蹦极应有明显的载荷标志。 | 目测、感观判断。不符合要求的扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 9※、用于握持或下降的绳索 | 绳索最小直径应≥11mm；安全系数应≥10。 | 查阅有关资料，用卡尺测量直径。不符合要求的扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 10、称重及身体检查 | 在蹦极登录处应设有体重称量装置和身体检查，并有记录。 | 查阅记录，目测、感观判断。 按符合程度，好、中、差分别扣0、1、2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 系留式观光气球 (50分) | 1※、主球体检查 | 主球体应设为双层球胆结构；内胆应具有良好的密封性；充气口位于球体底部，应有良好的密封措施。 | 查阅相关资料，校对材料和结构，目测、感观判断。发现一项不符合要求的扣4分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 2※、充气检查 | 气球所有用气必须是氦气，严禁使用氢气；充气时气球应预留负压区（空气），负压区应力整个球体容积的8%～10%。 | 核对气体产品资料；检查负压区容积。发现一项不符合要求的扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 3※、系留绳索 | a、主力绳（控制气球升降的线索）的安全系数应＞10。 b、保险绳数量应≥3根，安全系数应＞10； c、系留链数量应≥2根，安全系数应＞5； d、连接环应有型式试验报告，安全系数应＞10。 | 查阅相关资料，校对各安全系数、破断拉力；外观检查各绳索的质量和连接、固定情况。发现一项不符合要求的，扣4分。扣完为止。 | 12 |  |  |
|  |  |  | 4※、乘坐物和吊挂件 | a、乘坐物应有产品合格证、产品认证和型式试验报告，其破断拉力应≥12KN。 b、非金属吊挂件、承载体和金属套环、卡扣等，应有产品合格证、产品认证和型式试验报告，其安全系数也应＞10。 c、各种与人体安全有关的非金属件，均应有寿命规定，并定期更换。 | 查阅相关资料，校对各安全系数、破断拉力；外观检查乘坐物和吊挂件的质量和连接、固定情况。发现一项不符合要求的，扣4分。扣完为止。 | 12 |  |  |
|  |  |  | 5、其他要求 | a、现场应有称重装置。乘客升空时其体重加沙袋重量与升力的差应＜150N。 b、现场应有以主力绳系留中心，半径25m的安全范围。 | 现场检查，查阅相关资料和运营记录，测量安全范围。发现一项不符合要求的，扣4分。扣完为止。 | 8 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 |  | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空 中 飞 人 (50分) | 1、提升系统 | a、提升系统应分别设有上升和下降的限位开关，限位开关应安全可靠； b、每台卷扬机应有可靠的制动器。 | 模拟试验，检查限位开关，制动器的安全可靠性。发现一项不符合要求的，扣4分。扣完为止。 | 12 |  |  |
|  |  |  | 2※、乘坐物和吊挂件 | a、乘坐物应有产品合格证、产品认证和型式试验报告，其破断拉力应≥12KN； b、非金属吊挂件、承载体和金属套环、卡扣等，应有产品合格证、产品认证和型式试验报告，其安全系数应＞10； c、吊挂部分应设有保险装置； d、各种与人体安全有关的非金属件，均应有寿命规定，并定期更换。 | 查阅相关资料，校对安全系数和破断强度；检查保险装置和各吊挂件、乘坐物的表面质量和安装情况。发现一项不符合要求的，扣4分。扣完为止。 | 14 |  |  |
|  |  |  | 3、安全距离 | 乘客运动轨迹的两侧应有≥10m的安全距离。 | 目测或用卷尺测量。不符合要求的，扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 4※、紧急救援 | 必须有紧急救援装置和救援方案。 | 模拟事故状态，检验救援装置的有效性和方案的可行性。按装置的有效程度和方案的完善程度，好、中、差，分别扣0、4、8分。 | 12 |  |  |
| 7 电 气 及 控 制 (40分) | 7.1※ | 接地要求和接地电阻 |  | 金属结构及所有电气设备的金属外壳、滑索用钢丝绳、管槽、电缆金属保护层和变压器低压侧等均应可靠接地。低压配电系统保护接地电阻应≤10Ω。 | 现场检查并查阅周、月检记录。无接地装置和无记录的，扣分；记录不完善和电阻值不符合要求，的扣4分。 | 6 |  |  |
|  | 7.2 | 控制系统 |  | 控制系统必须满足游艺机的工况要求。 | 查阅设计图纸和资料，设备进行空载和满载运转试验，检查运转工况是否与设计要求一致，试验应不少于3次。不符合要求扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 7.3※ | 自动控制系统和自动安全防护装置 |  | 设备自动控制系统和各种自动控制装置（如制动、安全连锁、限位与限速、防碰撞、防误起动等）采用逻辑程序控制时，控制程序应合理可靠，应满足和保证设备安全运行的要求；控制系统各器件之间I/O关系应清晰、正确。 | 载荷试验、模拟试验，目测、感观判断。设备正常启动状态时，逐台单独手动操作电气设备，进行安全装置动作试验，模拟液压、气动系统失压，在系统失压的情况下设备是不能启动的。检查电气系统及其连锁装置是否符合安全要求。不符合的扣4分。 | 6 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.4 | 控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色 | 控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确的中文标志。控制元件应灵敏可靠、动作到位，操作方便；信号灯、按钮等有明确的中文标志，颜色符合标准要求。 | 目测检验，运行试验，发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 7.5 | 通讯联络设备和音响信号装置 | 位于弹跳平台、接应区、登录处等部位的工作人员，应配备互相联系的通讯设备和必要的音响信号装置。 | 耳听和目测。无通讯联络设备和音响装置的，扣5分；通讯联络设备不完善和音响不清晰的，扣3分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。 | 耳听和目测。无音响装置的扣3分，音响不清晰的扣2分。 | 3 |  |  |
|  | 7.6※ | 紧急事故开关 | 操作室内明显处或站台上，应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。 | 目测检查；设备运转中按紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。一次不合格的扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 7.7 | 操作室及站台 | 操作室和站台应视野开阔，能看清人员上下及运行情况，操作室的应单独设置。 | 现场目测检查。按符合程度，好、中、差分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |
| 8 安 全 防 护 (40分) | 8.1 | 安全栅栏、出入口栅栏、门和站台的设置 | 安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。出入口门开闭应朝向行人前进方向。站台应有防滑措施。 | 目测，感观判断。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.2 | 安全栅栏尺寸 | 设备周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度≥1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应≤120mm。 | 现场检查或测量。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 8.3 | 阶梯 | 进出口的阶梯纵向宽度≥240mm，高度为140～200mm；进出口为斜坡时，坡度≤1：6；有防滑花纹的斜坡，坡度≤1：4。 | 现场检查、测量。发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.4※ | 事故状态疏导乘客措施 | 当动力电源突然断电或设备发生故障时，设备应有疏导乘客的措施，即应把乘客疏导至安全状态。疏导乘客措施的设置、装置的安装与性能状况应符合有关标准和设计要求。滑索应有在乘客无法滑到终点时的救援措施；蹦极应有各种情况下的相应救援措施，如乘客身体状况不佳，不能自救时的救援；突然断电时的救援；发生机械或控制系统故障时的救援等。 | 检查疏导措施的设置与安装情况；模拟故障状态，查看是否能将乘客顺利疏导至安全状态。按顺利疏导情况，好、中、差，分别扣0、3、6分。 | 8 |  |  |
|  | 8.5 | 避雷装置 | 高度＞15m的塔架和处于易遭雷击地点的塔架及钢丝绳，必须设避雷装置，避雷装置接地电阻≤10Ω。 | 目测，查验年度自检记录。无记录的，扣6分；不符合要求的扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 8.6 | 风速计 | 高度＞20m的塔架或蹦极的平台，均应设有风速计。 | 目测、感观判断。不符合要求的，扣4分 | 4 |  |  |
|  | 8.7 | 安全标识 | 游乐设施应有醒目的安全标识，标识颜色应符合国标要求。 | 目测、感观判断。按符合程度好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 5 |  |  |
| 9 运 行 检 查 (30分) | 9.1 | 操作面板功能试验 | 操作面板上各控制按钮的功能应达到设计要求。 | 进行运行试验，按设计要求试验各按钮，测试其功能是否达到设计要求。发现一项不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 9.2※ | 整机运行检查 | 检查结构、重要零部件、安全装置、乘人设施、机械传动系统、液压气动系统、电气和控制系统等工作是否符合规定，是否有异常情况。 | 运行检查。按符合程度好、中、差，分别扣0、2、4分。 | 6 |  |  |
|  | 9.3※ | 空载运行试验 | 分别进行手动和自动试验，各试验不少于三次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 9.4※ | 满载运行试验 | 各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |

表D14 (续)

| 项目 类别 | 编号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 评 分 原 则 | 应得分数 | 实扣分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5※ | 偏载运行试验 | 要求做偏载试验的，应做偏载试验。试验不少于3次。 | 运行查验、感观判断。试验发现异常的，一次扣2分。扣完为止。 | 6 |  |  |
| 应得分总计：250分。扣分之和： 空项分之和： 实得分＝250－扣分之和－空项分之和＝ 设备设施风险评价部分得分＝实得分×250÷(250－空项分之和)＝ |  |  |  |  |  |  |  |

【注：不同系列的游乐设施，表中二次、三次分配的子项目的分数不得列入空项分。】                      评价日期：        年      月     日

- 表D15各类游乐设施风险评价表分数统计表

| 序号 | 类别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小计分数 | 合计分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资料审查 | 安装及连接 | 轨道 （运行路线） | 动力装置 | 机械传动 | 乘人设施 | 电气控制 | 安全保护 | 运行检查 |  |  |
| 1 | 转马类 | 150 | 35 | 10 | 30 | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 | 250 | 400 |
| 2 | 滑行车类 |  | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |  |  |
| 3 | 滑道类 |  | 20 | 45 | 0 | 55 | 30 | 45 | 30 | 25 |  |  |
| 4 | 陀螺类 |  | 30 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |  |  |
| 5 | 飞行塔类 |  | 30 | 0 | 20 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 |  |  |
| 6 | 赛车类 |  | 15 | 30 | 20 | 50 | 50 | 15 | 40 | 30 |  |  |
| 7 | 自控飞机类 |  | 30 | 0 | 20 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 |  |  |
| 8 | 观览车类 |  | 30 | 0 | 25 | 50 | 50 | 35 | 30 | 30 |  |  |
| 9 | 小火车类 |  | 30 | 30 | 10 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 |  |  |
| 10 | 架空游览车类 |  | 30 | 15 | 10 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 |  |  |
| 11 | 碰碰车类 |  | 20 | 20 | 10 | 20 | 60 | 55 | 35 | 30 |  |  |
| 12 | 水上游乐设施 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 70 | 60 | 40 | 20 |  |  |
| 13 | 无动力类 |  | 20 | 0 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 30 |  |  |

- 附  录E
（规范性附录）

- 大型游乐设施使用单位风险评价报告

使用单位名称：

评价机构名称：

评价小组组长:

评价小组人员：

年   月    日

大型游乐设施使用单位风险评价报告

| 风险评价情况概述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （评价单位） 受 的委托，于20 年 月 日至20 年 月 日，组成专家评价小组，对申请大型游乐设施使用单位风险评价的单位： 公司进行风险评价。 专家评价小组依据《特种设备安全法》、《大型游乐设施安全监察规定》、《特种设备安全监察条例》、《大型游乐设施使用单位风险评价导则》等法律、法规文件，对该单位的大型游乐设施的安全管理风险、作业人员和游客行为风险、环境风险和设备设施风险等方面进行了全面评价。 公司按照 （评价单位） 的要求，全过程积极配合本次评价工作，在这次专家评价小组的现场评价工作中，给予了大力支持。 专家评价小组参照《重庆市大型游乐设施使用单位风险评价导则（试行）》，仔细查阅了该单位提供的相关规范文件、资料及记录，并对 台大型游乐设施进行了抽样检查，详细检查了设备设施的安全状况，并对存在的风险进行了评估，询问、考查了现场部分管理人员、操作人员和维修人员，查看了现场设备的操作过程和游客的反映。对作业人员和游客的行为风险，噪声风险和环境风险程度，也进行了详细的检查、测定和评估。 通过评价， 公司的风险等级为 级。 在本次评价中,专家组归纳了存在的风险，并针对风险提出了安全对策和建议。希望按照专家组的建议尽快组织整改，消除现存的风险，保障大型游乐设施的安全运营。 评价分数和评价结果如下： |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 评价总分 |  | 作业人员和游客的行为 评价总分 |  | 环境风险 评价总分 |  |  |
| 设备设施风险 评价总分 |  |  | 合计评价总分 |  |  |  |
| 风 险 等 级 | □四级 □三级 □二级 □一级 |  | 评价结论 | □不安全 □比较安全 □基本安全 □安全 |  |  |
| 评价组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构法定代表人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要危险源及其风险： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |
| 根据使用单位的申请，我评价小组对该单位大型游乐设施的使用安全状况进行了风险评价。评价实得分为 分，定为 级风险单位。该单位各项风险评价报告和对策与建议附后。 建议予以核准。 评价组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位主要负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构法定代表人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 风险评价小组提出的对策与建议： 1、 2、 3、 4、 5、 |  |  |  |  |  |  |
| 评价小组根据该单位大型游乐设施使用中存在的风险，提出以上对策和建议，仅供该单位参考。 风险评价小组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位主要负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构法定代表人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- A1.安全管理风险评价部分(总分300分)

| 序号 | 评价项目 |  |  |  | 标准分 | 实得分 |  | 空项分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构设置和人员配备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大型游乐设施规章制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 各级人员安全生产责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理、作业人员基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业人员持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作规程和作业人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 文件管理和安全技术档案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全信息的收集、传达与沟通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用登记变更管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 对外协分包方的管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 应急准备与响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 故障处理与隐患排查、整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 事故处理和舆情控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 实得分 |  | 空项分 |  | 计算最终得分 |  |  |  |
| 评价小组成员签名： 使用单位主要负责人签字确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A2.作业人员和游客行为风险评价部分(总分200分)

| 序号 | 评价项目 |  |  |  | 标准分 | 实得分 |  | 空项分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | 检查维保人员 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | 操作人员 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 | 游客 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 小计 | 实得分 |  | 空项分 |  | 计算最终得分 |  |  |  |

- A3.环境风险评价部分(总分100分)

| 序号 | 评价项目 |  |  |  | 标准分 | 实得分 |  | 空项分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然灾害 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 设备周边 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | 运行条件 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | 排队区 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | 噪音源控制 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 传播途径控制 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 实测数据 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 小计 | 实得分 |  | 空项分 |  | 计算最终得分 |  |  |  |
| 评价小组成员签名： 使用单位主要负责人签字确认： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A5.设备设施风险评价部分（总分平均400分）

| 序号 | 设备名称 |  | 类别 | 级别 | 通用部分得分 |  | 设备本体得分 | 总分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备抽检 总台数 |  |  |  | 计算得分之和 |  |  |  | 平均分 |  |  |
| 评价小组成员签名： 使用单位主要负责人签字确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附   录 F
（规范性附录）
主要危险源及其风险通知书

主要危险源及其风险通知书

重庆市                                            :

受                     的委托，本单位组织风险评价小组对你单位进行了大型游乐设施使用单位风险评价，发现如下主要危险源及其风险：

请你单位按照评价小组的意见和建议，在1个月内整改完毕，并将整改情况和见证材料提交本单位。特此通知。

评价小组签名：                        使用单位签名：

年     月     日

参 考 文 献

[1] 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2013年）

[2] 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年）

[3] 《大型游乐设施安全监察规定》（原国家质检总局，2021年修订）

[4] 《大型游乐设施安全规范》（市场监管总局，2018年）

[5] 《特种设备使用管理规则》（原国家质检总局，2017年）

[6] 《重庆市特种设备安全条例》（重庆市人民代表大会常务委员会第89号,2020年）

[7] 《重大活动和重要节假日大型游乐设施安全检查规范》 （广州市市场监督管理局 ，2021年）