重庆市路面砖产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次混凝土路面砖产品抽取样品56块，其中28块作为检验用样品，28块作为备用样品；

每批次透水路面砖产品抽取样品36块，其中18块作为检验用样品，18块作为备用样品。

备用样品留存在被抽查单位，被抽查单位指定专人管理，同时加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

2.1混凝土路面砖检验项目及检测方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 抗压强度 |  | GB 28635 | GB 28635附录C |
|  |  | 抗折强度 |  | GB 28635 | GB 28635附录D |
| 2 | 物理性能 | 耐磨性 | 磨坑长度 | GB 28635 | GB/T 12988 |
|  |  |  | 耐磨度 | GB 28635 | GB/T 16925 |
|  |  | 吸水率 |  | GB 28635 | GB 28635附录F |
|  |  | 防滑性 |  | GB 28635 | GB 28635附录G |

2.2透水路面砖检验项目及检测方法见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 抗折强度（透水混凝土路面板、透水烧结路面板检此指标） | GB/T 25993 | GB/T 25993附录A |
|  |  | 劈裂抗拉强度（透水混凝土路面砖、透水烧结路面砖检此指标） | GB/T 25993 | GB/T 25993附录B |
| 2 | 物理性能 | 耐磨性 | GB/T 25993 | GB/T 12988 |
|  |  | 防滑性 | GB/T 25993 | JTG E60 |
|  |  | 透水系数 | GB/T 25993 | GB/T 25993附录C |

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 28635  混凝土路面砖

GB/T 25993  透水路面砖和透水路面板

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。