重庆市汽车整车产品质量监督抽查实施细则（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：乘用车及N1类货车每批次产品抽取样品4台（纯电动产品除外），其中3台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样品留存于被抽样单位；其他车型每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样品留存于被抽样单位，由被抽样单位负责妥善保管。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1.1  检验项目（乘用车）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 7258-2017标准4.1条 GB/T 17676-1999标准3.1条 | GB 7258-2017标准4.1条 GB/T 17676-1999标准3.1条 |
| 2 | 外廓尺寸 | GB 1589-2016标准4.1、4.5、4.6条 GB 38900-2020标准6.3.1条 | GB 1589-2016标准附录A GB/T 12673-2019 |
| 3 | 整备质量 | GB 38900-2020标准6.8.1条 | GB 12674-1990 |
| 4 | 核载 | GB 7258-2017标准4.4条 | GB 7258-2017标准4.4条 |
| 5 | 侧倾稳定角 | GB 7258-2017标准4.6条 | GB/T 14172-2009标准6条 GB 28373-2012标准5.6条 |
| 6 | 操纵件、指示器和信号装置的图形文字标志 | GB 4094-2016标准4条 GB/T 4094.2-2017标准4条 | GB 4094-2016标准4条 GB/T 4094.2-2017标准4条 |
| 7 | 车速表 | GB 15082-2008标准3、4条 | GB 15082-2008标准5条 |
| 8 | 驾驶员耳旁噪声 | GB 7258-2017标准4.13条 | GB 7258-2017标准4.13条 |
| 9 | 常温下冷起动后排气污染物排放试验（Ⅰ型） | GB18352.6-2016标准7.2条 | GB18352.6-2016 标准附录C |
| 10 | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002标准4条 | GB 1495-2002标准附录A |
| 11 | 转向装置 | GB 17675-1999标准3条 | GB 17675-1999标准3条 |
| 12 | 制动O型试验 | GB 21670-2008标准5.2.1条 | GB 21670-2008标准5.1.4条 |
| 13 | 照明及信号装置的安装要求 | GB 4785-2007标准4.1～4.3条 GB 4785-2019标准4、5条 | GB 4785-2007标准4.1～4.3条 GB 4785-2019标准4、5条及附录A-I |
| 14 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB 7258-2017标准8.5.2、8.5.3条 | GB 7258-2017标准8.5.2、8.5.3条 |
| 15 | 喇叭安装要求 | GB 7258-2017标准8.6.1条 | GB 7258-2017标准8.6.1条 |
| 16 | 间接视野装置 | GB 15084-2013标准6条 | GB 15084-2013标准6条 |
| 17 | 车门和车窗 | GB 7258-2017标准11.5.1～11.5.5条、11.5.8～11.5.10条 | GB 7258-2017标准11.5.1～11.5.5条、11.5.8～11.5.10条 |
| 18 | 座椅布置及朝向 | GB 7258-2017标准11.6条 | GB 7258-2017标准11.6条 |
| 19 | 号牌板 | GB 7258-2017标准11.8条 | GB 7258-2017标准11.8条 |
| 20 | 燃料系统的安全保护 | GB 7258-2017标准12.5条 | GB 7258-2017标准12.5条 |
| 21 | 气体燃料专用装置的安全保护 | GB 7258-2017标准12.6条 | GB 7258-2017标准12.6条 |
| 22 | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011标准4和6条 GB 34660-2017标准4.2、4.3和7条 | GB 14023-2011标准5条 GB 34660-2017标准5.2和5.3条 |
| 23 | 车内空气质量 | GB/T 27630-2011标准4条 | HJ/T 400-2007 |
| 备注： 1.第9项适用于最大设计总质量不超过3500kg的M1、M2类车。 2.第13、22项根据抽查车型申请的CCC认证标准执行。 3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) 4. 根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，如果证书中执行的标准含GB 34660-2017，按GB 34660-2017进行无线电骚扰特性检验；如果证书中未执行GB 34660-2017，则按GB 14023-2011进行无线电骚扰特性检验。 |  |  |  |

表1.2  检验项目（客车）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 7258-2017标准4.1条 GB/T 17676-1999标准3.1条 | GB 7258-2017标准4.1条 GB/T 17676-1999标准3.1条 |
| 2 | 外廓尺寸 | GB 1589-2016标准4.1、4.5、4.6条 GB 38900-2020标准6.3.1条 | GB 1589-2016标准附录A GB/T 12673-2019 |
| 3 | 整备质量 | GB 38900-2020标准6.8.1条 | GB 12674-1990 |
| 4 | 核载 | GB 7258-2017标准4.4条 | GB 7258-2017标准4.4条 |
| 5 | 侧倾稳定角 | GB/T 14172-2009标准6条 | GB/T 14172-2009标准6条 GB 28373-2012标准5.6条 |
| 6 | 操纵件、指示器和信号装置的图形文字标志 | GB 4094-2016标准4条 GB/T 4094.2-2017标准4条 | GB 4094-2016标准4条 GB/T 4094.2-2017标准4条 |
| 7 | 车速表 | GB 15082-2008标准3、4条 | GB 15082-2008标准5条 |
| 8 | 驾驶员耳旁噪声 | GB 7258-2017标准4.13条 | GB 7258-2017标准4.13条 |
| 9 | OBD基本功能验证 | GB17691-2018标准附录KE.2.3条 | GB17691-2018 标准附录KE .2.3条 |
| 10 | 故障模拟检查OBD监测功能（包含故障分类及报警灯检验） | GB17691-2018标准附录KE.2.4及KE.2.5条 | GB17691-2018 标准附录KE.2.4及KE.2.5条 |
| 11 | IUPR基本功能验证 | GB17691-2018标准附录KE.2.6条 | GB17691-2018 标准附录KE.2.6条 |
| 12 | NOx控制验证 | GB17691-2018标准附录KE.2.7条 | GB17691-2018 标准附录KE.2.7条 |
| 13 | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002标准4条 | GB 1495-2002标准附录A |
| 14 | 转向装置 | GB 17675-1999标准3条 | GB 17675-1999标准3条 |
| 15 | 制动O型试验 | GB 12676-2014标准5.2.1条 | GB 12676-2014标准5.1.4条 |
| 16 | 照明及信号装置的安装要求 | GB 4785-2007标准4.1～4.3条 GB 4785-2019标准4、5条 | GB 4785-2007标准4.1～4.3条 GB 4785-2019标准4、5条及附录A-I |
| 17 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB 7258-2017标准8.5.2、8.5.3条 | GB 7258-2017标准8.5.2、8.5.3条 |
| 18 | 喇叭安装要求 | GB 7258-2017标准8.6.1条 | GB 7258-2017标准8.6.1条 |
| 19 | 超速报警和限速功能 | GB 7258-2017标准10.5条 | GB 7258-2017标准10.5条 |
| 20 | 间接视野装置 | GB 15084-2013标准6条 | GB 15084-2013标准6条 |
| 21 | 客车的特殊要求(除上部结构强度) | GB 7258-2017标准11.2条 | GB 7258-2017标准11.2条 |
| 22 | 车门和车窗 | GB 7258-2017标准11.5.1～11.5.5条、11.5.8～11.5.10条 | GB 7258-2017标准11.5.1～11.5.5条、11.5.8～11.5.10条 |
| 23 | 座椅布置及朝向 | GB 7258-2017标准11.6条 | GB 7258-2017标准11.6条 |
| 24 | 号牌板 | GB 7258-2017标准11.8条 | GB 7258-2017标准11.8条 |
| 25 | 应急出口 | GB 7258-2017标准12.4条 | GB 7258-2017标准12.4条 |
| 26 | 燃料系统的安全保护 | GB 7258-2017标准12.5条 | GB 7258-2017标准12.5条 |
| 27 | 气体燃料专用装置的安全保护 | GB 7258-2017标准12.6条 | GB 7258-2017标准12.6条 |
| 28 | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011标准4和6条 GB 34660-2017标准4.2、4.3和7条 | GB 14023-2011标准5条 GB 34660-2017标准5.2和5.3条 |
| 备注： 1.第9～12项适用于M2、M3客车。 2.第16、28项根据抽查车型申请的CCC认证标准执行。 3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) 4. b根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，如果证书中执行的标准含GB 34660-2017，按GB 34660-2017进行无线电骚扰特性检验；如果证书中未执行GB 34660-2017，则按GB 14023-2011进行无线电骚扰特性检验。 |  |  |  |

表1.3  检验项目（货车）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 7258-2017标准4.1条 GB/T 17676-1999标准3.1条 | GB 7258-2017标准4.1条 GB/T 17676-1999标准3.1条 |
| 2 | 外廓尺寸 | GB 1589-2016标准4.1、4.5、4.6条 GB 38900-2020标准6.3.1条 | GB 1589-2016标准附录A GB/T 12673-2019 |
| 3 | 整备质量 | GB 38900-2020标准6.8.1条 | GB 12674-1990 |
| 4 | 核载 | GB 7258-2017标准4.4条 | GB 7258-2017标准4.4条 |
| 5 | 侧倾稳定角 | GB 7258-2017标准4.6条 | GB/T 14172-2009标准6条 GB 28373-2012标准5.6条 |
| 6 | 操纵件、指示器和信号装置的图形文字标志 | GB 4094-2016标准4条 GB/T 4094.2-2017标准4条 | GB 4094-2016标准4条 GB/T 4094.2-2017标准4条 |
| 7 | 车速表 | GB 15082-2008标准3、4条 | GB 15082-2008标准5条 |
| 8 | 驾驶员耳旁噪声 | GB 7258-2017标准4.13条 | GB 7258-2017标准4.13条 |
| 9 | 常温下冷起动后排气污染物排放试验（Ⅰ型） | GB18352.6-2016标准7.2条 | GB18352.6-2016 标准附录C |
| 10 | OBD基本功能验证 | GB17691-2018标准附录KE.2.3条 | GB17691-2018 标准附录KE .2.3条 |
| 11 | 故障模拟检查OBD监测功能（包含故障分类及报警灯检验） | GB17691-2018标准附录KE.2.4及KE.2.5条 | GB17691-2018 标准附录KE.2.4及KE.2.5条 |
| 12 | IUPR基本功能验证 | GB17691-2018标准附录KE.2.6条 | GB17691-2018 标准附录KE.2.6条 |
| 13 | NOx控制验证 | GB17691-2018标准附录KE.2.7条 | GB17691-2018 标准附录KE.2.7条 |
| 14 | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002标准4条 | GB 1495-2002标准附录A |
| 15 | 转向装置 | GB 17675-1999标准3条 | GB 17675-1999标准3条 |
| 16 | 制动O型试验 | GB 12676-2014标准5.2.1条 | GB 12676-2014标准5.1.4条 |
| 17 | 照明及信号装置的安装要求 | GB 4785-2007标准4.1～4.3条 GB 4785-2019标准4、5条 | GB 4785-2007标准4.1～4.3条 GB 4785-2019标准4、5条及附录A-I |
| 18 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB 7258-2017标准8.5.2、8.5.3条 | GB 7258-2017标准8.5.2、8.5.3条 |
| 19 | 喇叭安装要求 | GB 7258-2017标准8.6.1条 | GB 7258-2017标准8.6.1条 |
| 20 | 超速报警和限速功能 | GB 7258-2017标准10.5条 | GB 7258-2017标准10.5条 |
| 21 | 间接视野装置 | GB 15084-2013标准6条 | GB 15084-2013标准6条 |
| 22 | 货运车辆特殊要求 | GB 7258-2017标准11.3条 | GB 7258-2017标准11.3条 |
| 23 | 车门和车窗 | GB 7258-2017标准11.5.1～11.5.5条、11.5.8～11.5.10条 | GB 7258-2017标准11.5.1～11.5.5条、11.5.8～11.5.10条 |
| 24 | 座椅布置及朝向 | GB 7258-2017标准11.6条 | GB 7258-2017标准11.6条 |
| 25 | 号牌板 | GB 7258-2017标准11.8条 | GB 7258-2017标准11.8条 |
| 26 | 燃料系统的安全保护 | GB 7258-2017标准12.5条 | GB 7258-2017标准12.5条 |
| 27 | 气体燃料专用装置的安全保护 | GB 7258-2017标准12.6条 | GB 7258-2017标准12.6条 |
| 28 | 侧面及后下部防护装置 | GB 11567-2017标准4～9条 | GB 11567-2017标准4～9条 |
| 29 | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011标准4和6条 GB 34660-2017标准4.2、4.3和7条 | GB 14023-2011标准5条 GB 34660-2017标准5.2和5.3条 |
| 30 | 冷藏车整车要求 | GB 29753-2013标准5.1.5～5.1.8条 | GB 29753-2013标准5.1.5～5.1.8条 |
| 备注： 1. 第9项适用于N1类车。 2.第10～13项适用于N2、N3类货车。 3.第17、29项根据抽查车型申请的CCC认证标准执行。 4.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) 5. b根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，如果证书中执行的标准含GB 34660-2017，按GB 34660-2017进行无线电骚扰特性检验；如果证书中未执行GB 34660-2017，则按GB 14023-2011进行无线电骚扰特性检验。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 1495-2002       《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》

GB 1589-2016       《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》

GB 4094-2016       《汽车操纵件、指示器及倍号装置的标志》

GB/T 4094.2-2017   《电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》

GB 4785-2007       《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》

GB 4785-2019       《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》

GB 7258-2017       《机动车运行安全技术条件》

GB 38900-2020      《机动车安全技术检验项目和方法》

GB 11567-2017      《汽车和挂车倒面和后下部防护要求》

GB 12673-2019      《汽车主要尺寸测量方法》

GB 12674-1990      《汽车质量（重量）参数测定方法》

GB 12676-2014      《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》

GB/T 14172-2009    《汽车静倾翻稳定性台架试验方法》

GB 15082-2008      《汽车用车速表》

GB 15084-2013      《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》

GB 17675-1999      《汽车转向系 基本要求》

GB/T 17676-1999    《天然气汽车和液化石油气汽车标志》

GB 21670-2008      《乘用车制动系统技术要求及试验方法》

GB 28373-2012      《N类和O类罐式车辆侧倾稳定性》

GB18352.6-2016     《轻型汽车污染物排放及测量方法（中国第六阶段）》

GB17691-2018       《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》

GB 14023-2011      《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测

量方法》

GB 34660-2017      《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》

GB/T 27630-2011     《乘用车内空气质量评价指南》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。