重庆市汽车灯具产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品数量均按如下要求进行：

汽车用灯丝灯泡前照灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。

汽车用LED前照灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。

气体放电光源前照灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。另外，需配备相应镇流器1只。

汽车前雾灯：抽样数量2只（要求1只左灯、1只右灯，或者配套使用的1对前雾灯），2只均作为检验样品。另外，如果样品使用气体放电光源，需配备相应镇流器1只。

汽车倒车灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。

汽车后雾灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。另外，对于可变光强汽车后雾灯，需配备变光装置。

汽车转向灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。另外，对于具有2个发光强度等级的转向灯，需配备两个发光强度等级的附加装置。

汽车侧标志灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。

汽车牌照灯：抽样数量2套，2套均作为检验样品。

位置灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。另外，对于可变光强的后位灯，需配备变光装置。

制动灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。另外，对于安装在车内的高位制动灯，应提交后窗样片（包含所有安装情况对应的样片）；对于可变光强的高位制动灯，需配备变光装置。

示廓灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。另外，对于可变光强后的示廓灯，需配备变光装置。

汽车昼间行驶灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。

汽车驻车灯：抽样数量2只，2只均作为检验样品。

机动车回复反射器：抽样数量6只，其中1只作为检验样品，另5只作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 | 色度特性 | GB 4599-2007中5.2 | GB 4599-2007中6.6条 |
|  |  | 配光性能 | GB 4599-2007中5.7条 | GB 4599-2007中6.2、6.3、6.4条 |
| 2 | 汽车用LED前照灯 | 色度特性 | GB 25991-2010中5.4条 | 25991-2010中6.4条 |
|  |  | 配光性能 | GB 25991-2010中5.3条 | 25991-2010中6.3条 |
| 3 | 气体放电光源前照灯 | 色度特性 | GB 21259-2007中5.7条 | GB 21259-2007中6.7条 |
|  |  | 配光性能 | GB 21259-2007中5.8条 | GB 21259-2007中6.2、6.3、6.4条 |
| 4 | 汽车前雾灯 | 色度特性 | GB 4660-2016中5.2条 | GB 4660-2016中6.5条 |
|  |  | 配光性能 | GB 4660-2016中5.9条 | GB 4660-2016中6.3、6.4条 |
| 5 | 汽车倒车灯 | 色度特性 | GB 15235-2007中5.2条 | GB 15235-2007中6.2～6.9条 |
|  |  | 配光性能 | GB 15235-2007中5.5条 | GB 15235-2007中6.10条 |
| 6 | 汽车后雾灯 | 色度特性 | GB 11554-2008中4.1.4条 | GB 11554-2008中5.9条 |
|  |  | 配光性能 | GB 11554-2008中4.2条 | GB 11554-2008中5.2、5.4～5.8条 |
|  |  | 耐热性 | GB 11554-2008中4.4条 | GB 11554-2008中5.3条 |
| 7 | 汽车转向灯 | 色度特性 | GB 17509-2008中6.2条 | GB 17509-2008中7.12条 |
|  |  | 配光性能 | GB 17509-2008中6.5条 | GB 17509-2008中7.3～7.11条 |
| 8 | 汽车侧标志灯 | 色度特性 | GB 18099-2013中5.2条 | GB 18099-2013中6.2条 |
|  |  | 配光性能 | GB 18099-2013中5.3条 | GB 18099-2013中6.2条 |
| 9 | 汽车牌照灯 | 色度特性 | GB 18408-2015中5.3条 | GB 18408-2015中6.3条 |
|  |  | 配光性能 | GB 18408-2015中5.4条 | GB 18408-2015中6.2条 |
| 10 | 位置灯、制动灯、示廓灯 | 色度特性 | GB 5920-2008中6.1、6.2条 GB 5920-2019中5.3条 | GB 5920-2008中7条 GB 5920-2019中6.2条 |
|  |  | 配光性能 | GB 5920-2008中5.2条 GB 5920-2019中5.2条 | GB 5920-2008中7条 GB 5920-2019中6.2条 |
| 11 | 汽车昼间行驶灯 | 色度特性 | GB 23255-2009中5.4条 GB 23255-2019中5.5条 | GB 23255-2009中6.12条 GB 23255-2019中6.3条 |
|  |  | 配光性能 | GB 23255-2009中5.7条 GB 23255-2019中5.6条 | GB 23255-2009中6.3～6.10条 GB 23255-2019中6.3～6.7条 |
|  |  | 耐热性能 | GB 23255-2009中5.8条 GB 23255-2019中5.7条 | GB 23255-2009中6.11条 GB 23255-2019中6.8条 |
| 12 | 汽车驻车灯 | 色度特性 | GB 18409-2013中5.1.2条 | GB 18409-2013中6.2条 |
|  |  | 配光性能 | GB 18409-2013中5.3条 | GB 18409-2013中条 |
| 13 | 机动车回复反射器 | 光度性能 | GB 11564-2008中4.4条 | GB 11564-2008中5.3条 |
| 备注： 1.机动车回复反射器只检汽车、挂车用回复反射器； 2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4599-2007  《汽车用灯丝灯泡前照灯》

GB 25991-2010 《汽车用LED前照灯》

GB 21259-2007 《汽车用气体放电光源前照灯》

GB 4660-2016 《机动车用前雾灯配光性能》

GB 15235-2007 《汽车及挂车倒车灯配光性能》

GB 11554-2008 《机动车和挂车用后雾灯配光性能》

GB 17509-2008 《汽车及挂车转向信号灯配光性能》

GB 18099-2013 《机动车及挂车侧标志灯配光性能》

GB 18408-2015 《汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能》

GB 5920-2008  《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》

GB 5920-2019  《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》

GB 23255-2019 《汽车昼间行驶灯配光性能》

GB 23255-2009  《机动车昼间行驶灯配光性能》

GB 18409-2013  《汽车驻车灯配光性能》

GB 11564-2008  《机动车回复反射器》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。