重庆市多缸柴油机产品质量监督实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：多缸柴油机抽样数量为2台，其中1台作为检验样品，另1台作为备用样品，备用样品留存于被抽样单位，由被抽样单位负责妥善保管。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车用多缸柴油机 | 排气污染物 | GB 17691-2018(条款6) | GB 17691-2018(条款6) | 适用于生产日期为2021年7月1日之后的产品，或企业产品信息公开中申明满足GB 17691-2018的产品。 |
|  | 最净大功率 | GB/T 17692-1999 (条款5) 企业标准或产品明示质量要求 | GB/T 17692-1999 (条款5) | / |
|  | ECU扭矩一致性核查 | GB 17691-2018(条款I.4.5) | GB 17691-2018(条款I.4.5) | / |
|  | 车载诊断OBD系统及NOx控制验证 | GB 17691-2018(附录F、附录G) | GB 17691-2018(附录F、附录G) | 随机选一项验证 |
| 非道路移动机械用柴油机 | 排气污染物 | GB 20891-2014 (条款5) | GB 20891-2014 (条款5) | 船用柴油机为额定净功率不超过37kW的产品 |
|  | 额定功率/转速 | GB/T 1147.1-2017(条款3.3) 企业标准或产品明示质量要求 | GB/T 1147.2-2017(条款6.1.4) | / |
| 备注： 1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1147.1-2017   《中小功率内燃机  第1部分:通用技术条件》

GB/T 1147.2-2017   《中小功率内燃机  第2部分:试验方法》

GB 17691-2018      《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》

GB 20891-2014      《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段) 》

GB/T 17692-1999   《汽车用发动机净功率测试方法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。