重庆市摩托车整车产品质量监督抽查实施细则

(2021年四季度)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取2辆，其中1辆作为检验样品，另1辆作为备用样品，备用样品留存于被抽样单位。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆识别代号 | GB 16735-2019中4.1、4.3.3、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6条； GB 16737-2019中4.1条 | 16735-2019中4.1、4.3.3、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6条； GB 16737-2019中4.1条 |
| 2 | 车辆标志 | GB 7258-2017中4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4条 | GB 7258-2017中4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4条 |
| 3 | 外廓尺寸e | GB 38900-2020中6.3.1.1条； GB 7258-2017中4.2条 | GB/T 5373-2006中5条(2020.7.1以前)或 GB/T 5373-2019中5条(2020.7.1以后) |
| 4 | 三轮车辆整车整备质量e | GB 38900-2020中6.8.1.1条； GB 7258-2017中3.6条 | GB/T 5373-2006中6条(2020.7.1以前)或 GB/T 5373-2019中6条(2020.7.1以后) |
| 5 | 转向轴轴荷比e | GB 7258-2017中4.4.1.2条 | GB/T 5373-2006中6条(2020.7.1以前)或 GB/T 5373-2019中6条(2020.7.1以后) |
| 6 | 乘坐人数核定 | GB 7258-2017中4.4.5、11.6.10条 | GB 7258-2017中4.4.5、11.6.10条 |
| 7 | 侧倾稳定角（三轮摩托车） | GB 7258-2017中4.6.3条 | GB/T 5378-2008中13条 |
| 8 | 驻车稳定角（两轮摩托车） | GB 7258-2017中4.6.5条 | GB/T 5378-2008中12.1条 |
| 9 | 车速表指示误差 | GB 7258-2017中4.11条 | GB/T 5378-2008中6条 |
| 10 | 转向装置 | GB 7258-2017中6.1、6.2、6.4、6.6、6.7、6.12条 | GB 7258-2017中6.1、6.2、6.4、6.6、6.7、6.12条 GB/T 24553-2009 |
| 11 | 驻车制动性能（三轮摩托车） | GB 7258-2017中7.10.3条 | GB/T 5378-2008中12.2条 |
| 12 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB 7258-2017中8.5.1、8.5.2、8.5.3.1、8.5.3.3条 | GB 7258-2017中8.5.1、8.5.2、8.5.3.1、8.5.3.3条 |
| 13 | 安全防护装置 | GB 7258-2017中12.2、12.3、12.5、12.15.7条 | GB 7258-2017中12.2、12.3、12.5、12.15.7条 |
| 14 | 操纵件、指示器及信号装置的图形符号 | GB 15365-2008 | GB 15365-2008 |
| 15 | 防盗装置 | GB 17353-2014 | GB 17353-2014 |
| 16 | 外部凸出物 | GB 20074-2017 | GB 20074-2017 |
| 17 | 乘员扶手 | GB 20075-2006 | GB 20075-2006 |
| 18 | 照明和光信号装置的安装 | GB 18100.1-2010或 GB 18100.2-2010或 GB 18100.3-2010 | GB 18100.1-2010或 GB 18100.2-2010或 GB 18100.3-2010 |
| 19 | 后视镜安装要求 | GB 15084-2013中6条或 GB 17352-2010中5条 | GB 15084-2013中6条或 GB 17352-2010中5条 |
| 20 | 装于摩托车上喇叭的 性能要求 | GB 7258-2017中8.6.1条 GB 15742-2019中4条 | GB 7258-2017中8.6.1条 GB 15742-2019中4条 |
| 21 | 车速受限车辆的最高车速（轻便摩托车、正三轮摩托车） | GB 7258-2017中10.6条 | GB/T 5378-2008中7条 |
| 22 | 制动性能 | GB 20073-2018 | GB 20073-2018 |
| 23 | 加速噪声c | GB 16169-2005 | GB 16169-2005 |
| 24 | 定置噪声c | GB 4569-2005 | GB 4569-2005 |
| 25 | 无线电骚扰特性b | GB 14023-2011中4、6条 | GB 14023-2011中5条 |
|  |  | GB 34660-2017中4.2、 4.3、7条 | GB 34660-2017中5.2、5.3条 |
| 26 | 排气污染物c （Ⅰ型试验、Ⅱ型试验） | GB 14622-2016中6.2.1、6.2.2条或 GB 18176-2016中6.2.1、6.2.2条 | 14622-2016中附录C、附录D或 GB 18176-2016中附录C、附录D |
| 27 | 电动摩托车安全要求d | GB 24155-2009 | GB 24155-2009 |
| 备注： 1.a对带驾驶室的正三轮摩托车适用；c 对内燃机驱动的摩托车适用；d 对电驱动的摩托车适用。 2.e外廓尺寸、三轮车辆整车整备质量、转向轴轴荷比三个项目：2020年7月1日以前按照GB/T 5373-2006实施，2020年7月1日以后按照GB/T 5373-2019实施。 3.b根据抽查车型CCC证书对应的标准执行，如果证书中执行的标准是GB 34660-2017，按GB 34660-2017进行无线电骚扰特性检验；如果证书中未执行GB 34660-2017，则按GB 14023-2011进行无线电骚扰特性检验。 4. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4569-2005   《摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法》

GB 7258-2017   《机动车运行安全技术条件》

GB 14023-2011  《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法》

GB 14622-2016   《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》

GB 15084-2013   《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》

GB 15365-2008   《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》

GB 15742-2019   《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》

GB 16169-2005   《摩托车及轻便摩托车加速行驶噪声限值及测试方法》

GB 16735-2019   《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》

GB 16737-2019   《道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）》

GB 17352-2010   《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》

GB 17353-2014   《摩托车和轻便摩托车防盗装置》

GB 18100.1-2010 《摩托车照明和光信号装置的安装规定  第1部分：两轮摩托车》

GB 18100.2-2010 《摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分：两轮轻便摩托车》

GB 18100.3-2010 《摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分：正三轮摩托车》

GB 18176-2016   《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》

GB 20073-2018   《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》

GB 20074-2017   《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》

GB 20075-2006   《摩托车乘员扶手》

GB 38900-2020      《机动车安全技术检验项目和方法》

GB 24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》

GB 34660-2017   《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》

GB/T 5373-2006  《摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法》

GB/T 5373-2019  《摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法》

GB/T 5378-2008  《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》

GB/T 24553-2009  《摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转向角的技术要求和测定方法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。