重庆市摩托车灯具产品质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品数量均按如下要求进行：

通过GB 5948-1998型式检验的摩托车前照灯：抽取样品6只，其中1只作为检验样品，5只作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

通过GB 19152-2016型式检验的摩托车前照灯：抽取样品2只，2只均作为检验样品，如果样品使用气体放电光源，需配备相应镇流器1只。

摩托车前雾灯：抽取样品2只（要求1只左灯、1只右灯，或者配套使用的1对前雾灯），2只均作为检验样品，如果样品使用气体放电光源，需配备相应镇流器1只。

摩托车后位灯、摩托车前位灯、摩托车转向灯、摩托车制动灯：抽取样品2只，2只均作为检验样品。

摩托车牌照灯：抽取样品2套，2套均作为检验样品，同时需提供整车上牌照板与牌照灯的相对安装位置图。

摩托车后雾灯、摩托车昼间行驶灯：抽取样品2只，2只均作为检验样品，对于可变光强的后雾灯，需配备变光装置。

机动车回复反射器：抽样数量6只，其中1只作为检验样品，另5只作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩托车白炽丝光源前照灯 | 色度特性 | GB 5948-1998中4.1.3条 | GB 5948-1998中4.1.3条 |
|  |  | 配光性能 | GB 5948-1998中4.3、6.3.3.1、6.3.3.2条 | GB 5948-1998 中5条 |
| 2 | 发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 | 色度特性 | GB 19152-2016中5.2条 | GB 19152-2016中5.2、6条 |
|  |  | 配光性能 | GB 19152-2016中5.7.2、5.7.3、7.2.3条 | GB 19152-2016中6条 |
| 3 | 摩托车前雾灯 | 色度特性 | GB 4660-2016中5.2条 | GB 4660-2016中5.2、6条 |
|  |  | 配光性能 | GB 4660-2016中 5.9、7.2.5条及附录E | GB 4660-2016 中6条 |
| 4 | 摩托车后位灯、摩托车前位灯、摩托车转向灯、摩托车制动灯、摩托车牌照灯 | 色度特性 | GB 17510-2008 中7条 | GB 17510-2008 7、8条 |
|  |  | 配光性能 | GB 17510-2008中 6.2、9.4.4、9.4.5条 | GB 17510-2008 中8条 |
| 5 | 摩托车后雾灯 | 色度特性 | GB 11554-2008 中4.3条 | GB 11554-2008中4.3、5条 |
|  |  | 配光性能 | GB 11554-2008 中4.2、6.3.3条 | GB 11554-2008中5条 |
|  |  | 耐热性 | GB 11554-2008 中4.4条 | GB 11554-2008中 5.3条 |
| 7 | 摩托车昼间行驶灯 | 色度特性 | GB 23255-2019 中5.5条 | GB 23255-2019中5.5、6条 |
|  |  | 配光性能 | GB 23255-2019 中5.6、7.2.4条 | GB 23255-2019中6条 |
|  |  | 耐热性 | GB 23255-2019中5.7条 | GB 23255-2019中6.8条 |
| 8 | 机动车回复反射器 | 光度性能 | GB 11564-2008中 4.4、6.2.2.3条 | GB 11564-2008 中5.3条 |
| 备注： 1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 5948-1998   《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》

GB 19152-2016  《发射对称近光和/或远光的机动车前照灯》

GB 11564-2008  《机动车回复反射器》

GB 17510-2008  《摩托车光信号装置配光性能》

GB 4660-2016   《机动车用前雾灯配光性能》

GB 11554-2008  《机动车和挂车用后雾灯配光性能》

GB 23255-2019  《机动车昼间行驶灯配光性能》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。