重庆市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则（2021年四季度）

1 抽样方法

在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样方法按GB/T 10632-2014的规定执行，同时抽取同样数量的备用样品。

2 检验依据

检验项目见表1-1和表1-2。

表1-1组合烟花产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标 志、 包装 | 运输包装标志 |  | GB 19593-2015 5.1.1 | GB 19593-2015 6.1 |
| 2 |  | 销售包装标志 |  | GB 19593-2015 5.1.2 |  |
| 3 |  | 包装 |  | GB 10631-2013 5.2.1 5.2.2 5.2.6 |  |
| 4 | 外观 |  |  | GB 19593-2015 5.2 | GB 19593-2015 6.2 |
| 5 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 19593-2015 5.3.2（a、b、c） | GB 10631-2013 6.4.2.1 |
| 6 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 5.4.2.4 | GB 10631-2013 6.4.2.2 |
| 7 |  |  | 引燃时间 | GB 19593-2015 5.3.2（d） GB 10631-2013 5.4.2.6 | GB 19593-2015 6.3.3 GB 10631-2013 6.4.2.3 |
| 8 | 结构与材质 |  |  | GB 19593-2015 5.4 | GB 19593-2015 6.4 |
| 9 | 主体稳定性 |  |  | GB 19593-2015 5.5.2 | GB 19593-2015 6.5 |
| 10 | 药种、药量及安全性能 | 药种 |  | GB 10631-2013 5.6.1.1 | GB 19593-2015 6.6.1 |
| 11 |  | 药量 |  | GB 19593-2015 5.6.2 | GB 19593-2015 6.6.2 |
| 12 | 燃放性能 | 燃放缺陷 |  | GB 19593-2015 5.7.5 | GB 19593-2015 6.7.1 6.7.4 |
| 13 |  | 漂浮物和雷弹检验 |  | GB 10631-2013 5.4.4 GB 19593-2015 5.7.6 | GB 19593-2015 6.7.5 |

表1-2 烟花爆竹产品（除组合烟花外）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  |  | GB 10631-2013 5.1 | GB 10631-2013 6.1 |
| 2 | 包装 |  |  | GB 10631-2013 5.2.1 5.2.2 5.2.6 | GB 10631-2013 6.2 |
| 3 | 外观 |  |  | GB 10631-2013 5.3 | GB 10631-2013 6.3 |
| 4 | 部件 | 部件牢固性 |  | GB 10631-2013 5.4.1 5.4.5 | GB 10631-2013 6.4.1 6.4.3 6.4.4 |
| 5 |  | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631-2013 5.4.2.3 | GB 10631-2013 6.4.2.1 |
| 6 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 5.4.2.4 | GB 10631-2013 6.4.2.2 |
| 7 |  |  | 引燃时间 | GB 10631-2013 5.4.2.6 | GB 10631-2013 6.4.2.3 |
| 8 |  | 手持部位 |  | GB 10631-2013 5.4.3 | GB 10631-2013 5.4.3 |
| 9 | 结构与材质 | 材质 |  | GB 10631-2013 5.5.1 5.5.4 | GB 10631-2013 6.5 |
| 10 |  | 固引剂碎片 |  | GB 10631-2013 5.5.5 |  |
| 11 | 药种 |  |  | GB 10631-2013 5.6.1.1 | GB 10631-2013 6.6.1 |
| 12 | 药量 |  |  | GB 10631-2013 5.6.2.2 | GB 10631-2013 6.6.2 |
| 13 | 燃放性能 | 燃放缺陷 |  | GB 10631-2013 5.7.8 | GB 10631-2013 6.7 |
| 14 |  | 旋转类产品-飞离地面高度、旋转直径范围 |  | GB 10631-2013 5.7.11 |  |
| 15 |  | 玩具类产品-行走距离 |  | GB 10631-2013 5.7.14 |  |
| 16 |  | 计数类产品烧成率 |  | GB 10631-2013 5.7.10 | GB 10631-2013 6.7.5 |
| 17 |  | 计数类产品计量误差 |  | GB 10631-2013 5.7.9 | GB 10631-2013 5.7.9 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》

GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》

GB/T 10632-2014《烟花爆竹 抽样检查规则》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。