重庆市汽车后视镜产品质量监督抽查实施细则（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：

生产领域：

Ⅰ类镜，同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽样数量为4套，其中2套为检验样品，另外2套作为备用样品,备用样品留存于检验单位；

从II类镜到VI类镜，同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽样数量为2套（4个），其中1套（2个）作为检验样品，另1套（2个）作为备用样品,备用样品留存于检验单位。

流通领域：

Ⅰ类镜，同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽样数量为4套，其中2套为检验样品，另外2套作为备用样品,备用样品留存于检验单位；

从II类镜到VI类镜，同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽样数量为2套（4个），其中1套（2个）作为检验样品，另1套（2个）作为备用样品,备用样品留存于检验单位。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1

表1  汽车后视镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB 15084-2013中的4.1.1 | GB 15084-2013中的4.1.1 |
| 2 | 反射面反射率 | GB 15084-2013中的4.1.2.2.1 | GB 15084-2013中的4.1.2.2.1、附录B |
| 3 | 后视镜撞击性能 | GB 15084-2013中的5.4 | GB 15084-2013中的4.1.1.3、5.2 |
| 4 | 反射面曲率半径 | GB 15084-2013中的4.1.2.2.2 | GB 15084-2013中的附录C |
| 5 | 后视镜尺寸 | GB 15084-2013中的4.1.2.1 | GB 15084-2013中的4.1.2.1 |
| 备注： 1.抽样数量为2套，共4件，编号为1#～4#。对于为Ⅰ类镜到VI类镜，1#样品与2#样品均需进行序号1、2、4、5试验，另外1#样品还需进行序号3的正面撞击试验，2#样品需进行序号3的背面撞击试验（I类镜为45度撞击试验）；3#、4#样品为备样。 2.如果当车辆满载，且视镜上所有零件离地面高度均大于1800mm，则可免除序号3试验。 3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15084-2013  《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。