重庆市电动自行车产品质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：电动自行车抽样数量为2辆，其中1辆作为检验样品，另1辆作为备用样，备用样品留存于被抽样单位，由被抽样单位负责妥善保管。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018中6.1.1条 | GB 17761-2018中7.2.1条 |
| 2 | 制动性能(干态) | GB 17761-2018中6.1.2条 | GB 17761-2018中7.2.2条 （GB 3565-2005中24条） |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-2018中6.1.3条 | GB 17761-2018中7.2.3条 |
| 4 | 结构 | GB 17761-2018中6.1.6条 | GB 17761-2018中7.2.6条 （GB 3565-2005中4.2、11.2条） |
| 5 | 车速提示音 | GB 17761-2018中6.1.7条 | GB 17761-2018中7.2.7条 |
| 6 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018中6.1.8条 | GB 17761-2018中7.2.8条 |
| 7 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018中6.2.3条 | GB 17761-2018中7.3.3条 （GB/T 31887.1-2019中6条、GB/T 31887.2-2019中8条） |
| 8 | 电气装置 | GB 17761-2018中6.3.1条 | GB 17761-2018中7.4.1条 |
| 9 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018中6.3.4条 | GB 17761-2018中7.4.4条 |
| 10 | 防火性能a | GB 17761-2018中6.4条 | GB 17761-2018中7.5条 （GB/T 5169.11-2017） |
| 备注: 1.a防火性能检验部件：电池组盒外壳、保护装置、仪表罩、灯具外壳、主线路接插件。 2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17761-2018  《电动自行车安全技术规范》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。