重庆市摩托车发动机产品质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样品留存于被抽样单位，由被抽样单位负责妥善保管。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7258-2017第4.1.4条 | GB 7258-2017第4.1.4条 |
| 2 | 最大净功率 | GB/T 20076-2006第6条 | GB/T 20076-2006第3条 |
| 3 | 最大扭矩 | GB/T 20076-2006第6条 | GB/T 20076-2006第3条 |
| 4 | 起动性能 | QC/T 224-2016 第4.3条 | GB/T 5363-2008第4.1条 |
| 5 | 最低燃油消耗率 | QC/T 224-2016第4.9条 | GB/T 5363-2008第4.3.1条 |
| 6 | 怠速性能 | QC/T 224-2016第4.5条 | GB/T 5363-2008第4.2条 |
| 备注： 1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 7258-2017    《机动车运行安全技术条件》

GB/T 20076-2006 《摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法》

GB/T 5363-2008  《摩托车和轻便摩托车发动机 台架试验方法》

QC/T 224-2016   《摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。