重庆市建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件产品

质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的管材产品,抽样数量见表1。

表1管材产品抽样数量

| 公称外径（mm） | 抽样数量 | 检验样数量 | 备用样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤40 | 18段×1m/段 | 10段×1m/段 | 8段×1m/段 |
| 40＜dn＜110 | 14段×1m/段 | 8段×1m/段 | 6段×1m/段 |
| 110≤dn≤180 | 11段×1m/段 | 6段×1m/段 | 5段×1m/段 |
| ＞180 | 8段×1m/段 | 5段×1m/段 | 3段×1m/段 |

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的管件产品抽取40只，其中20只作为检验样品，20只作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件包含：建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件和建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材。产品检验项目和检验方法见表2、表3和表4。

表2建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 拉伸屈服应力 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 14152-2001 |
| 7 | 铅限量① | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 26125-2001 |
| 注：①.铅限量只检测明示为“无铅”的产品。 |  |  |  |

表3建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8803-2001 |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8801-2007 |
| 5 | 铅限量① | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 26125-2001 |
| 注：①.铅限量只检测明示为“无铅”的产品。 |  |  |  |

表4 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 33608-2017 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 33608-2017 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 33608-2017 | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 33608-2017 | GB/T 8804.2-2003 |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 33608-2017 | GB/T 14152-2001 |
| 6 | 扁平试验 | GB/T 33608-2017 | GB/T 9647-2015 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.2-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 33608-2017 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

落锤冲击（落锤冲击试验）按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。