重庆市储水式电热水器产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 输入功率和电流 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 发热 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 耐潮湿 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 非正常工作 （不包括第19.11.4条的试验） |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 机械强度 （不包括21.102、21.103条的试验） |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 结构 （不包括第22.46条的试验） |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 内部布线 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 电源连接和外部软线 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 外部导线用接线端子 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 接地措施 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 螺钉和连接 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 |
|  | 对在接地系统异常时提供应急防护措施的I类热水器的附加要求 |  | GB 4706.12-2008附录AA | GB 4706.12-2008附录AA |
|  | 额定容量 |  | GB/T 20289-2006第6.1条 | GB/T 20289-2006第7.1条 |
|  | 能效等级 | 24小时固有能效系数 | GB 21519-2008 | GB 21519-2008 |
|  |  | 热水输出率 |  |  |
| 注：在1台样机上进行表1中第17、18项试验，在另外1台样机上按检验项目序号顺序进行其他试验。 |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全  第一部分：通用要求》

GB 4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》

GB 21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》

GB/T 20289-2006《储水式电热水器》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。