重庆市汽车用离合器产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品数量：

（1）离合器盖总成：3套，其中2套作为检验样品；1套作为备用样品。

（2）离合器从动盘总成：3套，其中2套作为检验样品；1套作为备用样品。

备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  离合器盖总成检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分离力 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 2 | 压盘升程 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 3 | 压盘倾斜量 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 4 | 负荷特性 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 5 | 不平衡量 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |

表2 离合器从动盘总成检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴向压缩特性 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 2 | 扭转特性 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 3 | 分离拖曳转矩 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 4 | 分离拖曳行程 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |
| 5 | 不平衡量 | QC/T 25-2014 | QC/T 27-2014 |

3 判定规则

3.1依据标准

QC/T 25-2014  汽车干摩擦式离合器总成技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。