重庆市水泥包装袋产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品库或使用企业的包装库房中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产或使用的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品45条，其中30条作为检验样品，15条作为备用样品，备用样品留存于承检单位。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目见表1。

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量① | GB/T 9774-2010 | GB/T 9774-2010 |
| 2 | 拉伸负荷② | GB/T 9774-2010 | GB/T 8946-2013 |
| 3 | 适用温度 | GB/T 9774-2010 | GB/T 9774-2010 |
| 4 | 牢固度 | GB/T 9774-2010 | GB/T 9774-2010 |
| 5 | 制袋材料对水泥强度的影响 | GB/T 9774-2010 | GB/T 9774-2010 |
| 6 | 防潮性能 | GB/T 9774-2010 | GB/T 9774-2010 |
| 备注 | ①②适用于复膜塑编袋、纸塑复合袋。 |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9774-2010水泥包装袋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定原则

检验按照相应试验方法中规定的取样量进行检验，单项结果符合要求时，单项判定为合格，其中任一项不符合要求时，加倍复验，如仍不合格，单项判定为不合格。

3.2.2综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。