重庆市液晶显示器产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产或销售的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。备用样品留存于承检机构。抽样时抽取检验所需要的产品配线、说明书、电源线（电源适配器）等附件。如VGA、HDMI、DP等数据线。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地和连接保护措施 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 |
| 2 | 电气间隙,爬电距离 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 |
| 3 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 |
| 4 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 |
| 5 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 |
| 6 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 |
| 7 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 |
| 8 | 亮度 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |
| 9 | 对比度 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |
| 10 | 亮度一致性 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |
| 11 | 视角 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |
| 12 | 响应时间 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |
| 13 | 能源效率 | GB 21520-2015 | GB 21520-2015 |
| 14 | 关闭方式下的能耗 | GB 21520-2015 | GB 21520-2015 |
| 15 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |
| 16 | 辐射骚扰场强 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4943.1-2011《信息技术设备  安全 第1部分：通用要求》

GB 21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》

GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

SJ/T 11292-2016《计算机用液晶显示器通用规范 》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。