重庆市工业用合成盐酸产品质量监督抽查实施细则(2020年二季度)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取1.5L，分装于三个干燥清洁带磨口塞的玻璃瓶中，其中两瓶（0.5L/瓶×2瓶）作为检验样品，一瓶（0.5L/瓶×1瓶）作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1 工业用合成盐酸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度（以HCl计）的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 2 | 铁（以Fe计）的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 3 | 灼烧残渣的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 4 | 游离氯（以Cl计）的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 5 | 砷的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 6 | 硫酸盐（以SO42-计）的质量分数① | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| ① 合格品不测定该项目 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 320-2006 工业用合成盐酸

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。