重庆市老视成镜产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2副，均作为检验样品。优先抽取顶焦度大于+2.00D的样品。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  老视成镜检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片顶焦度偏差 | 主子午面一顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 2 |  | 主子午面二顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 两镜片顶焦度互差 |  | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 可见光透射比τV (380 nm～780 nm) |  | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 10810.3-2006 |
| 6 | 光学中心水平距离偏差 |  | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 |
| 7 | 光学中心单侧水平偏差 |  | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 |
| 8 | 光学中心垂直互差 |  | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 |
| 9 | 镜片材料和表面质量 |  | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 10 | 装配质量 |  | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB 13511.3-2019 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB 13511.3-2019配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。