重庆市容积式燃气热水器产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统的气密性 |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 2 | 燃烧工况 （无风状态） | 燃烧器火焰稳定性 | GB 18111-2000 6.3.5 | GB 18111-2000 7.7.2 |
| 3 |  | 烟气中CO含量 | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 4 | 燃烧工况（烟道堵塞） |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 5 | 燃烧工况（有风状态） |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 6 | 热水产率 |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 7 | 热效率 |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 8 | 维持热负荷 |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 9 | 安全 装置 功能 | 超温切断装置和温度安全阀 | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
|  |  | 压力安全阀 | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
|  |  | 安全关闭装置 | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 10 | 静水压力试验 |  | GB 18111-2000 6.17 | GB 18111-2000 7.18 |
| 11 | 水路系统严密性 |  | GB 18111-2000 6.17.1～6.17.4 | GB 18111-2000 7.18 |
| 12 | 点火性能 |  | GB 18111-2000 6.19.1 | GB 18111-2000 7.20.1 |
| 13 | 电气性能（电气强度） |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |
| 14 | 铭牌 |  | GB 18111-2000 | GB 18111-2000 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18111-2000 《燃气容积式热水器》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。