重庆市泳装产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次连体泳衣产品抽取样品3件/条/套，其中2件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品。每批次分体泳衣产品或泳裤产品抽取样品4件/条/套，其3件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品。每批次泳帽产品抽取样品4件，其中3件作为检验样品，1件作为备用样品。备用样品留存在承检机构。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 针织泳衣产品（FZ/T 73013-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纤维成分含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1~24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 5 | 耐光色牢度(面料) | FZ/T 73013-2017 | GB/T 8427-2008 |
| 6 | 耐汗渍色牢度(面料、里料) | FZ/T 73013-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐水色牢度(面料、里料) | FZ/T 73013-2017 | GB/T 5713-2013 |
| 8 | 耐氯化水（游泳池水）色牢度 (面料、里料) | FZ/T 73013-2017 | GB/T 8433-2013 |
| 备注：①可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表2 机织泳衣产品（FZ/T 81021-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维成分含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1~24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 5 | 耐光色牢度（面料） | FZ/T 81021-2014 | GB/T 8427-2008 |
| 6 | 耐汗渍色牢度（面料、里料） | FZ/T 81021-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐水色牢度（面料、里料） | FZ/T 81021-2014 | GB/T 5713-2013 |
| 8 | 耐氯化水色牢度（面料、里料） | FZ/T 81021-2014 | GB/T 8433-2013 |
| 备注：①可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表3 针织泳帽产品（FZ/T 73050-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维成分含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1~24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 5 | 耐氯化水（游泳池水）色牢度 | FZ/T 73050-2014 | GB/T 8433-2013 |
| 6 | 耐光色牢度 | FZ/T 73050-2014 | GB/T 8427-2008 |
| 备注：①可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 73013-2017 针织泳装

FZ/T 73050-2014  针织泳帽

FZ/T 81021-2014 机织泳装

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。