重庆市家延长线插座产品质量监督抽查实施细则(2020年二季度)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次不可拆线延长线插抽取样品6只，其中3只作为检验样品，3只作为备用样品。

每批次可拆线延长线插座抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。

备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 GB/T 1002-2008 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 |
| 4 | 端子和端头 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 5 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 6 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 |
| 7 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 9 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 10 | 分断容量 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 11 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 12 | 软缆及其连接（适用时）① | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 13 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 14 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 15 | 机械强度 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 |
| 16 | 绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2008 |
| 备注： - 缆及其连接（适用时）：不可拆线延长线插座产品适用。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1002-2008家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸

GB/T 2099.1-2008家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.7-2015家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。