重庆市膜式燃气表产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销膜式燃气表产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、2019年12月1日以后生产的产品（以铭牌标识为准）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次膜式燃气表产品抽取样品6台，其中3台作为检验样品，3台作为备用样品。备用样品存放在检验机构。

随机数一般可使用随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目、判定依据、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观和标志 | GB/T 6968-2019第5.9条 | GB/T 6968-2019第6.9条 |
| 2 | 防逆转装置 | GB/T 6968-2019第5.4.3条 | GB/T 6968-2019第6.4.3条 |
| 3 | 计数器 | GB/T 6968-2019第5.4.2条 | GB/T 6968-2019第6.4.2条 |
| 4 | 压力损失 | GB/T 6968-2019第5.1.2条 | GB/T 6968-2019第6.1.2条 |
| 5 | 示值误差 | GB/T 6968-2019第5.1.1条 | GB/T 6968-2019第6.1.1.6条 |
| 6 | 过载流量 | GB/T 6968-2019第5.1.4条 | GB/T 6968-2019第6.1.4条 |
| 7 | ●密封性 | GB/T 6968-2019第5.2.1条 | GB/T 6968-2019第6.2.1.2条 |
| 8 | 机电转换误差 | GB/T 6968-2019第C.2.2.1.4条 | GB/T 6968-2019第C.3.2.1.4条 |
| 9 | 电源欠压提示功能 | GB/T 6968-2019第C.2.2.1.6条 | GB/T 6968-2019第C.3.2.1.6条 |
| 10 | 断电保护功能 | GB/T 6968-2019第C.2.2.1.7条 | GB/T 6968-2019第C.3.2.1.7条 |
| 11 | 误操作提示 | GB/T 6968-2019第C.2.2.3.3.2条 | GB/T 6968-2019第C.3.2.3.3.2条 |
| 12 | 交易完成提示 | GB/T 6968-2019第C.2.2.3.3.3条 | GB/T 6968-2019第C.3.2.3.3.3条 |
| 13 | 控制阀密封性 | GB/T 6968-2019第C.2.2.5.1条 | GB/T 6968-2019第C.3.2.5.1条 |

其中，密封性为“极重要质量项目”，其余为“重要质量项目”。

序号1-7适用于本细则所有抽取的膜式燃气表样品，序号8-13仅适用于带附加装置的膜式燃气表。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6968-2019  膜式燃气表

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。