重庆市压力变送器产品质量监督抽查实施细则(2020年二季度)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的压力变送器产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品6台，其中3台作为检验样品，3台作为备用样品。备用样品留存在检验机构。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 不精确度 | GB/T28474.1-2012 第5.3条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 02 | 端基一致性误差 | GB/T28474.1-2012 第5.3条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 03 | 回 差 | GB/T28474.1-2012 第5.3条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 04 | 不重复性 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 05 | 电源变化 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 06 | 电源短时中断 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 07 | 安装位置 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 08 | 过范围 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 09 | 倾跌 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 10 | 静压 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |
| 11 | 机械振动 | GB/T28474.1-2012 第5.4条 | GB/T17614.1-2015第7条 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T28474.1-2012

GB/T17614.1-2015

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。