重庆市内衣产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

一般成人内衣产品每批抽取样品2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品；内裤、短裤类产品每批次抽取样品4条，其中2条作为检验样品，2条作为备用样品；文胸类产品每批次抽取样品6件，其中4件作为检验样品，2件作为备用样品。备用样品留存在承检机构。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1腈纶针织内衣(FZ/T 73006-1995)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73006-1995 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73006-1995 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73006-1995 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73006-1995 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73006-1995 | GB/T 3920-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表2 针织家居服(FZ/T 73017-2014)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73017-2014 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73017-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73017-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73017-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73017-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73017-2014 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 起球 | FZ/T 73017-2014 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表3 针织塑身内衣调整型(FZ/T 73019.2-2013)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.2-2013 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.2-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.2-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.2-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73019.2-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73019.2-2013 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表4 针织塑身内衣弹力型(FZ/T 73019.1-2017)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.1-2017 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.1-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.1-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73019.1-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73019.1-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73019.1-2017 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 起球 | FZ/T 73019.1-2017 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表5 针织腹带(FZ/T 73011-2013)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73011-2013 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73011-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73011-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73011-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73011-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73011-2013 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表6 文胸(FZ/T 73012-2017)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73012-2017 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73012-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73012-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73012-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73012-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73012-2017 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表7 针织保暖内衣絮片型(FZ/T 73016-2013)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73016-2013 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73016-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73016-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73016-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73016-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73016-2013 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 起球 | FZ/T 73016-2013 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表8 针织保暖内衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73022-2012 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73022-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73022-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73022-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73022-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73022-2012 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 起球 | FZ/T 73022-2012 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表9 化纤针织内衣(FZ/T 73024-2014)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73024-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73024-2014 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 起球 | FZ/T 73024-2014 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表10 大豆蛋白复合纤维针织内衣(FZ/T 73033-2009)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73033-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73033-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73033-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73033-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73033-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73033-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表11 运动文胸(FZ/T 74002-2014)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 74002-2014 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 74002-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 74002-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 74002-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 74002-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 74002-2014 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表12 机织文胸（FZ/T 81020-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | FZ/T 01057.1-2007 GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81020-2014 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81020-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81020-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81020-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81020-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 81020-2014 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表13 一体成型文胸（FZ/T 73046-2013）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73046-2013 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73046-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73046-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73046-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73046-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73046-2013 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表14 睡衣套（FZ/T 81001-2016）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81001-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 81001-2016 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 起球 | FZ/T 81001-2016 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表15棉针织内衣（FZ/T 8878-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 3 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 8878-2014 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 8878-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 8878-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 8878-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 8878-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 8878-2014 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 8878-2014  棉针织内衣

FZ/T 73006-1995  腈纶针织内衣

FZ/T 73011-2013  针织腹带

FZ/T 73012-2017  文胸

FZ/T 73016-2013  针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73017-2014  针织家居服

FZ/T 73019.1-2017  针织塑身内衣 弹力型

FZ/T 73019.2-2013  针织塑身内衣 调整型

FZ/T 73022-2012  针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014  化纤针织内衣

FZ/T 73033-2009  大豆蛋白复合纤维针织内衣

FZ/T 73046-2013  一体成型文胸

FZ/T 74002-2014  运动文胸

FZ/T 81001-2016  睡衣套

FZ/T 81020-2014  机织文胸

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。