重庆市弹簧软床垫产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品，备用样品留存于承检机构。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  弹簧软床垫产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料要求 |  | QB/T 1952.2-2011/ 表3—序号5 | QB/T 1952.2-2011 |
| 2 | 铺面、边面缝纫要求 |  | QB/T 1952.2-2011/ 表3—序号8 | QB/T 1952.2-2011 |
| 3 | 缝边要求1 |  | QB/T 1952.2-2011/ 表3—序号15 | QB/T 1952.2-2011 |
| 4 | 缝边要求2 |  | QB/T 1952.2-2011/ 表3—序号16 | QB/T 1952.2-2011 |
| 5 | 缝边要求3 |  | QB/T1952.2-2011/ 表3—序号18 | QB/T 1952.2-2011 |
| 6 | 面料物理性能/面料耐干摩擦牢度 |  | QB/T 1952.2-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 铺垫料物理性能 | 软质聚氨酯泡沫塑料/回弹性 | QB/T 1952.2-2011 | GB/T 6670-2008 中A法 |
| 8 |  | 软质聚氨酯泡沫塑料/拉伸强度 | QB/T 1952.2-2011 | GB/T 6344-2008 |
| 9 | 卫生、安 全 | 应无异味 | QB/T 1952.2-2011 | GB 18401 |
| 10 |  | 不应有霉变、虫蛀，肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹 | QB/T 1952.2-2011 | QB/T 1952.2-2011 |
| 11 |  | 不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品 | QB/T 1952.2-2011 | QB/T 1952.2-2011 |
| 12 |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒等工艺处理 | QB/T 1952.2-2011 | QB/T 1952.2-2011 |
| 13 | 卫生、安 全 | 不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物 | QB/T 1952.2-2011 | QB/T 1952.2-2011 |
| 14 |  | 所有絮用纤维不应漂白 | QB/T 1952.2-2011 | QB/T 1952.2-2011 |
| 15 |  | 甲醛释放量 | QB/T 1952.2-2011 | GB 18587-2001 GB/T 18204.26-2000 |
| 16 |  | 阻燃性能 | QB/T 1952.2-2011 | GB 17927.1 GB 17927.2 |
| 17 |  | 弹簧钢丝不应刺出垫面 | QB/T 1952.2-2011 | QB/T 1952.2-2011 |
| 18 | 弹簧 |  | QB/T 1952.2-2011 /表3—序号36 | QB/T 1952.2-2011 |
| 19 | 耐 久 性 | 睡眠区域中心 | QB/T 1952.2-2011/表3—序号38条1款1 | QB/T 1952.2-2011 |
| 20 |  | 垫面高度变化要求 | QB/T 1952.2-2011/表3—序号38条1款2 | QB/T 1952.2-2011 |
| 21 |  | 边部 | QB/T 1952.2-2011/表3—序号38条2款1 | QB/T 1952.2-2011 |
| 22 |  | 围边高度变化要求 | QB/T 1952.2-2011/表3—序号38条2款2 | QB/T 1952.2-2011 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1952.2-2011软体家具 弹簧软床垫

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。