重庆市复混肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品随机抽取一个最小包装，再从最小包装中抽取1kg，其中0.5kg作为检验样品，0.5kg作为备用样品，并带一个该批次产品的包装袋。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1～表6。

2.1 复混肥料、复合肥料

表1  复混肥料、复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 15063-2009 | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 |
| 4 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 |  |  |  |

2.2 掺混肥料

表2  掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 21633-2008 | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8577-2010 GB/T 8576-2010 |
| 4 | 粒度（2.00mm～4.00mm） | GB/T 21633-2008 | GB 15063-2001 |
| 5 | 氯离子的质量分数b | GB/T 21633-2008 | GB 15063-2001 |
| 6 | 中量元素单一养分的质量分数（以单质计）c | GB/T 21633-2008 | GB/T 19203-2003 |
| 7 | 微量元素单一养分的质量分数（以单质计）d | GB/T 21633-2008 | GB/T 14540-2003 |
| 8 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 b包装容器标明“含氯”时不检测本项目。 c包装容器标明含有钙、镁、硫时检测本项目。 d包装容器标明含有铜、铁、锰、锌、钼、硼时检测本项目。 |  |  |  |

2.3 有机-无机复混肥料

表3  有机-无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 8573-2017 GB/T 17767.3-2010 |
| 2 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 3 | 酸碱度 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 4 | 蛔虫卵死亡率a | GB/T 18877-2009 | GB/T 19524.2-2004 |
| 5 | 粪大肠菌群数a | GB/T 18877-2009 | GB/T 19524.1-2004 |
| 6 | 氯离子的质量分数b | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 7 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 8 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 9 | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 10 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 11 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2009 |
| 12 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 |
| a 微生物项目不合格不复检 b如产品氯离子含量大于3.0%，并在包装容器上标明“含氯”，该项目可不作要求。 |  |  |  |

2.4 包装标识和内容要求

表4  复混肥料(复合肥料)包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如氮钾复混肥料X-0-Z。 |
| 含氯标识 |  | 氯离子的质量分数大于3.0%的产品，应根据表2.1要求的“氯离子的质量分数”，用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”，而不是标注“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有忌氯作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明产品的适用作物品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语。 |
| 警示语 |  | 含有尿素态氮的产品应在包装容器上标明以下警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”等。 |

表5  掺混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和，不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如X-0-Z。 |
|  | 中、微量元素 | 若加入中量元素、微量元素，应按中量元素、微量元素（以元素单质计）两种类型分别标明各单养分含量，不得将中量元素、微量元素含量计入总养分。中量元素单养分含量低于2.0%、微量元素单养分含量低于0.02%的不得标明。 |
| 含氯标识 |  | 标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基等容易导致用户误认为不含氯产品的掺混肥料产品不应同时标明“含氯”。对于含氯肥料应用汉字明确标注“含氯”，而不是“氯”、“含Cl”或“Cl”等。 |
| 其他 |  | 使用硝酸铵产品为原料时，应在产品包装袋正面标注硝酸铵在产品中所占质量分数，应在包装容器适当位置标注贮运及使用安全注意事项，且应同时符合国家法律法规或标准关于安全性能方面的要求。 |

表6  有机－无机复混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。应标明有机质含量。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”。 |
| 含氯标识 |  | 标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基等容易导致用户误认为不含氯的产品不应同时标明“含氯”。含氯的产品应用汉字在正面明确标注“含氯”，而不是“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品的包装容器上不应有忌氯作物的图片。 |
| 其他 |  | 应在产品包装容器正面标明产品类别（如Ⅰ型、Ⅱ型）、配合式、有机质含量；产品如含有硝态氮，应在包装容器正面标明“含硝态氮”；产品外包装袋上应有使用说明，内容包括：警示语（如“氯含量较高，使用不当会对作物造成伤害”等）、使用方法、适宜作物及不适宜作物、建议使用量等。 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

GB/T 15063-2009 复混肥料（复合肥料）

GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料

GB/T 21633-2008 掺混肥料（BB肥）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。