重庆市纸巾纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品 9 个最小销售包装，其中 6个最小销售包装作为检验样品，3 个最小销售包装作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1、表2。

表1纸巾纸检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 3 | 致病性 化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 4 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 5 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 7 | 亮度（白度） |  | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 7974-2013 |
| 8 | 可迁移性荧光增白剂 |  |  | GB/T 20808-2011 中5.4 |
| 9 | 灰分 |  | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011 中5.5 GB/T 742-2008 GB/T 742-2018 |
| 10 | 横向吸液高度 |  | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011 中5.6 GB/T 461.1-2002 |
| 11 | 横向抗张指数 |  | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011 中5.7 GB/T 12914-2008 |
| 12 | 纵向湿抗张强度 |  | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011 中5.8 GB/T 12914-2008 GB/T 465.2-2008 |
| 13 | 柔软度 |  | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011 中5.9 GB/T8942-2016 |
| 产品生产日期在 2019年7月1日（不含）前，灰分按 GB/T 742-2008 检验； 产品生产日期在 2019年7 月1日（含）后，灰分按 GB/T 742-2018 检验。 |  |  |  |  |

表2  本色生活用纸检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 3 | 致病性 化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 4 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 5 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 7 | 亮度 |  | QB/T 4509-2013 5.1 | GB/T 7974-2013 |
| 8 | 荧光性物质 |  | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.4 |
| 9 | 灰分 |  | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.5 GB/T 742-2008 GB/T 742-2018 |
| 10 | 横向吸液高度 |  | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.6 GB/T 461.1-2002 |
| 11 | 横向抗张指数 |  | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.7 GB/T 12914-2008 |
| 12 | 纵向湿抗张强度 |  | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.8 GB/T 12914-2008 GB/T 465.2-2008 |
| 13 | 柔软度 |  | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.9 GB/T 8942-2016 |
| 产品生产日期在 2019年7月 1日（不含）前，灰分按 GB/T 742-2008 检验； 产品生产日期在 2019年7月1日（含）后，灰分按 GB/T 742-2018 检验。 |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

相关产品标准

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 20808-2011 纸巾纸

QB/T 4509-2013 本色生活用纸

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

微生物指标（细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌、真菌菌落总数）不合格不进行复检。