重庆儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业待销产品中，根据产品的包装单元（件/套/条）随机抽取相同款式（货/款号）、相同花型、相同颜色、同一批次、相同年龄段的产品。随机抽取的产品应是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外，如有需要应明确生产日期）。抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序，采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子、扑克牌产生随机数或计算器产生伪随机数等进行抽样。挂放的产品亦可采用系统抽样的方法，堆垛装箱的产品亦可采用分层、分列等随机抽样的方法。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

儿童服装抽取样品2件/套/条，其中1件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品；婴幼儿服装抽取样品4件/套/条，其中2件/套/条作为检验样品，2件/套/条作为备用样品。

- 2 检验依据

检验项目和检验方法见下表。

表1 儿童衬衫检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2660-2017 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2660-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2660-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2660-2017 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 2660-2017 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 2660-2017 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表2 儿童棉服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 2662-2017 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 2662-2017 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表3 儿童棉针织内衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 8878-2014 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 8878-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 8878-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 8878-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 8878-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 8878-2014 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表4 儿童及婴幼儿羽绒服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 14272-2011 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度a | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2002 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 14272-2011 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 重金属ab | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
|  | 邻苯二甲酸酯ab | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
|  | 附件抗拉强力a | GB 31701-2015 | GB 31701-2015附录A |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
|  | 羽绒含绒量 | GB/T 14272-2011 | GB/T 14272-2011 |
|  | 绒子含量 | GB/T 14272-2011 | GB/T 14272-2011 |
|  | 羽绒耗氧量 | GB/T 14272-2011 | GB/T 14272-2011 |
| a 仅考核婴幼儿服装 b 仅考核含有涂层或涂料印染的织物 |  |  |  |

表5 儿童针织T恤衫检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22849-2014 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22849-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22849-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22849-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 22849-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 22849-2014 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表6 儿童针织棉服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 26384-2011 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 26384-2011 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表7 机织儿童服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31900-2015 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31900-2015 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31900-2015 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31900-2015 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 31900-2015 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 31900-2015 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表8 机织婴幼儿服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 33271-2016 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 33271-2016 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 33271-2016 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 33271-2016 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 33271-2016 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度a | GB 18401-2010 GB/T 33271-2016 | GB/T 18886-2002 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 33271-2016 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 重金属ab | GB 31701-2015 GB/T 33271-2016 | GB/T 30157-2013 |
|  | 邻苯二甲酸酯ab | GB 31701-2015 GB/T 33271-2016 | GB/T 20388-2016 |
|  | 附件抗拉强力a | GB 31701-2015 GB/T 33271-2016 | GB 31701-2015附录A |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
| a 仅考核婴幼儿服装 b 仅考核含有涂层或非染料印染的织物，塑料（橡胶）附件和附件/配件的表面涂层 |  |  |  |

表9 儿童印花羊绒针织品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 24019-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 24019-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 24019-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 24019-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 24019-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 24019-2012 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表10 儿童低含毛混纺及仿毛针织品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73005-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73005-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73005-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73005-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73005-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73005-2012 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表11 儿童羊绒针织品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73009-2009 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73009-2009 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73009-2009 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73009-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73009-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73009-2009 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表12 儿童毛针织品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73018-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73018-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73018-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73018-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73018-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73018-2012 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表13 儿童针织休闲服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73020-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73020-2012 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表14 儿童化纤针织内衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73024-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73024-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73024-2014 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表15 婴幼儿针织服饰检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73025-2013 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73025-2013 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73025-2013 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73025-2013 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73025-2013 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度a | GB 18401-2010 FZ/T 73025-2013 | GB/T 18886-2002 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73025-2013 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 重金属ab | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
|  | 邻苯二甲酸酯ab | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
|  | 附件抗拉强力a | GB 31701-2015 | GB 31701-2015附录A |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
| a 仅考核婴幼儿服装 b 仅考核含有涂层或涂料印染的织物 |  |  |  |

表16 儿童针织裙、裙套检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73026-2014 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73026-2014 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表17 儿童针织裤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 FZ/T 73029-2019 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 FZ/T 73029-2019 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 FZ/T 73029-2019 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 FZ/T 73029-2019 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73029-2009 FZ/T 73029-2019 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73029-2009 FZ/T 73029-2019 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表18 儿童针织牛仔服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73032-2017 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表19 儿童半精纺毛针织品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73034-2009 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73034-2009 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73034-2009 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73034-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73034-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73034-2009 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表20 儿童针织衬衫检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73043-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73043-2012 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表21 针织儿童服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73045-2013 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73045-2013 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73045-2013 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73045-2013 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 73045-2013 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 73045-2013 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表22 儿童睡衣套检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81001-2016 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 81001-2016 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 81001-2016 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表23 儿童连衣裙、裙套检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 81004-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 81004-2012 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表24 儿童牛仔服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 81006-2017 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表25 儿童单、夹服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 81007-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 81007-2012 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表26 儿童风衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 FZ/T 81010-2018 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 FZ/T 81010-2018 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 FZ/T 81010-2018 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 FZ/T 81010-2018 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 81010-2009 FZ/T 81010-2018 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 81010-2009 FZ/T 81010-2018 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |

表27 婴幼儿服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH 值 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 FZ/T 81014-2008 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度a | GB 18401-2010 FZ/T 81014-2008 | GB/T 18886-2002 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 81014-2008 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
|  | 重金属ab | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
|  | 邻苯二甲酸酯ab | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
|  | 附件抗拉强力a | GB 31701-2015 | GB 31701-2015附录A |
|  | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
| a 仅考核婴幼儿服装 b 仅考核含有涂层或涂料印染的织物 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 2660-2017 衬衫

GB/T 2662-2017 棉服装

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

GB/T 14272-2011 羽绒服装

GB/T 22849-2014 针织T恤衫

GB/T 26384-2011 针织棉服装

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 31900-2015 机织儿童服装

GB/T 33271-2016 机织婴幼儿服装

FZ/T 24019-2012 印花羊绒针织品

FZ/T 73005-2012 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009-2009 羊绒针织品

FZ/T 73018-2012 毛针织品

FZ/T 73020-2012 针织休闲服装

FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣

FZ/T 73025-2013 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029-2009 针织裤

FZ/T 73029-2019 针织裤

FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装

FZ/T 73034-2009 半精纺毛针织品

FZ/T 73043-2012 针织衬衫

FZ/T 73045-2013 针织儿童服装

FZ/T 81001-2016 睡衣套

FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017 牛仔服装

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

FZ/T 81010-2009 风衣

FZ/T 81010-2018 风衣

FZ/T 81014-2008 婴幼儿服装

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。