永川区手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品。不同包装规格的样品抽样数量见表1。

表1 不同包装规格的样品抽样数量

| 包装规格 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| ＜2kg（L） | 不少于2kg（L）且不少于6个独立包装。4份为检验样品，2份为备用样品。 |
| ≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装 | 不少于3个独立包装。2份为检验样品，1份为备用样品。 |
| ≥10kg（L）的大包装 | 抽取3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L）。2份为检验样品，1份为备用样品。 |

2 检验依据

表2 手洗餐具用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 9985—2000 4.3 |
| 2 | pH | GB/T 6368—2008 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 9985—2000附录E GB/T 30796—2014 |
| 5 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 7 | 菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 4789.3—2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14930.1-2015 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 14930.1-2022 食品安全国家标准 洗涤剂（2023年6月30日实施）

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。