永川区聚氯乙烯绝缘电线产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，应从同一根电缆上至少截取50米，其中30米为检验样品，20米作为备用样品。

2 检验依据

表1 聚氯乙烯绝缘电线

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2—2008/IEC 60227-2:2003 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2—2008/IEC 60227-2:2003 |
| 3 | 护套平均厚度（有护套时适用） | GB/T 5023.2—2008/IEC 60227-2:2003 |
| 4 | 护套最薄处厚度（有护套时适用） | GB/T 5023.2—2008/IEC 60227-2:2003 |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 5023.2—2008/IEC 60227-2:2003 |
| 6 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.2—2008/IEC 60227-2:2003 |
| 7 | 绝缘线芯电压试验（有护套时适用） | GB/T 5023.2—2008/IEC 60227-2:2003 |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11—2008/IEC 60811-1-1:2001 |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11—2008/IEC 60811-1-1:2001 |
| 10 | 护套老化前抗张强度（有护套时适用） | GB/T 2951.11—2008/IEC 60811-1-1:2001 |
| 11 | 护套老化前断裂伸长率（有护套时适用） | GB/T 2951.11—2008/IEC 60811-1-1:2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.3—2008/IEC 60227-3:1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4—2008/IEC 60227-4:1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5—2008/IEC 60227-5:2003 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.2—2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3—2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。