重庆市埋地用钢塑复合螺旋缠绕排水管产品

质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品抽取样品5根，每根截取4段，每段1m；其中每根中的任2段（共10段）作为检验样品，每根中的剩余2段（共10段）作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

埋地用钢带增强塑料（PE或PVC）排水管包含：埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、聚乙烯塑钢缠绕排水管、埋地钢塑复合缠绕排水管材、埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管，其检验项目和试验方法见表1、表2、表3和表4。

表1埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小内层壁厚 | CJ/T 225-2011 | CJ/T 225-2011 |
| 2 | 环刚度 | CJ/T 225-2011 | GB/T 9647-2015 |
| 3 | 冲击性能 | CJ/T 225-2011 | GB/T 14152-2001 |
| 4 | 环柔性 | CJ/T 225-2011 | GB/T 19472.2-2004 |
| 5 | 烘箱试验 | CJ/T 225-2011 | CJ/T 225-2011 |
| 6 | 管材层压壁的拉伸强度 | CJ/T 225-2011 | GB/T 8804.3 |

表2聚乙烯塑钢缠绕排水管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小壁厚 | CJ/T 270-2017 | GB/T 8806 |
| 2 | 环刚度 | CJ/T 270-2017 | GB/T 9647 |
| 3 | 冲击性能 | CJ/T 270-2017 | GB/T 14152 |
| 4 | 环柔性 | CJ/T 270-2017 | ISO 13968 |
| 5 | 热稳定性 | CJ/T 270-2017 | GB/T 17391 |
| 6 | 烘箱试验 | CJ/T 270-2017 | CJ/T 270-2017 |
| 7 | 缝的拉伸强度 | CJ/T 270-2017 | GB/T 8804.3 |

表3埋地钢塑复合缠绕排水管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小壁厚 | QB/T 2783-2006 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 环刚度 | QB/T 2783-2006 | GB/T 9647-2003 |
| 3 | 冲击性能 | QB/T 2783-2006 | GB/T 14152-2001 |
| 4 | 环柔性 | QB/T 2783-2006 | GB/T 9647-2003 |
| 5 | 维卡软化温度① | QB/T 2783-2006 | GB/T 8802-2001 |
| 6 | 烘箱试验 | QB/T 2783-2006 | GB/T 8803-2001 |
| 7 | 拉伸强度② | QB/T 2783-2006 | GB/T 8804.2-2003 |
| 8 | 断裂伸长率③ | QB/T 2783-2006 | GB/T 8804.3-2003 |
| 9 | 缝的拉伸强度 | QB/T 2783-2006 | GB/T 8804.2-2003、 GB/T 8804.3-2003 |
| 注：①、②项目仅适用于PVC材质产品； ③项目仅适用于PE材质产品。 |  |  |  |

表4 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小内层壁厚 | CJ/T 329-2010 | CJ/T 329-2010 |
| 2 | 最小外层壁厚 | CJ/T 329-2010 | CJ/T 329-2010 |
| 3 | 环刚度 | CJ/T 329-2010 | GB/T 9647 |
| 4 | 冲击性能 | CJ/T 329-2010 | GB/T 14152 |
| 5 | 环柔性 | CJ/T 329-2010 | GB/T 9647 |
| 6 | 烘箱试验 | CJ/T 329-2010 | CJ/T 329-2010 |
| 7 | 焊缝的拉伸强度 | CJ/T 329-2010 | GB/T 8804.3 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2828.4-2008 计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序

CJ/T 225-2011 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管

CJ/T 270-2017 聚乙烯塑钢缠绕排水管

QB/T 2783-2006 埋地钢塑复合缠绕排水管材

CJ/T 329-2010 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

最小内层壁厚、最小外层壁厚、最小壁厚按GB/T 2828.4-2008，取声称质量水平DQL=6.5，极限质量比LQR水平Ⅰ，其抽样检验方案为（n,L）=(5,1)，即检验5根管材，允许有1根管材的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格和该抽查产品不合格。

冲击性能按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。