重庆市皂类产品质量监督抽查实施细则(2025年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 当产品标注规格（净含量）＞15g时，抽取20块，其中，10块作为检验样品，10块作为备用样品；当产品标注规格（净含量）＞10g且≤15g时，抽取30块，其中，20块作为检验样品，10块作为备用样品；当产品标注规格（净含量）≤10g时，抽取60块，其中，40块作为检验样品，20块作为备用样品。

- 2 检验依据

表1 透明皂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干钠皂a | QB/T 1913-2004 |
| 2 | 总有效物b | QB/T 1913-2004 |
| 3 | 水分和挥发物 | QB/T 1913-2004 |
| 4 | 游离苛性碱(以NaOH计) | QB/T 1913-2004 |
| 5 | 氯化物(以NaCl计) | QB/T 1913-2004 |
| 6 | 发泡力(5min) | QB/T 1913-2004 |
| a 仅对Ⅰ型产品要求 b 仅对Ⅱ型产品要求 |  |  |

表2 香皂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干钠皂a | QB/T 2485-2023 |
| 2 | 总有效物含量b | QB/T 2485-2023 |
| 3 | 水分和挥发物c | QB/T 2485-2023 |
| 4 | 总游离碱(以NaOH计) | QB/T 2485-2023 |
| 5 | 游离苛性碱(以NaOH计) | QB/T 2485-2023 |
| 6 | 氯化物(以NaCl计) | QB/T 2485-2023 |
| 7 | 总五氧化二磷d | QB/T 2485-2023 |
| a 仅对Ⅰ型产品要求 b 仅对Ⅱ型产品要求 c 测试结果折算后为负数时，所有需折算项目结果以实测值计 d 仅对标注无磷产品要求 |  |  |

表3 洗衣皂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干钠皂 | QB/T 2486-2008 |
| 2 | 乙醇不溶物a | QB/T 2486-2008 |
| 3 | 发泡力(5min) | QB/T 2486-2008 |
| 4 | 氯化物(以NaCl计) | QB/T 2486-2008 |
| 5 | 游离苛性碱(以NaOH计) | QB/T 2486-2008 |
| 6 | 总五氧化二磷b | QB/T 2486-2008 |
| a 仅对Ⅰ型产品要求 b 仅对标注无磷产品要求 |  |  |

表4 复合洗衣皂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物含量 | QB/T 2487-2022 |
| 2 | 抗硬水度(20g/L皂液，50.0mL，(40±2)℃) | QB/T 2487-2022 |
| 3 | 游离苛性碱含量(以NaOH计) | QB/T 2487-2022 |
| 4 | 发泡力(5min) | QB/T 2487-2022 |
| 5 | 总五氧化二磷含量a | QB/T 2487-2022 |
| a 仅对标注无磷产品要求 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1913-2004 透明皂

QB/T 2485-2023 香皂

QB/T 2486-2008 洗衣皂

QB/T 2487-2022 复合洗衣皂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。