重庆市珠宝首饰产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

贵金属含量（不小于999.9‰）的产品：抽取样品2件，其中检样1件，备样1件。

贵金属含量（小于999.9‰）的产品：抽取检样1件，无备样。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB/T 16553-2017 |
| 2 | 外观描述 | GB/T 16553-2017 |
| 3 | 放大检查 | GB/T 16553-2017 |
| 4 | 密度 | GB/T 16553-2017 |
| 5 | 光性特征 | GB/T 16553-2017 |
| 6 | 多色性 | GB/T 16553-2017 |
| 7 | 折射率 | GB/T 16553-2017 |
| 8 | 双折射率 | GB/T 16553-2017 |
| 9 | 荧光观察 | GB/T 16553-2017 |
| 10 | 红外光谱 | GB/T 16553-2017 |
| 11 | 紫外可见光谱 | GB/T 16553-2017 |
| 12 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552-2017 |
| 13 | 颜色级别（钻石） | GB/T 16554-2017 |
| 14 | 净度级别（钻石） | GB/T 16554-2017 |
| 15 | 质量偏差 | QB/T 1690-2021 |
| 16 | 贵金属含量 | GB/T 38145-2019或 GB/T 38162-2019或 GB/T 25934.1-2010或 GB/T 18043-2013 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 17 | 贵金属材料和纯度 | GB 11887及第1号修改单 |
| 18 | 首饰命名 | GB 11887及第1号修改单 |
| 19 | 饰品标识 | GB 11887及第1号修改单、 GB/T 31912-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11887-2012  首饰 贵金属纯度的规定及命名方法及第1号修改单

GB/T 16552-2017 珠宝玉石 名称

GB/T 16553-2017 珠宝玉石 鉴定

GB/T 16554-2017 钻石分级

GB/T 31912-2015 饰品标识

QB/T 1690-2021 贵金属饰品质量测量允差的规定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。