重庆市防盗安全门产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、相同材质、相同防盗级别的产品抽取样品2樘，其中1樘作为检验样品，1樘作为备用样品。

2 检验依据

检验项目见下表:

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观（C类） | GB 17565-2022 |
| 2 | 标志（A类） | GB 17565-2022 |
| 3 | 材料（B类） | GB 17565-2022 |
| 4 | 标识（C类） | GB 17565-2022 |
| 5 | 钢板厚度（A类） | GB 17565-2022 |
| 6 | 通用型锁具尺寸（C类） | GB 17565-2022 |
| 7 | 锁具配置及功能（A类） | GB 17565-2022 |
| 8 | 加强防护板（A类） | GB 17565-2022 |
| 9 | 锁芯防钻套（A类） | GB 17565-2022 |
| 10 | 拉手强度（A类） | GB 17565-2022 |
| 11 | 铰链的材质及数量（A类） | GB 17565-2022 |
| 12 | 铰链的灵活性（B类） | GB 17565-2022 |
| 13 | 铰链的安装（A类） | GB 17565-2022 |
| 14 | 锁定栓（A类） | GB 17565-2022 |
| 15 | 门镜的视觉效果（C类）（适用时） | GB 17565-2022 |
| 16 | 门镜的安装强度（A类）（适用时） | GB 17565-2022 |
| 17 | 尺寸公差（B类） | GB 17565-2022 |
| 18 | 搭接宽度（B类） | GB 17565-2022 |
| 19 | 锁舌锁孔孔间隙(B类) | GB 17565-2022 |
| 20 | 胶合饰面耐水性能(B类)（适用时） | GB 17565-2022 |
| 21 | 表面涂层附着力(B类) | GB/T 9286-2021 |
| 22 | 防破坏性能（A类） | GB 17565-2022 |
| 23 | 防闯入性能（A类）（适用时） | GB 17565-2022 |
| 24 | 软冲击性能（B类） | GB 17565-2022 |
| 25 | 悬端吊重性能（A类） | GB 17565-2022 |
| 26 | 撞击障碍物性能（A类） | GB 17565-2022 |
| 27 | 其他附加功能（A类）（适用时） | GB 17565-2022 |
| 28 | 接触电压（A类）（适用时） | GB 17565-2022 |
| 29 | 绝缘电阻（A类）（适用时） | GB 17565-2022 |
| 30 | 外部应急电源接口（B类）（适用时） | GB 17565-2022 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17565-2022  防盗安全门通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

产品检验结果按产品防盗安全级别判定， 未标注防盗安全级别的按产品标准中的最低安全级别判定。

经检验，检验项目全部合格或仅有 1 项 B 类项目不合格或1 项 B 类和1项C类项目不合格或2项C类项目不合格，判定为被抽查产品合格。检验项目有下列情况之一时，判定该批产品不合格：

a)  有一项A类及以上项目不合格；

b)  有两项B类及以上项目不合格；

c)  有三项C类及以上项目不合格；

d）有一项B类不合格和两项C类及以上项目不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。