重庆市柔性泡沫橡塑绝热制品产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

板状制品：每批次产品抽取样品不少于20m2（至少包含2件完整的样品），其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。

管状制品：每批次产品抽取样品20根原长度+2X米，其中10根原长度+X米作为检验样品，10根原长度+X米作为备用样品。X 为燃烧性能试验所需样品长度，计算公式如下：

X=[1500/(D+25) 向上取整]×4.5米；

以上计算公式中，D 为管材外径，单位为毫米（mm）。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数[平均温度(25±2)℃）]* | GB/T 10294-2008 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 6343-2009 |
| 3 | 规格尺寸和允许偏差 | GB/T 6342-1996 |
| 4 | 耐温性能-尺寸变化率 | GB/T 8811-2008 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 8627-2007 GB/T 2406.2-2009 |
| 注：带*项目为适用时的检验项目，仅CY类做该项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 17794-2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。