重庆市湿巾产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取9个最小销售包装，其中6个最小销售包装作为检验样品，3个最小销售包装作为备用样品。每个最小销售包装不足10片的，按90片换算成相应的最小销售包装单位。

2 检验依据

表1  人体用湿巾

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 3 | 铜绿假单胞菌/绿脓杆菌 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 5 | 溶血性链球菌 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 7 | 偏差 | 长度 | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
|  |  | 宽度 | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
| 8 | 含液量 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728-2011 |
| 9 | 横向抗张强度 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 GB/T 12914-2008 GB/T 12914-2018 |
| 10 | 可迁移性荧光增白剂/可迁移性荧光物质 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
| 11 | pH/pH值 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728-2011 GB/T 1545-2008 |
| 12 | 内装量/内装量短缺量 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 JJF 1070-2005 |
| 注： 1.依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，序号1～6不予复检。 2. 序号10中GB/T27728-2011标准对应项目名称为“可迁移性荧光增白剂”，GB/T27728.1-2024标准对应项目名称为“可迁移性荧光物质” 。 3.仅非织造布生产的湿巾考核含液量。 4.非织造布生产的湿巾不考核横向抗张强度。 5.序号3中GB 15979-2024标准对应项目名称为“铜绿假单胞菌”，GB 15979-2002标准对应项目名称为“绿脓杆菌” |  |  |  |

表2  厨具用湿巾

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 3 | 铜绿假单胞菌 |  | GB 15979-2024 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 5 | 溶血性链球菌 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 7 | 偏差 | 长度 | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
|  |  | 宽度 | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
| 8 | 含液量 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
| 9 | 横向抗张强度 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 GB/T 12914-2008 GB/T 12914-2018 |
| 10 | 内装量/内装量短缺量 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T27728-2011 JJF 1070-2005 |
| 注： 1.依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，序号1～6不予复检。 2.仅非织造布生产的湿巾考核含液量。 3.非织造布生产的湿巾不考核横向抗张强度。 |  |  |  |

表3  卫具用湿巾

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 3 | 铜绿假单胞菌 |  | GB 15979-2024 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 5 | 溶血性链球菌 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 GB 15979-2002 |
| 7 | 偏差 | 长度 | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
|  |  | 宽度 | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
| 8 | 含液量 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 |
| 9 | 横向抗张强度 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 GB/T 12914-2008 GB/T 12914-2018 |
| 10 | 内装量/内装量短缺量 |  | GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728-2011 JJF 1070-2005 |
| 注： 1.依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，序号1～6不予复检。 2.仅非织造布生产的湿巾考核含液量。 3.非织造布生产的湿巾不考核横向抗张强度。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 27728.1-2024 湿巾及类似用途产品 第1部分：通用要求

GB/T 27728.2-2024 湿巾及类似用途产品 第2部分：婴童湿巾专用要求

GB/T 27728-2011 湿巾

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。