重庆市童床产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

表1  游戏围栏及类似用途童床GB 29281-2012

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 材料要求 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 2 |  | 可迁移元素的含量 | GB 29281-2012 | GB 6675.4-2014 |
| 3 |  | pH（纺织品） | GB 29281-2012 | GB/T 7573-2009 |
| 4 |  | 甲醛（纺织品） | GB 29281-2012 | GB/T 2912.1-2009 |
| 5 |  | 可分解芳香胺染料测试（纺织品） | GB 29281-2012 | GB/T 17592-2024 |
| 6 |  | 甲醛释放量（木制） | GB 29281-2012 | GB 18584-2001 GB 18584-2024 |
| 7 | 结构 | 孔、开口和间隙 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 8 |  | 边缘、点、角 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 9 |  | 移动部件 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 10 |  | 围栏和类似用途童床填充材料 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 11 |  | 脚轮或滚轮 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 12 |  | 连接螺钉 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 13 |  | 由突出物引起的障碍 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 14 |  | 床铺面 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 15 |  | 侧板 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 16 |  | 稳定性 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 17 |  | 尺寸 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 18 |  | 小零件 | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 19 | 包装 |  | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |
| 20 | 标识和使用说明 |  | GB 29281-2012 | GB 29281-2012 |

表2  家用的童床和折叠小床QB/T 2453.1-1999

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | QB/T 2453.1-1999 | QB/T 2453.1-1999 QB/T 2453.2-1999 |
| 2 | 床铺面 | QB/T 2453.1-1999 | QB/T 2453.2-1999 |
| 3 | 旁板和床头 | QB/T 2453.1-1999 | QB/T 2453.2-1999 |
| 4 | 框架 | QB/T 2453.1-1999 | QB/T 2453.2-1999 |
| 5 | 稳定性 | QB/T 2453.1-1999 | QB/T 2453.2-1999 |
| 6 | 包装 | QB/T 2453.1-1999 | QB/T 2453.1-1999 |
| 7 | 使用说明 | QB/T 2453.1-1999 | QB/T 2453.1-1999 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

GB 29281-2012 游戏围栏及类似用途童床的安全要求

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18584—2024《家具中有害物质限量》

QB/T 2453.1-1999 家用的童床和折叠小床 第1部分：安全要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。