潼南区电动助力车用电池产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

2 检验依据

表1产品执行标准GB/T 22199.1-2017检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1-2017 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 |
| 4 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 |
| 5 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 |
| 备注：项目序号1在1#和2#样品上进行；项目序号2、4在1#样品上进行；项目序号3、5在2#样品上进行。 |  |  |

表2 产品执行标准GB/T 36972-2018检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2I2（A）放电 | GB/T 36972-2018 |
| 2 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 |
| 3 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 |
| 4 | 静电放电 | GB/T 36972-2018 |
| 5 | 壳体承受压力 | GB/T 36972-2018 |
| 备注：项目序号1、2、3在样品1#上进行；项目序号4、5在样品2#上进行。 |  |  |

表3 产品执行标准QB/T 2947.1-2008检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2h率额定容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 2 | 过放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 3 | 过充电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 4 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 5 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 备注：项目序号1在1#和2#样品上进行；项目序号2、4在1#样品上进行；项目序号3、5在2#样品上进行。 |  |  |

表4 产品执行标准QB/T 2947.3-2008检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常温容量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 2 | I2(A)放电容量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 3 | 耐振动 | QB/T 2947.3-2008 |
| 4 | 过充电 | QB/T 2947.3-2008 |
| 5 | 过放电 | QB/T 2947.3-2008 |
| 备注：项目序号1、2、3在1#样品上进行；项目序号4、5在2#样品上进行。 |  |  |

表5产品执行标准T/ZJXDC 001-2021检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 2 | 大电流放电 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 3 | 重量比能量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 4 | 快速充电能力 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 5 | 耐振动能力 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 备注：项目序号1在1#和2#样品上进行；项目序号2、4在1#样品上进行；项目序号3、5在2#样品上进行。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 22199.1-2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池

QB/T 2947.1-2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分:密封铅酸蓄电池及充电器

QB/T 2947.3-2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器

T/ZJXDC 001-2021 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。