重庆市橡胶密封制品产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取胶片（厚度为2mm±0.2mm，长200mm×宽200mm）12片，其中6片作为检验样品，6片作为备用样品；抽取圆柱体样品（直径为13.0mm±0.5mm，高度为6.3mm±0.3mm）18个，其中9个作为检验样品，9个作为备用样品。

2 检验依据

表1 液压系统用O形橡胶密封圈材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |
| 3 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 |
| 4 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 |
| 5 | 耐液体 | GB/T 1690-2010 |
| 6 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 |
| 7 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 |

表2   旋转轴唇形密封圈橡胶材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |
| 3 | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 |
| 4 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 |
| 5 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 |
| 6 | 耐液体 | GB/T 1690-2010 |
| 7 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

HG/T 2579-2008 液压系统用O形橡胶密封圈材料

HG/T 2811-1996 旋转轴唇形密封圈橡胶材料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。