2024年川渝两地车用汽油产品质量联动监督抽查实施细则

1  抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

在同一加油站的同一台加油机，抽取样品6L，其中3L作为检验样品，3L作为备用样品。备用样品封存于受检单位。

抽样按GB/T 4756-2015 附录B 商业加油机的手工取样法执行。

2  检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 3 | 胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 4 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 5 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 |
| 6 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 |
| 7 | 苯含量 | SH/T 0713-2002 |
| 8 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 9 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 10 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 11 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 12 | 密度 | GB/T 1884-2000 SH/T 0604-2000 |
| 13 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 14 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 15 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 259-1988  石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 1884-2000  原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T 5487-2015  汽油辛烷值的测定  研究法

GB/T 6536-2010  石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8019-2008  燃料胶质含量的测定  喷射蒸发法

GB/T 8020-2015  汽油中铅含量的测定  原子吸收光谱法

GB 17930-2016  车用汽油

GB/T 30519-2014  轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定  多维气相色谱色谱法

NB/SH/T 0174-2015  石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验  博士试验法

NB/SH/T 0663-2014  汽油中醇类和醚类含量的测定  气相色谱法

NB/SH/T 0711-2019  汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法)

SH/T 0604-2000  原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)

SH/T 0689-2000  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T 0712-2002  汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T 0713-2002  车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。