重庆市合成树脂乳液外墙涂料产品质量监督抽查实施细则（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品（每份不小于3kg）。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1至表3。

表1 面漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 2 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 3 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 4 | 对比率 | GB/T 23981-2019 |
| 5 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |
| 7 | 涂层耐温变性 | JG/T 25-2017 |
| 8 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 9 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 10 | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 |
| 11 | 总铅(Pb)含量 [限色漆和腻子] | GB 18582-2020 |
| 12 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞) [限色漆和腻子] | GB 18582-2020 |
| 13 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 |

表2 中涂漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 2 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 3 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 4 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 涂层耐温变性 | JG/T 25-2017 |
| 6 | 附着力 | GB/T 9286-1998 |
| 11 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 12 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 13 | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 |
| 14 | 总铅(Pb)含量 [限色漆和腻子] | GB 18582-2020 |
| 15 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞) [限色漆和腻子] | GB 18582-2020 |
| 16 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 |

表3 底漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 2 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 3 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 4 | 抗泛盐碱性 | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 透水性 | GB/T 9755-2014 |
| 6 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 7 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 8 | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 |
| 9 | 总铅(Pb)含量 [限色漆和腻子] | GB 18582-2020 |
| 10 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞) [限色漆和腻子] | GB 18582-2020 |
| 11 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。