重庆市防火卷帘产品质量监督抽查实施细则

(2024年)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2樘，其中1樘为检验样品，1樘为备用样品。样品应为整套防火卷帘（含帘面、导轨、卷门机、温控释放装载以及其他零部件）。另抽取该样品配套使用的温控释放装置6个，其中3个为检验样品、3个为备用样品；帘面为钢质帘板或含有钢质帘板的防火卷帘需抽取帘板6片，其中3片为检验样品，3片为备用样品；特级防火卷帘和防火、防烟型防火卷帘需抽取有效面积为1m×1m的带框架帘面2件，其中1件为检验样品，1件为备用样品。

2 检验依据

防火卷帘检验项目和检验方法见表1。

表1  防火卷帘检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动启闭和自重下降运行速度 | GB 14102-2005 |
| 2 | 耐风压性能* | GB 14102-2005 |
| 3 | 防烟性能（漏烟量）* | GB 14102-2005 |
| 4 | 运行平稳性能 | GB 14102-2005 |
| 5 | 两步关闭性能 | GB 14102-2005 |
| 6 | 温控释放性能 | GB 14102-2005 |
| 7 | 耐火性能 | GB 14102-2005 GB/T 7633-2008 |
| 注：带*项目为适用时的检验项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14102-2005 防火卷帘

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。