重庆市摩托车整车产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取2辆，其中1辆作为检验样品，另1辆作为备用样品，抽样后，检验样品和备用样品均需运输至检验单位。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆识别代号 | GB 16735-2019中4.1、4.3.3、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6条； GB 16737-2019中4.1条 |
| 2 | 车辆标志 | GB 7258-2017中4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4条 |
| 3 | 外廓尺寸 | GB/T 5373-2019中5条 |
| 4 | 三轮车辆整车整备质量 | GB/T 5373-2019中6条 |
| 5 | 转向轴轴荷比 | GB/T 5373-2019中6条 |
| 6 | 乘坐人数核定 | GB 7258-2017中4.4.5、11.6.10条 |
| 7 | 侧倾稳定角（适用于三轮摩托车） | GB/T 5378-2008中13条 |
| 8 | 驻车稳定角（适用于两轮摩托车） | GB/T 5378-2008中12.1条 |
| 9 | 车速表指示误差 | GB/T 5378-2008中6条 |
| 10 | 转向装置 | GB 7258-2017中6.1、6.2、6.4、6.6、6.7、6.12条 GB/T 24553-2009 |
| 11 | 驻车制动性能（适用于三轮摩托车） | GB/T 5378-2008中12.2条 |
| 12 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB 7258-2017中8.5.1、8.5.2、8.5.3.1、8.5.3.3条 |
| 13 | 安全防护装置 | GB 7258-2017中12.2、12.3、12.5、12.15.7条 |
| 14 | 操纵件、指示器及信号装置的图形符号 | GB 15365-2008 |
| 15 | 防盗装置d | GB 17353-2014 |
| 16 | 外部凸出物 | GB 20074-2017 |
| 17 | 乘员扶手和脚踏d | GB 20075-2020 |
| 18 | 照明和光信号装置的安装 | GB 18100.1-2010或 GB 18100.2-2010或 GB 18100.3-2010 |
| 19 | 后视镜安装要求 | GB 17352-2010中5条 |
|  | 间接视野装置安装要求a | GB 15084-2022中6条 |
| 20 | 装于摩托车上喇叭的 性能要求 | GB 7258-2017中8.6.1条 GB 15742-2019中4条 |
| 21 | 车速受限车辆的最高车速（适用于轻便摩托车、正三轮摩托车） | GB/T 5378-2008中7条 |
| 22 | 制动性能 | GB 20073-2018 |
| 23 | 加速噪声b | GB 16169-2005 |
| 24 | 定置噪声b | GB 4569-2005 |
| 25 | 电磁兼容性 | GB 34660-2017标准5.2和5.3条 |
| 26 | 排气污染物b （仅做Ⅰ型试验、Ⅱ型试验） | GB 14622-2016中附录C、附录D或 GB 18176-2016中附录C、附录D |
| 27 | 电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求c | GB 24155-2020 |
| 备注： 1. a对带驾驶室的正三轮摩托车适用；b 对内燃机驱动的摩托车适用；c 对电驱动的摩托车适用；d破坏性项目。 2. 对于需要复检的项目，若包含破坏性项目，可采用备用样品进行复检，若不包含破坏性项目，原则上应当选用原检验样品进行复检。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4569-2005    《摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法》

GB 7258-2017    《机动车运行安全技术条件》

GB 14622-2016   《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》

GB 15084-2022   《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》

GB 15365-2008   《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》

GB 15742-2019   《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》

GB 16169-2005   《摩托车及轻便摩托车加速行驶噪声限值及测试方法》

GB 16735-2019   《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》

GB 16737-2019   《道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）》

GB 17352-2010   《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》

GB 17353-2014   《摩托车和轻便摩托车防盗装置》

GB 18100.1-2010 《摩托车照明和光信号装置的安装规定  第1部分：两轮摩托车》

GB 18100.2-2010 《摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分：两轮轻便摩托车》

GB 18100.3-2010 《摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分：正三轮摩托车》

GB 18176-2016   《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》

GB 20073-2018   《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》

GB 20074-2017   《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》

GB 20075-2020   《摩托车乘员扶手和脚踏》

GB 38900-2020   《机动车安全技术检验项目和方法》

GB 24155-2020   《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》

GB 34660-2017   《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》

GB/T 5373-2019  《摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法》

GB/T 5378-2008  《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》

GB/T 24156-2018 《电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法》

GB/T 24553-2009 《摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转向角的技术要求和测定方法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。